Для служебного пользования

Инв. № 462 дсп.

Экз. 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ДЬЯЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от  08.11.2012 г.   № 113

с. Дьяченково

Об утверждении генерального плана Дьяченковского  сельского поселения Богучарского  муниципального района  Воронежской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом  Воронежской области от 07.07.2006 г. № 31-ОЗ «О регулировании  градостроительной деятельности в Воронежской области», уставом Дьяченковского сельского поселения, с учетом решения публичных слушаний  в Дьяченковском  сельском поселении от 05.04.2011 года, Совет народных депутатов Дьяченковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план  Дьяченковского сельского поселения, Богучарского муниципального района, Воронежской области согласно приложению.

2. Обнародовать данное решение на территории Дьяченковского сельского поселения.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу Дьяченковского  сельского поселения  Сыкалова В.И..

Глава Дьяченковского

сельского поселения							В.И.СЫКАЛОВ

Для служебного пользования

Инв.№ 383/1 дсп                   экз.1

ДЬЯЧЕНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

270-1

ТОМ 1

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

Откорректировано по замечаниям:

- - Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области (исх. N6-851 от 02.03.2011г.)

- -Управления по экологии и природопользованию Воронежской области (исх. N 03-21-1198 от 01.04.2011г.)

- Управление лесного хозяйства Воронежской области (исх. N 06/882от 05.04.2011г.)

- Департамент культуры Воронежской области (исх. N 01-21/491 от 09.03.2011г.)

- Управление Автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области (исх. № 2149 от 18.08.2011 г.)

- Администрация Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области

Санкт-Петербург

2010

ДЬЯЧЕНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

270-1

ТОМ 1

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

Президент

ООО «Институт строительных проектов»			С.А.Смирнова

Главный архитектор проекта						В.И.Олейников

Санкт-Петербург

2010

ТОМ I

Обосновывающая часть проекта

Оглавление

Состав проекта	5

1. Общая часть	6

1.1.Введение	6

1.2. Положение сельского поселения в системе расселения Богучарского муниципального района Воронежской области	9

1.3. Исторические особенности развития территории сельского поселения	10

2. Анализ современного состояния	13

2.1. Комплексная природно-экологическая оценка	13

2.1.1. Природные условия и ресурсы	13

2.1.2. Основные экологические проблемы	23

2.1.3. Границы зон с особыми условиями использования территории (Планировочные ограничения)	24

2.2. Историко-культурные ограничения	26

2.3. Архитектурно-градостроительный потенциал	31

2.3.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории сельского поселения	31

2.4. Социально-экономические параметры развития сельского поселения	34

2.4.1. Общая характеристика экономического потенциала сельского поселения	34

2.4.2. Динамика численности населения, возрастная структура, занятость населения	35

2.4.3. Структура занятости	37

2.4.4. Состояние и структура жилищного фонда	38

2.4.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание	39

2.4.6. Финансово-бюджетная обеспеченность	42

2.5. Транспортная инфраструктура	42

2.5.1. Внешний транспорт	42

2.5.2. Улично-дорожная сеть и транспорт	43

2.6. Инженерная инфраструктура	45

2.6.1. Электроснабжение	45

2.6.2. Теплоснабжение	46

2.6.3. Газоснабжение	46

2.6.4. Связь	47

2.6.5. Водоснабжение	47

2.6.6. Водоотведение	48

2.6.7. Отходы производства и потребления	48

3. Проектные предложения по территориальному планированию	49

3.1. Архитектурно-градостроительный потенциал	49

3.1.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории	49

3.2. Охрана памятников истории и культуры	50

3.3. Социально-экономические параметры развития	51

3.3.1. Развитие и совершенствование экономической базы	51

3.3.2. Прогноз численности населения	58

3.3.3. Изменение структуры занятости	59

3.3.4. Прогноз объёмов и структура нового жилищного строительства	62

3.3.5. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	66

3.3.6. Проектное использование территории	74

3.4. Развитие транспортной инфраструктуры	83

3.4.1. Внешний транспорт	83

3.4.2. Улично-дорожная сеть и транспорт	84

Транспорт	85

3.5. Инженерная инфраструктура	86

3.5.1. Электроснабжение	86

3.5.2. Теплоснабжение	89

3.5.3. Газоснабжение	102

3.5.4. Связь	112

3.5.5. Водоснабжение	113

3.5.6. Водоотведение	120

3.5.7. Отходы производства и потребления	124

3.6. Мероприятия по защите от опасных природных и техногенных процессов, благоустройство территории	125

3.7. Экологическое обоснование проектных решений	126

3.8. Предложения по формированию строительных программ на I очередь строительства	128

4. Основные технико-экономические показатели	135

5. Графические материалы	142

5.1. Схема положения поселения в структуре Богучарского муниципального района Воронежской области	143

5.2. Схема современного использования территории поселения с отображением земель различных категорий	144

5.3. Схема ограничений. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории	145

5.4. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений)	146

5.5. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения). Мероприятия по защите территории от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	147

6. Приложения	Ошибка! Закладка не определена.

6.1. Задание на подготовку проекта	Ошибка! Закладка не определена.

6.2. Свидетельство о допуске к работам №П-044-011.2 от 01.07.2010г.	151

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. № | Кол-во листов | Гриф секрет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Картографические материалы: |  |  |  |  |
| 1 | Схема положения поселения в структуре Богучарского района Воронежской области | 1:50000 | 384/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 2 | Схема современного использования территории поселения с отображением земель различных категорий | 1:10000 | 385/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 3 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории. Схема границ территорий объектов историко-культурного наследия | 1:25000 | 386/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений) | 1:25000 | 387/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, отходов потребления). Мероприятия по защите территории от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 | 388/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 6 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон | 1:25000 | 389/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 7 | Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (основной чертеж) | 1:10000 | 390/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
|  | Текстовые материалы: |  |  |  |  |
| 1. | Том I. Обосновывающая часть проекта |  | 383/1 дсп | 4 экз. | ДСП |
| 2. | Том II. Положения о территориальном планировании |  | 434/1 | 4 экз. | - |
|  | Электронная версия |  |  |  |  |
| 1 | Компакт-диск с проектными графическими и текстовыми материалами |  | Инв. № МНИ-199 дсп | 1 экз. | ДСП |

1. Общая часть

1.1.Введение

ООО «Институт строительных проектов» (Санкт-Петербург) по заказу Администрации Дъяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на основании муниципального контракта от 14.01.2009 №1, в соответствии с Заданием на подготовку проекта генерального плана Дъяченковского сельского поселения выполнил проект «Генеральный план Дъяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области».

В разработанные материалы генерального плана включены:

- Положения о территориальном планировании с определением целей и задач территориального планирования, перечня и последовательности мероприятий по территориальному планированию,

- Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Основание для проектирования – Постановление администрации Дъяченковского сельского поселения Бугучарского муниципального района Воронежской области о разработке Генерального плана Дъяченковского сельского поселения Бугучарского муниципального района Воронежской области.

Основная цель проекта:

Создание юридической градостроительной документации, определяющей стратегические направления территориального развития поселения и обеспечивающей наиболее полное использование их ресурсного потенциала и качественное улучшение жизни населения.

Этапы реализации проекта

- I очередь – 2015 г.

- Расчетный срок – 2030г.

Картографические материалы разработаны в масштабе 1:10000 и 1:25000 по договоренности с администрацией Богучарского района (исх.№551/03-09 от 30.03.2009г.).

Цели  и основные задачи разработки проекта

1.Обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, создание благоприятных условий проживания населения, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

2.Совершенствование архитектурно-планировочной организации территории населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования.

3.Определение долгосрочной стратегии и этапов развития сельского поселения с учетом ресурсного потенциала прилегающих к нему территорий.

4.Сохранение сельскохозяйственных пахотных земель, имеющих высокую кадастровую оценку.

5.Формирование природозащитного каркаса территории, препятствующего развитию эрозионных процессов.

6.Создание планировочных условий для развития агропромышленного комплекса.

7.Создание условий по восстановлению и дальнейшему развитию сфер жизнеобеспечения населения, закрепления численности и притока населения за счет развития экономического потенциала, нового жилищного строительства, развития культурно-бытового обслуживания, транспорта, инженерной инфраструктуры и т.д.

В процессе разработки проекта выполнены следующие  работы:

1. Комплексный анализ территории поселения, который включает:

- оценку современного состояния территории, его экономической и социальной базы, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного обеспечения;

- оценку природных, инженерно-геологических, инженерно-строительных и градостроительных условий территории;

- положение в системе расселения Богучарского муниципального района и сопряженных с ним территорий;

- выявление проблемных ситуаций и ограничений в развитии экономики, социальной сферы, транспортном и инженерном обеспечении, охране окружающей среды и факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Выявлены факторы, условия и источники социально-экономического развития, способствующие повышению уровня занятости населения.

3. Проведено формирование приоритетов развития поселения и обоснованы решения территориального планирования.

4. Разработаны  проектные решения в части:

- установления границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон,

- формирования архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике, определены приоритетные зоны жилищного строительства и направления их развития,

- установления границ зон планируемого размещения объектов социального, производственного, рекреационного и иных объектов капитального строительства,

- формирования общественных центров,

- формирования системы зеленых насаждений общего пользования.

На начало разработки проекта Заказчиком не была предоставлена в полном объёме исходная информация в соответствии с Заданием на подготовку генерального плана, п.8. В частности, отсутствовал картографический материал масштаба 1:5000 или 1:10000, в результате чего, институт был вынужден приобрести на средства договора топографическую основу поселений Богучарского муниципального района масштаба 1:10000 по состоянию на 1971-1986гг. в ОАО «ЦЧОНИИгипрозем».

Исходный картографический материал был получен институтом в конце июня 2009г.

В августе 2009г. была выполнена и отправлена для согласования Заказчику «Схема современного использования территории».

В ноябре 2009г. для участия в расширенном рабочем совещании с администрацией Богучарского района в лице главного архитектора, институтом был организован выезд в командировку в Богучарский муниципальный район. Были проведены согласования разработанных материалов и собраны недостающие исходные данные для завершения разработки проекта.

В начале февраля 2010г. ООО «Институтом строительных проектов» было проведено внутреннее заседание архитектурно-технического совета по подготовленным проектным материалам Дъяченковского сельского поселения и вынесено решение по доработке графической подачи и совершенствованию проектных решений.

Базовая законодательная и нормативная документация:

- Градостроительный Кодекс РФ №1232-ФЗ от 18.12.2006 г.

- Земельный Кодекс РФ №154-ФЗ от 27.07.2006 г.

- Водный Кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г.

- Лесной Кодекс РФ №200-ФЗ от 04.12.2006 г.

- –Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 14.03.95 г.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. с изменениями от 10.01.2003 г.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

- Закон Воронежской области "О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области" от 7 июля 2006 г. N 61-ОЗ, принят Воронежской областной Думой 29 июня 2006 г.

- Постановление администрации Воронежской области «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области» от 18.04.1994г. № 510.

- Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008г. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Воронежской областной думы «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос областных автомобильных дорог общего пользования» от 28.05.99 N 877-II-ОД

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения».

- Другие законодательные и нормативные документы, положения которых регламентируют градостроительную деятельность на территории РФ.

Использованные материалы

–Топографическая съемка территории поселения в масштабе 1:10000 на бумажном носителе из 9-ти планшетов,  1992г., отсканированная и обработанная в программе ГИС Ингео;

–Топографическая съемка центральной части населенного пункта в масштабе 1:2000.на бумажном носителе из 2-ух планшетов, 1972г.;

–Предварительная проработка проекта генерального плана Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области, выполненная ГУП Воронежской области «Нормативно-проектный центр».

–Генеральный план, разработанный на село Дьяченково – в 1972 и откорректирован в 1976г. институтом «ВОРОНЕЖКОЛХОЗПРОЕКТ».

–Паспорт муниципального образования «Дьяченковское сельское поселение Богучарского муниципального района Воронежской области», 2008г.

Состав авторского коллектива:

| Генеральный директор | С.А.Смирнова |
| --- | --- |
| Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №5, архитектор | И.А. Шамсутдинова |
| Главный архитектор института | С.В.Канаев |
| Архитектурно-планировочные решения: |  |
| Главный архитектор проекта | В.И. Олейников |
| Архитектор | И.А. Шамсутдинова |
| Градостроительная экономика: |  |
| Главный специалист | Н.И. Вольберг |
| Экономист | М.В. Головкина |
| Транспортная инфраструктура: |  |
| Главный специалист | Т.Н. Оськова |
| Инженер | О.В. Руденко |
| Природно-экологическая оценка: |  |
| Главный специалист | И.А. Добровольская |
| Главный специалист | Е.К. Мельников |
| Инженер-геолог | В.В. Трипольская |
| Инженер-эколог | А.С. Савин |
| Историческая справка: |  |
| Историк | Ю.Ю. Сафарова |
| Инженерная подготовка территории: |  |
| Главный специалист | В.К. Коновалов |
| Инженерная инфраструктура: |  |
| Начальник инженерного отдела | Д.В. Григорьев |
| Водоснабжение и водоотведение, санитарная очистка |  |
| Инженер | О.С. Филиппова |
| Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и связь |  |
| Инженер | И.А. Тарасова |
| Компьютерная графика: |  |
| Архитектор | И.А. Шамсутдинова |
| Ведущий инженер | А.П. Морозова |
| Инженер | Е.М. Миронова |
| Инженер | О.С. Филиппова |
| Инженер | А.С. Савин |
| В работе принимала непосредственное участие главный специалист- архитектор: | Н.А.Канаева |

1.2. Положение сельского поселения в системе расселения Богучарского муниципального района Воронежской области

Дьяченковское сельское поселение находится в восточной части Богучарского муниципального района Воронежской области. Территория поселения граничит: на севере – с Залимановским и Подколодновским сельскими поселениями, на востоке – с Петропавловским муниципальным районом Воронежской области, на юге – с Монастырщинским и Медовским сельскими поселениями, на западе – с Радченским и Поповским сельскими поселениями Богучарского муниципального района.

По данным паспорта муниципального образования Дьяченковское сельское поселение занимает территорию площадью 23720га. В его состав входят 5 населенных пунктов: с. Дьяченково – административный центр Дьяченковского сельского поселения, с. Терешково, с. Полтавка, с. Красногоровка и с. Абросимово. Большую часть земель сельского поселения составляют земли сельскохозяйственного назначения (около 83%). По территории сельского поселения протекают реки Дон, Богучарка, Левая Богучарка.

Численность населения Дьяченковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. – 4550 чел., в том числе:

с. Дьяченково – 2496 чел.;

с. Терешково – 743 чел.;

с. Полтавка – 628 чел.;

с. Красногоровка – 601 чел.;

с. Абросимово – 82 чел.

Территорию Дьяченковского сельского поселения пересекают автодороги областного значения «Богучар – Белая Горка», «Богучар – Терешково», «Богучар – Карачеево», «Богучар – Дьяченково». Осуществляется автобусное сообщение с административным центром района – г. Богучар.

На территории сельского поселения расположено 25 объектов историко-культурного наследия, в частности Церковь Николая Чудотворца в с. Абросимово (1782 г., 1864 г.), Николаевская церковь (1868 г.) в с. Дьяченково и Церковь Преображения (1789 г.), Церковь Вознесения (1838 г.) и др., а также памятник природы - Урочище «Рыжкина балка».

В целом, благоприятные климатические условия, территориальные ресурсы поселения, наличие объектов историко-культурного и природного наследия позволяют говорить о природно-экологическом и рекреационно-туристском потенциале Дьяченковского сельского поселения.

1.3. Исторические особенности развития территории сельского поселения

На территории сельского поселения расположено пять населенных пунктов – село Дьяченково, Село Абросимово, село Красногоровка, село Полтавка, село Терешково.

Село Дьяченково расположено на правом берегу р. Левая Богучарка. Возникло село в 30-е гг. XVIII в. Название предположительно получило по фамилии первопоселенца Дьяченкова. Упоминается в описании Богучарского уезда 1779 г.

По данным 1835 г. имело 199 дворов. В начале XX в. характеризовалось как «слобода казенная при речке Левая Богучарка», имело 420 дворов с числом жителей 1 684 (824 мужского и 860 женского пола).

В начале XIX в. в слободе была построена каменная Георгиевская церковь, а в 1868 г. – Николаевская церковь (Николая Чудотворца).

В 1863 г. при Георгиевской церкви была открыта церковно-приходская школа. В 1892 г. в селе была организована народная школа. К 1900 г. в Дьяченково имелись три школы, где обучались 124 мальчика и 30 девочек.

Промышленный потенциал села на тот период составляли маслозавод, три просорушки, две мельницы, винные лавки.

В феврале 1918 г. в селе была установлена советская власть. В декабре 1929 г. – создан колхоз «Путь к коммунизму».

В годы Великой Отечественной войны из села на фронт ушли 212 человек, 163 из них погибли. С июля по декабрь 1942 г. село входило в зону оккупации немецко-фашистскими войсками. В селе расположена братская могила, в которой захоронены воины разных частей и соединений, погибшие в ходе наступательных боев в декабре 1942 г. В 1973 г. на могиле был открыт памятник.

9 мая 1994 г. в селе открыт символический памятник односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

После войны в селе располагались подразделения «Сельхозтехники», впоследствии преобразованные в самостоятельные предприятия «Богучарагрохимия», «Богучарагроснаб» и «Богучарагропромтранс». Окрестными землями до 90-х гг. XX в. владел колхоз им. Кирова.

Структура села не претерпела со временем существенных изменений и определилась в основном естественными факторами: направлением русла р. Левая Богучарка, наличием в пределах жилой зоны лощины и исторически сложившейся застройки. Под жилой застройкой заняты преимущественно все пригодные для строительства территории, за исключением лощины. Уличная сеть застраивалась бессистемно. Исторически территория застраивалась близко расположенными одноэтажными и двухэтажными домами, по обеим сторонам улиц. Деревянные и кирпичные дома имеют приусадебные участки площадью 35-45 соток.

Село телефонизировано. С 1974 г. в селе действует водопровод. В 1987 г. на улицах появилось асфальтовое покрытие. В 1999 г. в село был проложен природный газ. В 2000 г. в селе насчитывалось 820 дворов, в которых проживало 2 544 жителя.

Терешково – село на правом берегу р. Дон.

Еще в 1720-е гг. в богучарских земельных наделах на правом берегу р. Дон обосновались войсковые жители. Предполагается, что первым поселенцем здесь мог быть человек по имени Терентий, или Терешка. От него и произошло название.

В 1772 г. в «Экономических примечаниях Богучарского уезда» в числе поселений в дачах слободы Богучар назван хутор Терешково. В 1838 г. в селе была построена каменная церковь Вознесения. В 1861 г. здесь была основана школа, описанная в «Воронежских губернских ведомостях» за 1864 г. Учителем С.Т. Дубянским с 1897 г. создается народная школа.

К 1900 г. в селе насчитывалось 400 дворов с населением 1 422 человека, в т.ч.703 мужского и 719 женского пола.

В феврале 1918 г. в селе была установлена советская власть. С 1921 г. на берегу Дона у села начато строительство нефтебазы.

В 1942 г. село Терешково входило в прифронтовую зону. На фронт из села ушли 274 человека, 118 погибли. Их имена увековечены в мемориале, установленном в центре села в 1969 г.

Уличная сеть села исторически формировалась вдоль русла р. Дон и со временем существенно не изменилась. Жилая застройка представлена одноэтажными деревянными домами с приусадебными участками.

Водопровод в селе функционирует с 1974 года, газификация начата с 2003 г., село асфальтировано в 1996 г.

На 2003 г. в селе Терешково насчитывалось 213 дворов, 847 жителей.

Красногоровка расположено на правом берегу р. Дон.

Село Красногоровка известно по документам с 1773 г. Название предположительно происходит от слова «красногорье». По Ф. Милькову, это «крутые водораздельные склоны со смытыми, красноватого цвета почвами, сформировавшимися на кирпично-красных песках и супесях палеогена (юг Воронежской области). Значилась как «слобода казенная» при р. Дон в 15 верстах от уездного города.

В селе в 1789 г. была построена православная церковь Преображения.

К 1900 г. в Красногоровке насчитывалось 277 дворов, жителей насчитывалось 1062 человека мужского и 1084 женского полу.

Советская власть установлена в селе в 1918 г.

В 1924 г. был создан первый колхоз, который получил название «Победа труда», в с. Абросимово – «Красный Октябрь». Объединившись, колхоз стал называться «Красный Дон».

Красногоровка во время оккупации района находилась в прифронтовой зоне. На братской могиле в 1970 г. в честь воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в селе был установлен памятник.

Уличная сеть села исторически формировалась бессистемно и со временем существенно не изменилась. Жилая застройка представлена одноэтажными деревянными домами с приусадебными участками

С 1974 г. в селе функционирует водопровод, дорога в село асфальтирована в 1987 г.

На территории Дьяченковского сельского поселения южнее с. Красногоровка расположен памятник природы, охраняемый государством – «Попасная» балка – остатки байрачного леса (50 га).

Абросимово – село расположено на правом берегу р. Дон.

В 1699 г. в этих местах был основан Успенский Донецкий монастырь. Монахи прибрали к рукам значительные участки земли по берегам Дона. Они не препятствовали заселению этих земель крестьянами-переселенцами из Малороссии, но постепенно превратили их в зависимых. Так возникла слободка Абросимово. Можно предположить, что ее название произошло от какого-то лица по имени Абросим, вероятнее всего, это был первопоселенец.

Есть и другая версия происхождения названия села. Село находится на Дону. Рядом с Доном есть очень высокий холм. Сейчас этот холм не обжит. Ранее по реке Дон плыли не только суда купцов, но и разбойники. Один из разбойников (может быть, казак) Абросим, остановился на этом месте и поселился на этой возвышенности и зажил там довольно неплохо. Также вниз по Дону к морю спускались другие разбойники. Они остановились там же и решили основать свое поселение. Но не на холме, а чуть выше берега Дона. Но так как на холме были постоянные ветры, Абросиму пришлось спуститься вниз. И по его имени, так как он был первым поселенцем на этом месте, назвали Абросимово поселение, потом просто Абросимово.

В 1782 г. в селе была построена Церковь Николая Чудотворца (в 1864 г. была перестроена).

И.Ф. Токмаков в «Историко-статистическом и экономическом описании» 1900 г. писал «Абросимовка, слобода казенная при р. Дон, в 26 верстах от уездного города, в 23 верстах от становой квартиры, по правую сторону Черкасского тракта, 2-го стана, имеет 202 двора, 590 лиц мужского пола, 543 – женского пола, церковь Никольская, православная».

К 2002 г. в селе проживало 130 человек, насчитывалось 70 дворов.

В селе Абросимово на братской могиле установлен памятник истории – скульптурная фигура солдата. На шести мраморных плитах фамилии 66 воинов, погибших в период летне-осенних боев в декабре 1942 г. при прорыве обороны противника в ходе операции «Малый Сатурн».

Полтавка – село располагается на правом берегу речки Левая Богучарка.

Село Полтавка возникло во второй половине XVIII в., в документальных источниках упоминается с 1779 г. Основано переселенцами из-под Полтавы (Украина), поэтому и получило такое название. В селе действовало мукомольное и сукновальное производство, принадлежавшее Синельникову Петру Степановичу.

По переписи 1888 г. слобода казенная Полтавка имела 242 двора с населением в 1487 человек. К 1900 г. в селе насчитывалось 160 дворов с числом жителей 1078 человек, из них 556 мужского пола и 522 женского пола. В слободе имелась православная церковь.

В 1902 г. жителями А.Г. Мариныч и Г.И. Раевским была основана народная школа. В 1913 г. было построено здание земской школы.

Украинские переселенцы принесли с собой традиции домостроительства. Переселенцы старались подчеркнуть свое отличие – дома ставились деревянные или каменные, обмазывались внутри и снаружи глиной и белились, покрывались соломой, как в Малороссии. А в русских домах глиной замазывались лишь пазы бревен, да и то не всегда.

В начале XX в. обмазка и побелка широко распространилась и в русских селах.

Впрочем, тип жилища определялся не только этническим, но и социальным происхождением: добротный каменный дом мог поставить себе далеко не каждый.

Тип жилища в значительной степени определялся и наличием в данной местности того или иного строительного материала. Местность не изобиловала лесом, поэтому народом вырабатывалась техника строительства, которая требовала меньше дерева при постройке – это каркасно-столбовая конструкция стен, возведение жилища из самана, меловых блоков (применяется в районе и сейчас). Саман – это композитный материал, состоящий из земли, воды, соломы, глины и песка, который укладывается при строительстве зданий вручную, пока он пластичен.

В 1929 г. на базе села был образован колхоз «Профсоюз».

С июля по декабрь 1942 г. село входило в зону оккупации немецко-фашистских войск. В годы Великой Отечественной войны из села на фронт ушло235 жителей, 114 из них погибли. В 1972 г. в их честь был открыт символический памятник, на стеле которого запечатлены имена погибших сельчан.

Историческая структура села, сформированная улицами, расположенными вдоль русла р. Левая Богучарка, со временем не претерпела существенных изменений. Жилой фонд представлен индивидуальными одноэтажными деревянными и кирпичными домами с приусадебными участками.

Водопровод в селе функционирует с 1982 г., асфальт проложен в 1986 г., с 2003 г. село газифицировано.

2. Анализ современного состояния

2.1. Комплексная природно-экологическая оценка

2.1.1. Природные условия и ресурсы

Территория Богучарского района относится к южно-меловой степной ландшафтной зоне Среднерусской провинции с лесо-полево-степными равнинными и волнистыми типами местности и чернозёмными почвами.

Климат

Территория Дъяченковского сельского поселения Богучарского района Воронежской области расположена в степной зоне центра Русской равнины с умеренно-континентальным климатом с жарким сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

По данным м/ст.Воронеж (СНиП 23-01-99* Строительная климатология) годовой приток суммарной солнечной радиации 96ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1950-2000часов. Радиационный баланс на территории области почти 8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее в декабре – январе. Продолжительность солнечного сияния 2000часов в среднем за год. Максимальная продолжительность солнечного сияния в июне-июле – 318часов, наименьшая в декабре – 30часов. Число дней без солнца в среднем за год составляет 83 с максимумом в декабре – до 22дня, минимумом - в период июнь-сентябрь, когда число дней без солнца от 0 до 1-2 в течение всего периода.

Температурный режим. Среднегодовая температура воздуха +5,60С, среднемесячные температуры июля, самого теплого месяца, +19,90С, января, самого холодного месяца -9,80С. Абсолютные температуры – максимальная +380С, минимальная -370С. Продолжительность безморозного периода 160-165 дней с апреля по сентябрь. Продолжительность периода с устойчивыми морозами 90-100дней с начала декабря по март.

Влажностный режим. Территория относится к зоне с недостаточным увлажнением, что связано со значительным испарением. Годовая сумма осадков составляет 400-450мм, величина испарения превосходит 400мм. Набольшее количество осадков 300-350мм выпадает в летний период. По многолетним наблюдениям больше всего осадков выпадает в июле, суточный максимум достигает 100мм. В среднем за год продолжительность выпадения осадков составляет менее 850часов. В осенне-зимний период осадки имеют преимущественно продолжительные обложной характер с максимальной продолжительностью (зимой 180 часов в месяц). Летом, когда количество и интенсивность осадков наибольшие, продолжительность их невелика (30часов в месяц).

Устойчивый снежный покров в среднем сохраняется около 4 месяцев с декабря по март. Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля в среднем до 10см на открытых местах,  30-40см – в защищенных.

Среднегодовая относительная влажность воздуха 68-70%. В годовом ходе наибольшие её значения (80% и более) отмечаются в холодный период (53-55 дней за сезон). В среднем число дней с высокой относительной влажностью составляет 97-102. «Сухих» дней, когда относительная влажность падает до 30% и ниже достигает 50 с максимумом в  мае- июне (10-12 дней).

Режим ветра неустойчив по направлению и характерен некоторым преобладанием в течение года, особенно зимой ветров юго-западного, западного и восточного направлений, летом – северо-западного. Среднегодовая скорость ветра от 2 до 5м/сек., минимальные скорости ветра 0-1м/сек. наблюдаются летом, число дней с сильным ветром (15м/сек и более) 10-25 дней в году. Сильные ветры (15м/сек и более) в среднем на территории области наблюдаются от 10 до 25 дней в году.

Опасные метеорологические явления. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек. возникают метели. Наибольшее число дней с метелью наблюдается в январе и феврале, несколько меньше их в декабре и марте. В среднем число дней с метелью составляет 15 – 20дней. Средняя продолжительность метелей 5-8часов, максимальная – 50часов.

Развитие мощных кучево-дождевых облаков в летний сезон способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные ливни, град, шквалы, которые отличаются кратковременностью и локальностью протекания. Для шквалов характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления. Разрушительная энергия шквалов значительна, этим обусловлена степень опасности. Град при диаметре градин 5-20мм считается опасным.

Гололёдно-изморозные явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозных явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Максимальная частота явлений отмечается в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Агроклиматические ресурсы

Показателем теплообеспеченности вегетационного периода служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше 10° (период активной вегетации растений). Продолжительность периода активной вегетации в среднем составляет 160 дней. Сумма температур за этот период составляет 2900°.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом в 80% лет и более. Если обеспеченность теплом составляет 70-60% и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более тёплых южных склонах и т.д.

Потребность сельскохозяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. На территории Дъячковского сельского поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры. Недостаточно обеспечены теплом позднеспелые сорта кукурузы и подсолнечника, а также все сорта сорго, поэтому они созревают не ежегодно.

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит гидротермический коэффициент (ГТК). ГТК равен отношению суммы осадков к их испаряемости, выраженной суммой температур воздуха за период выше 10°C, уменьшенной в 10 раз и составляет в поселении менее 0,9 (засушливый).

Сумма осадков за период активной вегетации растений составляет в поселении 215-245мм. Однако изменчивость их очень велика. В каждый из летних месяцев в среднем выпадает от 45 до 73мм осадков, но в отдельные годы за месяц может выпадать от 0 до 6мм или от 183мм до 213мм.

Потребность растений во влаге в различные периоды их развития не одинаковы. Наибольшая потребность во влаге наблюдается в период наиболее интенсивного роста вегетативной массы и формирования репродуктивных органов. Поэтому для ранних зерновых культур решающее значение имеют осадки первой половины лета, а поздних пропашных культур – второй половины. Засушливые условия складываются 4-6 раз за 10 лет.

Более полно влагообеспеченность сельскохозяйственных культур характеризуют данные о запасах продуктивной влаги в почве, выражаемой в миллиметрах водного слоя. В начале вегетации запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби (100-125мм) содержат песчаные и суглинистые почвы.

В начале вегетации запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби (100-125мм) содержат песчаные и суглинистые почвы. В течение лета запасы влаги постепенно убывают, доходя до минимума (20-40мм) под озимыми в начале июля, под яровыми (20-30 мм) – во второй половине июля. В осенний период запасы влаги постепенно растут и на дату перехода температуры через 5°С на озимых культурах составляют 50-75мм.

Условия зимовки. Зимний период длится в среднем 4 месяца с середины ноября до середины марта. Решающее значение на перезимовку озимых и плодовых культур оказывают снежный покров и низкие температуры.

Устойчивый снежный покров, обладающий значительными термоизоляционными свойствами, образуется к середине декабря. Он защищает озимые от вымерзания, почву от глубокого промерзания, а также служит источником накопления влаги в почве. Снежный покров увеличивается в течение всей зимы и достигает наибольшей высоты в конце февраля (10-15см). Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых полях составляет 16–20см.

Низкие температуры могут наносить большой ущерб и плодово-ягодным культурам. Повреждение корней низкими температурами наблюдается в малоснежные зимы или осенью при сильных морозах, когда снежный покров ещё не установился. Промерзание верхних слоёв почвы начинается с наступлением отрицательных температур. Средняя глубина промерзания суглинистых почв составляет 50-80 см, а наибольшая 150 см и больше.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град, которые на территории области наблюдаются сравнительно редко, но вред, наносимый сельскохозяйственным культурам, бывает очень велик.

Для сельского хозяйства очень опасны поздние весенние и ранние осенние заморозки, которые приводят к частичной или полной гибели растений.

Начало активной вегетации растений относится к третьей декаде апреля, а поздние весенние заморозки заканчиваются в первых числах мая. В отдельные же годы поздние весенние заморозки могут наблюдаться в начале июня. Заканчивается период активной вегетации растений в конце сентября. Первые осенние заморозки обычно начинаются в октябре, а в отдельные годы даже в сентябре. На территории поселения период активной вегетации растений больше безморозного периода.

Таким образом, как в начале периода активной вегетации растений, так и в конце сельскохозяйственные культуры подвергаются опасности заморозков. Наиболее морозоопасными являются пониженные защищённые участки, куда стекает холодный воздух со склонов.

К неблагоприятным климатическим явлениям в летний период относятся суховеи. Интенсивность суховеев определяется сочетанием дефицита влажности воздуха и скорости ветра. Иссушение верхних слоёв почвы в период вегетации является важнейшим показателем засухи.

Суховеи средней интенсивности вызывают значительное снижение тургора листьев, пожелтение, а также могут повредить зерно. Суховеи средней интенсивности бывают ежегодно. Интенсивные суховеи в течение двух-трёх дней вызывают сильное увядание растений, быстрое усыхание листьев и захват зерна. Суховеи такой интенсивности бывают в 65-95% лет, наибольшая их продолжительность от 11 до 21 дня за вегетационный период.

Очень сильные суховеи, продолжающиеся в течение 1-2дней, вызывают отмирание вегетативной массы, захват и запал зерна. Такие повреждения наблюдаются при полном отсутствии продуктивной влаги в пахотном и меньше 30мм в метровом слое почвы. Очень интенсивные суховеи бывают в 25-50% лет. Наибольшая их продолжительность за вегетационный период от 3 до 11 дней. Наиболее часто засухи и суховеи бывают в июне и июле.

В зимний период к неблагоприятным явлениям относятся метели, во время которых снег с открытых мест переносится в балки и овраги, что вызывает неравномерное залегание снежного покрова.

В холодный период низкие температуры воздуха при бесснежье или небольшом снежном покрове могут вызывать повреждение озимых, а также корневую систему плодовых культур. В среднем такие условия при небольшом снежном покрове складываются в течение одного – четырёх дней в декабре, январе и феврале.

Выводы

1.Строительно-климатическая зона Дъяченковского сельского поселения IIВ (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»). Расчётная температура для отопления (наиболее холодной пятидневки) -260С, продолжительность отопительного периода 196 дней.

2.На территории Дъяченковского сельского поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры. Недостаточно обеспечены теплом позднеспелые сорта кукурузы и подсолнечника, а также все сорта сорго, поэтому они созревают не ежегодно.

3.Территория поселения относится к засушливой зоне.

4.Потребность озимых культур во влаге удовлетворяются на 50%, а сахарной свёклы 55%.

5.Территория поселения подвержена влиянию неблагоприятных метеорологических явлений по агроклиматическим условиям как засухи, суховеи, заморозки, метели, град.

6.Условия перезимовки озимых культур на территории области относительно удовлетворительные. Для улучшения условий перезимовки растений требуется проведение мероприятий по снегозадержанию.

Рельеф. Геологическое строение. Гидрогеологические условия

Рельеф. Территория Воронежской области расположена в пределах Среднерусской возвышенности, представляющие сильно расчленённую равнину (высота до 268м) с густой сетью оврагов и балок.

В геоструктурном отношении территория Воронежской области приурочена к юго-восточной части Воронежской антеклизы, выполненной докембрийскими породами кристаллического фундамента и перекрывающими его фанерозойскими образованиями девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем осадочного чехла. Глубина залегания кристаллического фундамента изменяется от нескольких метров в районе г. Павловска (Павловское поднятие) до 500-750м в районе Богучара и Кантемировки.

Богучарский район расположен в зоне сочленения двух неотектонических структур второго порядка: Кантемировского поднятия и Павлово-Мамонтского прогиба.

Территория Дьяченковского поселения расположена на правом берегу р. Дон. В западной части поселения протекает река Левая Богучарка. Река мелководная, русло реки узкое. Пойма реки местами заболочена и большей частью занята заливным лугом.

Территория поселения разрезана промоинами и оврагами, абсолютные отметки поверхности изменяются от 198м на водоразделах до 70м на надпойменных террасах реки Левая Богучарка.

В геологическом строении территории Богучарского района Воронежской области принимают участие породы кристаллического фундамента и платформенного осадочного чехла.

Девонская система. Отложения развиты на всей территории области, отсутствуя лишь на крайнем юге, и залегают на коре выветривания пород кристаллического фундамента. Мощность девонских образований колеблется от первых десятков до 400 м. Девонские отложения представлены известняками с прослоями мергелей и глин.

Каменноугольная система. Отложения представлены известняками и залегающей между ними угленосной свитой с чередованием песка, глин и прослоев угля. Мощность отложений на территории Ворожнежской области изменяется от первых метров у границ выклинивания (линия Алексеевка-Россошь-Богучар-Калач-Борисоглебск) до 100 и более метров в южном направлении.

Юрская система. Юрские образования сложены кварцевыми песками, алевритами и серыми каолиновыми глинами.

Меловая система. В основании меловой системы залегают серые глинистые алевриты и алевритистые глины мощностью до 20 м, содержащие значительное количество тонких углефицированных остатков растений. Выше по разрезу залегают глауконит-кварцевые пески мергели и писчие мела. Мощность мелов увеличивается в южном направлении.

Палеогеновая система. Породы палеогена залегают трансгрессивно на породах мелового возраста и представлены главным образом песками с редкими прослоями глин, песчаников и мергелей. Мощность отложений не превышает 70 м.

Четвертичная система. Четвертичные отложения представлены комплексом разновозрастных ледниковых, водноледниковых и аллювиальных образований (пески, суглинки, глины). Кроме того, имеют широкое распространение лёссовидные суглинки и лёссы. Их мощность изменчива. Но водоразделах она уменьшается до 2-3 м, а по склонам речных долин и балок достигает 10-12 м.

Тектоника. На территории Дьяченковского сельского поселения выделяется система линеаментов, отождествляемых с молодыми геодинамически активными разломами, находящими свое отражение в современном рельефе в виде таких характерных форм, как спрямленные участки долин ручьев и оврагов, подножий крутых склонов, седловин на водоразделах.

Наиболее крупными из предполагаемых зон разломов являются дизьюнктивные нарушения близширотного и запад-северо-западного простираний Вдоль западной границы территории поселения по долине реки Левая Богучарка проходит крупный разлом север-северо-восточного простирания, в зоне которого располагаются села Дьяченково и Полтавка. Зона разлома широтного простирания, маркируемая между селами Терешково и Красногоровка руслом реки Дон, также пересекает центральную часть села Дьяченково, где образует тектонически напряженный узел пересечения с разломами север-северо-восточного и север-северо-западного направлений. Разломы север-северо-западного направления образуют узлы пересечения с зоной широтного простирания на окраинах сел Терешково и Красногоровка. Дизьюнктивные нарушения запад-северо-западного простирания представляют собой отдельные активизировавшиеся на современном этапе тектонические швы региональной долгоживущей Лосевской шовной зоны, предопределившей наиболее высокую тектоническую напряженность территории рассматриваемого сельского поселения в южной части Воронежской области.

Выделенные на схеме зоны геодинамически активных разломов представляют собой расколы в земной коре протяженностью до первых десятков километров, представленные в дочетвертичных породах зонами брекчирования и повышенной трещиноватости, а в разрезе четвертичных отложений флексурными перегибами подошвы глинистых горизонтов. Скорость современных тектонических движений по разломам достигает 4 мм/год.

В зонах геодинамически активных разломов происходит деструктуризация горных пород и изменение их физико-механических свойств в сторону снижения их прочностных характеристик.

Будучи мобильно-проницаемыми, активные разломы представляют собой каналы для поступления с глубины к поверхности минерализованных вод и газовых эманаций (радона, метана, углекислого газа, водорода).

На электрифицированных территориях зоны активных разломов превращаются в естественные волноводы для блуждающих токов техногенного происхождения. На участках поступления по разломам агрессивных вод и эманаций естественные и блуждающие токи создают электрохимические аномалии, способствующие развитию в металлоконструкциях коррозионных процессов.

Наиболее интенсивно отрицательно воздействующие на устойчивость зданий и сооружений процессы проявляются в узлах пересечения разнонаправленных разломов.

Гидрогеологические условия. В гидрогеологическом отношении территория Воронежской области располагается в зоне сочленения трех крупных гидрогеологических структур: на севере и северо-западе Московский, на северо-востоке и востоке Приволжско-Хоперский, на западе и юго-западе Донецко-Донской артезианские бассейны. Здесь находится своеобразный подземный водораздел, с которого инфильтрационные (атмосферные) воды в виде потоков подземных вод движутся по уклону пластов пород к центральным частям артезианских бассейнов.

Гидрогеологический разрез Воронежской области характеризуется наличием трех структурно-гидрогеологических этажей - нижнего, среднего и верхнего.

Верхний этаж, сложенный относительно рыхлыми отложениями, представлен водоносными горизонтами современно-четвертичного, неогенового и палеогенового возраста, заключающими поровые и порово-пластовые преимущественно безнапорные воды.

Средний этаж образован водоносными горизонтами и комплексами меловых, юрских, каменноугольных и девонских отложений, содержащих скопления пластово-трещинных, пластово-карстовых, пластово-поровых вод.

Нижний этаж представлен напорной водоносной зоной трещиноватых кристаллических архейско-протерозойских пород.

Для рассматриваемого района для целей водоснабжения представляют интерес водоносные горизонты, приуроченные к четвертичной, неогеновой и меловой системам.

Первым от поверхности является четвертичный водоносный комплекс, приуроченный к аллювиальным и флювиогляциальным отложениям. Этот водоносный комплекс является основным эксплуатационным горизонтом. Он включает в себя современный аллювиальный, четвертичные, плиоценовый и миоценовый водоносные горизонты. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески, часто с галечником в основании, супеси, покровные суглинки, мелкозернистые глинистые пески с обломками пород. Водоносные горизонты распространены повсеместно в речных долинах и на водораздельных пространствах, где отсутствуют нижне-верхнечетвертичные покровные суглинки. Все водоносные горизонты гидравлически взаимосвязаны и формируют в основном безнапорную систему грунтовых вод. Небольшие местные напоры до 10 м возникают в местах появления в кровле горизонта плотных глин или тяжелых суглинков.

Уровень грунтовых вод в пределах речных долин и пойменных террас залегает на глубине 0-10 м, на водоразделах в покровных суглинках глубина может составлять 6 м. В более древних аллювиальных горизонтах глубина уровня грунтовых вод увеличивается до 60,7 м.

На рассматриваемой территории грунтовые воды залегают на глубинах 1,2-4,7 м. Отметки уровня грунтовых вод 6,9-70,7 м.

Мощность водоносного комплекса изменяется от 1-3 до 25 м. Повсеместно песчаные отложения характеризуются хорошей водопроницаемостью (0,6-53 м/сут) и достаточной водообильностью.

Водоносные горизонты меловых отложений широко распространены на водоразделах рассматриваемой территории, залегая на глубинах от 30 до 90 м. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми мело-мергельными породами с суммарной мощностью от 5 до 75 м. Турон-маастрихтский водоносный горизонт обычно безнапорный, в то время как турон-коньякский, залегая под сантонским водоупором, как правило, напорный.

Пъезометрический уровень водоносного горизонта устанавливается на глубине 20 м (абс. отметка 70 м). Питание горизонта осуществляется преимущественно на водоразделах за счет перетекания вод из вышележащих водоносных комплексов. Дебит скважин составляет 3-3,5 м3/сек. Воды горизонта пресные, с минерализацией 0,3-0,8 г/дм³, по химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные и гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-магниевые. Общая жесткость составляет 7,4 мг-экв/л. В некоторых водопунктах отмечается повышенное содержание сульфатов. Подземные воды верхнемеловых отложений используются для водоснабжения сельского и городского населения.

Верхнедевонский водоносный горизонт распространен в юго-восточной части Воронежской области. Глубина залегания кровли горизонта достигает 300 м. Воды в основном напорные, с напором воды до 155 м. Химический состав отличается преобладанием гидрокарбонатов кальция и магния, минерализация варьируется от 0,1 до 0,9 г/дм³. Питание водоносного комплекса происходит водами вышележащих горизонтов в местах гидравлической связи. Разгрузка вод осуществляется в реку Дон.

Полезные ископаемые Богучарского муниципального района представлены строительными песками, суглинками и гранитами.

Месторождение строительных камней (гранитов) «Тихий Дон», пригодных для использования в качестве штучного камня, а также бута и щебня, расположено в 2 км к северо-западу от пос. Тихий Дон. Утвержденные запасы полезных ископаемых составляют по категориям А+В+С1 – 383 тыс.м3, С2 – 2957 тыс.м3 (протокол ТКЗ ГУПР по ВО № 4 от 21.05.2003). При выходе предприятия на проектную мощность, срок отработки месторождения составит 5 лет.

Месторождение строительных песков участок «Перещепное», используемых в дорожном строительстве, расположено в 2,1 км от магистрали М-4 «Дон». Запасы составляют 380 тыс.м3. Разрабатывается ООО «УС-2 Интердорстрой».

Месторождение строительных песков участок «Перещепное-1», используемых в дорожном строительстве, расположено в 1,1 км от магистрали М-4 «Дон» в 1,5 км западнее с. Перещепное. Запасы песков составляют 1983 тыс.м3. Разрабатывается ООО «УС-2 Интердорстрой».

Радченское месторождение суглинков с участком песка-отощителя (сырье для производства кирпича) расположено в 500 м от юго-восточной окраины с. Радченское. Утвержденные запасы суглинков составляют по категориям: А – 67 тыс.м3, В – 190 тыс.м3, С1 – 298 тыс.м3, песка отощителя по категории С2 – 246 тыс.м3 (протокол ТКЗ № 62 от 27.11.1969 г.). В настоящее время месторождение не разрабатывается.

Кроме месторождений твердых полезных ископаемых на территории Богучарского муниципального района расположены месторождения подземных вод.

Богучарское месторождение пресных подземных вод, северная окраина с. Вервековка, с эксплуатационными запасами А+В+С1 – 12000 м3/сут (протокол НТС ПКГРЭ № 31 от 31.10.1979).

Лофицкое месторождение пресных подземных вод, 1 км юго-западнее с. Лофицкое, с эксплуатационными запасами А+В+С1 – 2500 м3/сут.

Месторождение Белая Горка минеральных подземных вод, юго-западная окраина с. Белая Горка, с эксплуатационными запасами А – 976 м3/сут (протокол НТС ГУЦР № 28-В от 29.09.1977).

Геологические процессы и явления. Отрицательными природными факторами освоения территории является развитие таких природных процессов, как овражная и речная эрозия, склоновые процессы, заболачивание, карст и суффозия.

Заболачивание развито в пойме р.Левая Богучарка и ее надпойменных террасах. Пойма реки большей частью занята заливным лугом. Здесь заболачивание связано с неглубоким залеганием грунтовых вод и развитием верховодки.

Процессы речной эрозии наблюдаются по берегам рек Дон и Левая Богучарка.

Широкое распространение на рассматриваемой территории имеют процессы обрагообразования, которые проявлены в рельефе в виде балок. В центральной части села Дьяченково проходит лощина, которая на северо-западе переходит в пойму р. Левая Богучарка, а на юго-востоке в овраг.

В местах выхода на поверхность меловых отложений на территориях с крутыми склонами (уклон 10-20 %) возможно развитие склоновых процессов (осыпи, оползни).

Карстово-суффозионные процессы развиты в мергельно-меловых породах кампан-маастрихтского и турон-сантонского возраста. В большинстве случаев проявление карбонатного карста на территории Воронежской области приурочены к зонам повышенной трещиноватости мергельно-меловой толщи. Верхнемеловой карбонатный комплекс выходит на поверхность в нижних частях склонов речных и балочных долин. На большей части территории Кантемировского поднятия современное развитие карстовых процессов возможно только в формах перекрытого карста.

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть Дьяченковского сельского поселения представлена рекой Левая Богучарка и несколькими ручьями, пересыхающими летом. По восточной границе поселения протекает река Дон, к бассейну которой относятся поверхностные воды территории поселения.

Прибрежные участки вдоль реки Дон и реки Левая Богучарка в период весеннего половодья подвержены затоплению.

Ближайший к поселению гидрологический пост находится на реке Дон в станице Казанская. Средний из высших уровней воды за год составляет 682см (max 1005см, min 196см), средний из низших уровней воды за год составляет в летнюю межень 20см (max 83см, min –73см), в зимнюю межень 28см (max 103см, min –41см). Уровень воды за год колеблется от 253 до 938см (в среднем 660см). Наибольший среднемесячный расход воды наблюдается в весеннее половодье – 1670м³/с в апреле (max 3810м³/с, min 411м³/с), наименьший – в сентябре - 114м³/с (max 224м³/с, min 64,6м³/с). Самая высокая среднемесячная температура воды наблюдается в июле +22,9ºС (max +22,9ºС), со второй декады декабря до конца марта температура воды ниже 0ºС.

Гидрологические характеристики реки Дон по гидрологическому посту в станице Казанская

(отметка нуля поста 57,98 м)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  | Высший уровень, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низший уровень, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Колебания уровня за год, см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за год |  |  |  | зимнего периода |  |  |  |  | весеннего ледохода |  |  |  |  | периода открытого русла |  |  |  |  | зимнего периода |  |  |  |  | периода открытого русла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень |  | средний |  |  |  |  | 682 |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 456 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 660 |  |  |  |
|  |  | высший |  |  |  |  | 1005 |  |  |  | 323 |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 938 |  |  |  |
|  |  | низший |  |  |  |  | 196 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  | –24 |  |  |  |  | –41 |  |  |  |  | –73 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |
|  |  | Средний месячный расход воды, м³/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовой расход воды, м³/с | Годовой модуль стока, л/(с∙км²) |  | Годовой слой стока, мм |  | Годовой объём стока, млн. м³ | Характерные расходы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольший, м³/с |  | Наименьший, зимний, м³/с |  | Наим. за период откр. русла, м³/с |
|  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  |  | VI |  | VII |  |  | VIII | IX |  |  | X |  | XI |  |  | XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средний |  | 130 |  | 168 |  | 356 |  | 1670 |  | 675 |  |  | 178 |  | 140 |  |  | 122 | 114 |  |  | 120 |  | 129 |  |  | 121 |  | 327 | 3,14 |  | 99 |  | 10,1 | 3110 |  | 74,2 |  | 101 |
| наибольш. |  | 522 |  | 1390 |  | 1310 |  | 3810 |  | 3500 |  |  | 361 |  | 252 |  |  | 250 | 224 |  |  | 235 |  | 256 |  |  | 367 |  | 556 | 5,45 |  | 172 |  | 17,5 | 8320 |  | 127 |  | 175 |
| наименьш. |  | 61,8 |  | 67,1 |  | 77,4 |  | 411 |  | 154 |  |  | 94,3 |  | 66,7 |  |  | 59,5 | 64,6 |  |  | 73,9 |  | 60,8 |  |  | 67,6 |  | 138 | 1,35 |  | 43 |  | 4,36 | 486 |  | 34,9 |  | 51,2 |
| Среднемесячная температура воды, ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата перехода tº воды через 0,2ºС |  |  |  |  | Высшая tº воды за год |  |  |  |  |
| I | II |  | III |  | IV |  |  |  | V |  |  | VI |  | VII |  |  | VIII |  |  | IX |  |  | X |  | XI |  |  | XII |  | весной |  |  | осенью |  | tºС |  |  | дата |  |
| <0 | <0 |  | 0 |  | 7,2 |  |  |  | 15,9 |  |  | 20,8 |  | 22,9 |  |  | 21,5 |  |  | 15,9 |  |  | 8,8 |  | 3,0 |  |  | <0 |  | 26.III |  |  | 11.XII |  | 25,8 |  |  | 19.VII |  |

2.1.2. Основные экологические проблемы

Состояние воздушного бассейна. Расположение Дъяченковского сельского поселения в условиях открытого степного пространства, занятого преимущественно агроландшафтом, и отсутствие крупных стационарных источников загрязнения обуславливает достаточно благоприятную экологическую обстановку. Основными источниками загрязнения на территории Дьяченковского сельского поселения являются Богучарские КОС, ООО «Агроспутник», а также автомобильный транспорт, проходящий по территории поселения. Повышенный фон загрязнения воздуха пылью возможен в засушливый период.

По метеорологическим факторам рассеивания вредных примесей (самоочищающей способности атмосферы) и в соответствии с классификацией ГГО им.Воейкова территории России все поселки юга Воронежской области относятся к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (III Зона). В III зоне повторяемость приземных инверсий 30-45%, что в значительной степени способствует накоплению примесей в приземном слое атмосферы от низких источников. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6км и 2-6°С, максимум их наблюдается зимой, минимум – летом. Число дней с туманом 20-35.

Населенные пункты поселения расположены в проветриваемых поймах рек Дон (села Терешково и Красногорка) и Левая Богучарка (села Дьяченково и Полтавка), где застойные атмосферные явления и повышенный фон загрязнения атмосферы редки.

Поверхностные воды. Результаты многолетних наблюдений сети мониторинга на территории Воронежской области свидетельствуют, что поверхностные воды загрязнены практически  повсеместно, включая водные объекты Дъяченковского поселения.

Основную антропогенную нагрузку несет одна из главных рек области – Дон, в поверхностные воды которой поступает значительная часть загрязняющих веществ со сбросами загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод предприятий, коммунальных объектов и неорганизованных сбросов сельскохозяйственных объектов, расположенных выше по течению.

Наблюдения за санитарным состоянием поверхностных вод ведется в системе областной государственной системы мониторинга на территории Воронежской области, в том числе на пяти створах р.Дон, один из которых расположен у с.Черная Калитва, и на створе р.Богучарки.

Анализ качества воды во входящих и выходящих створах показывает, что степень загрязнения поверхностных вод, входящих на территорию Воронежской области и выходящих в сопредельные области, находится на одном уровне. Наиболее распространенными загрязняющими веществами, обнаруживаемыми в водных объектах, являются нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые органические вещества, соединения меди, цинка, никеля, аммонийный и нитритный азот, сульфаты.

Результаты наблюдений свидетельствуют, что поверхностные воды р.Дон загрязнены практически повсеместно и соответствует III классу «умеренно загрязненные», а у с.Черная Калитва индекс загрязнения (ИЗВ) достигает 1,13 области, в р.Богучарки ИЗВ-2,28 (отмечается превышение ПДК по железу в 3-6раз, по сульфатам в 2 раза, по нитритам – 2-3 раза.

Мелкие озера, пруды и ручьи поселения подвержены значительной деградации. Русла рек интенсивно зарастают древесной и водной растительностью, заиляются, на пойме идет процесс заболачивания и подтопления населенных пунктов. Качественный состав воды фиксируется как умеренно загрязненный.

Заболоченные участки поймы р.Дон подвержены распространению природно-очаговых инфекций.

Подземные воды водоносного турон-конъякского карбонатного комплекса, распространенные на юге и юго-западе Воронежской области, являются основными для хозпитьевого водоснабжения.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатно-кальциевые, хлоридо-гидрокарбонатно-кальциевые и смешанного типа. Минерализация изменяется от 0,2 до 0,9г/дм³ при общей жесткости от 3,6 до 16,0мг-экв/дм³. Повышенная минерализация наблюдается в районе п.Кантемировка, г.Богучар.

Состояние почвенного покрова поселения, как и всей области, обусловлено развитием процессов деградации черноземов, приводящие к снижению плодородия почв. К ним относится водная и ветровая эрозия, дегумификация, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение сельскохозяйственных угодий тяжелыми металлами.

Широкое развитие орошения увеличивает опасность их вторичного засоления и приводит также к ухудшению структурного состояния толщи почвенного профиля (до 50см), угнетающие рост сельскохозяйственных культур. Правильное орошение почв предусматривает учет качества оросительных вод, поддержание оптимального увлажнения почв, строительство закрытой ирригационной системы, борьба с вторичным засолением, проведение химической и биологической мелиорации и другие.

В условиях сильно расчлененного рельефа Среднерусской возвышенности происходит развитие эрозионных процессов.

Загрязнение почвы территории поселения обусловлено наличием свалок ТБО и скотомогильников, места хранения которых, а также условия содержания не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

Особенно это относится к сбору, хранению, утилизации и уничтожению биологических отходов – трупов животных. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах, согласованных с органом Госсанэпиднадзора.

Одним из источников загрязнения почвы является хранение непригодных к употреблению пестицидов, средств защиты растений и минеральных удобрений.

2.1.3. Границы зон с особыми условиями использования территории (Планировочные ограничения)

По набору оцениваемых факторов на территории Дъяченковского сельского поселения выявлены участки по степени благоприятности для следующих видов хозяйственного освоения:

- градостроительного (развитие селитебных и производственных территорий в населенных пунктах),

- рекреационного (в ландшафтно-привлекательных и наиболее ценных природных комплексах за пределами населенных пунктов),

- сельскохозяйственного (на землях сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов).

Природные и техногенные факторы для комплексного анализа территории.

1.Инженерно-геологические условия:

•участки овражной эрозии,

•овражно-балочные территории,

•заболоченные территории,

•выходы меловых пород,

•зоны молодых геодинамически активных разломов с узлами пересечения разнонаправленных разломов.

2.Почвенно-растительные условия:

•лесной фонд, государственные лесные полосы,

•леса населенных пунктов,

•полезащитные лесопосадки,

•пашни в границах населенного пункта и за его пределами,

•луга.

3.Зоны с особыми условиями использования территории

•зоны охраны водных объектов (Водный кодекс Российской Федерации):

-река Дон – водоохранная зона – 200м, прибрежная защитная полоса – 50м,

-озера и пруды - водоохранные зоны, совмещенные с прибрежными защитными полосами – 50м;

•санитарно-защитные зоны (СЗЗ) производственных предприятий и объектов специального назначения приняты в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В границы СЗЗ не включены территории жилой застройки. Перечень объектов:

-Богучарские КОС – 500м,

-скотомогильников – 500м,

-свалок – 500м,

-зернохранилища – 100м,

-ООО «Агроспутник» – 50м,

-хлебопекарня – 50м,

-животноводческие фермы – 50м.

-сельские кладбища – 50м.

•охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций:

-электроподстанция – 50м,

- газораспределительный пункт – 10м,

- ЛЭП 110кВ - 20м,

- ЛЭП 35кВ - 15м,

- газопровод высокого давления - 6м.

4.Зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера территории с опасными инженерно-геологическими условиями. В связи с этим при проектировании, строительстве и реконструкции всех объектов необходимо проведение инженерно-геологических изысканий для разработки мероприятий по сохранению надежности зданий и сооружений.

В результате анализа комплексной природно-экологической оценки выявлены основные проблемные эколого-экономические зоны, которые отображены на «Схеме ограничений. Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории».

К ним относятся:

-Овражно-балочная система, включающая тектонически напряженные зоны геодинамически активных разломов.

-Затапливаемые территории и водоохранные зоны,

-Деградирующая производственная база, требующая реконструктивных мероприятий и организации санитарно-защитных зон.

-Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на селитебные территории и требующие ликвидации этого воздействия.

Выводы.

1.Ограничением для селитебного освоения территории населенных пунктов Дъяченковского сельского поселения являются природные факторы:

- сложный овражно-балочный рельеф с  участками овражной эрозии,

- заболоченные территории и участки затопления паводком редкой обеспеченности и водоохранная зона р.Дон в селах, расположенных на берегу р.Дон (с.Красногоровка, с.Терешково, Абросимово). Для освоения этих территорий необходимо проведение мероприятий по инженерной подготовке и соблюдение водоохранного режима.

- санитарно-защитные зоны работающих сельскохозяйственных предприятий не затрагивают территорию жилой застройки.

2.Ограничением для остальной территории поселения являются:

-участки лесного фонда и государственные лесные полосы, не подлежащие освоению и требующие лесоохраны и лесовосстановления,

-водоохранные зоны и затапливаемые территории, требующие соблюдения соответствующего режима для сельскохозяйственного и рекреационного освоения,

-участки овражно-балочной сети с уклонами более 150, для которых необходимо проведение мероприятий по адаптивно-ландшафтной организации территории.

3.Рекреационное освоение благоприятно на участках овражно-балочной сети с уклонами до 150 и наличием лесной растительности и вдоль долины р.Дон и Левая Богучарка

4.Сельскохозяйственное освоение для растениеводства благоприятно на существующих пахотных землях, для животноводства – на территориях недействующих и вновь создаваемых предприятий с соблюдением размера санитарных зон до границ жилой застройки.

2.2. Историко-культурные ограничения

Историко-архитектурные планировочными ограничениями в границах проектирования являются:

- Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) и их территории;

- Зоны охраны объектов культурного наследия.

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Воронежской области в 2003 г. был разработан «Проект комплексной схемы зон и объектов градостроительной деятельности особого регулирования на территории Воронежской области» с методикой разработки границ их территорий и градостроительных регламентов, в котором уделено значительное внимание территориям и зонам охраны памятников истории и культуры.

Однако, по состоянию на 2009 г. границы территорий, границы зон охраны и режимы использования земель в границах данных зон для большинства объектов культурного наследия Воронежской области в установленном порядке не утверждены.

В границах проектирования расположено 26 объектов культурного наследия, из них: регионального значения – 8 памятников истории и архитектуры и 11 археологических памятников, 7 выявленных объектов культурного наследия – 6 памятников археологии и 1 памятник истории и архитектуры.

Для памятников и выявленных памятников истории и культуры за основу территории памятников предлагается принять территории, совпадающие с исторически сложившимися границами земельных участков.

В Дьяченковском сельском поселении объекты культурного наследия расположены рассредоточено и не имеют между собой композиционных связей, таким образом, границами выделяется обособленная охранная зона для каждого памятника.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия и охранные зоны объектов культурного наследия на Карте (схеме) отображены ориентировочно – в той или иной степени условно.

Адресный список объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Дьяченковского сельского поселения

Таблица 2

| № | Наименование памятника | Местонахождение памятника | Датировка | Категория охраны, № документа о принятии под государственную охрану, № в реестре | Охранная зона памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Братская могила № 59 | с. Абросимово | 1942 г. | Памятник истории и архитектуры, Р510, №328 | 40 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Церковь Николая Чудотворца | с. Абросимово | 1782, 1864 г. | Памятник истории и архитектуры, Р510, №329 | 100 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Церковь Николаевская | с. Дьяченково | 1868 г. | Памятник истории и архитектуры, Р510, №333 | 100 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Братская могила № 57 | с. Дьяченково, центр | 1942 г. | Памятник истории и архитектуры, Р510, №332 | 40 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Братская могила № 58 | с. Красногоровка, центр | 1942 г. | Памятник истории и архитектуры, Р510, №340 | 40 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Церковь Преображения | с. Красногоровка | 1789 г. | Памятник истории и архитектуры, Р510, №339 | 100 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Братская могила | с. Терешково, сквер, центр | 1942 г. | Памятник истории и архитектуры, Р510, №360 | 40 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Церковь Вознесения | с. Терешково, центр | 1838 г. | Памятник истории и архитектуры, Р510, №359 | 100 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Абросимовское поселение | с. Абросимово (восточная окраина) | Эпоха бронзы | Памятник археологии, Р510, №363 | 500 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Дьяченковский курган | с. Дьяченково (0,8 км к северо-западу от с. Дьяченково) | Эпоха бронзы | Памятник археологии, Р510, №368 | 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру (условно) |
|  | Красногоровское поселение 1 | с. Красногоровка (1,5 км к юго-западу от с. Красногоровка) | Эпоха бронзы | Памятник археологии, Р510, №375 | 500 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Красногоровское поселение 2 | с. Красногоровка (0,8 км к западу от с. Красногоровка) | Эпоха бронзы | Памятник археологии, Р510, №376 | 500 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Поселение «Терешковский вал» | с. Терешково (2,8 км к северо-западу от с. Терешково) | Многослойное | Памятник археологии, Р510, №410 | 500 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Терешковское поселение 1 | с. Терешково (1,5 км к северо-западу от с. Терешково) | Многослойное | Памятник археологии, Р510, №411 | 500 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Терешковское поселение 2 | с. Терешково (1 км к северу от с. Терешково) | Эпоха бронзы | Памятник археологии, Р510, №412 | 500 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Терешковское поселение 3 | с. Терешково (2 км к северо-востоку от с. Терешково) | Эпоха бронзы | Памятник археологии, Р510, №413 | 500 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Терешковское поселение 4 | с. Терешково (2 км к юго-востоку от с. Терешково) | Эпоха бронзы | Памятник археологии, Р510, №414 | 500 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Терешковский курган 2 | с. Терешково (2,8 км к юго-востоку от с. Терешково) | Эпоха бронзы | Памятник археологии, Р510, №415 | 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру (условно) |
|  | Курган-1 | с. Терешково | Эпоха бронзы | Памятник археологии, выявленный объект | 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру (условно) |
|  | Курган-3 | с. Терешково | Эпоха бронзы | Памятник археологии, выявленный объект | 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру (условно) |
|  | Курганная группа «Высокая гора» | с. Дьяченково | Эпоха бронзы | Памятник археологии, выявленный объект | 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру (условно) |
|  | Курганная группа | с. Красногоровка | Эпоха бронзы | Памятник археологии, выявленный объект | 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру (условно) |
|  | Поселение у г. Богучар | 3 км к востоку от г. Богучар (с. Терешково) | Эпоха бронзы | Памятник археологии, выявленный объект | 500 метров от границ памятника по всему его периметру (условно) |
|  | Курганный могильник | с. Полтавка (вост. окраина села) | не ясна | Памятник археологии, выявленный объект | 200 метров от подошвы кургана по всему его периметру (условно) |
|  | Курган 1 у х. Дядин | Северо-вост. окраина х. Дядин, на границе Дьяченковского сельского поселения | не ясна | Памятник археологии, выявленный объект | 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру (условно) |

Согласно федеральному законодательству проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка.

В случае расположения объектов культурного наследия на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иных работы проводятся при наличии в проектах разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально региональным органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия – путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами-археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников – путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами-археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

На территории памятника археологии и его охранной зоны без согласования с региональным органом охраны памятников запрещаются любые виды земляных, строительных, хозяйственных работ, посадка деревьев, рытье ям для хозяйственных и иных целей, устройство дорог, улиц, коммуникаций, строительство жилых и хозяйственных построек, размещение опор линий электропередач, свалка мусора.

2.3. Архитектурно-градостроительный потенциал

2.3.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории сельского поселения

Дьяченковское сельское поселение расположено в восточной части Богучарского муниципального района и граничит:

на севере -  с Залимановским и Подколодновским сельскими поселениями,

на востоке – с Петропавловским муниципальным районом,

на  юге – с Монастырщинским и Медовским  сельтским поселениями,

на западе – с Радченским и Поповским сельскими поселениями.

Площадь территории Дьяченковского сельского поселения (по данным паспорта) – 23720 тыс.га.

В состав поселения входят пять населенных пунктов:

село Дьяченково – 471 га.

село Абросимово – 235 га.

село Красногоровка – 165 га.

село Полтавка – 456 га.

село Терешково – 212 га.

Основу планировочной структуры территории поселения составляют природно-ландшафтный и урбанизированный каркас.

Урбанизированный каркас формируется планировочными осями, в основе которых положены транспортные составляющие – автомобильные дороги, соединяющие населенные пункты с центром поселения, с соседними сельскими поселениями и центром района.

Дополняют урбанизированный каркас земли населенных пунктов, промышленности, сельскохозяйственного назначения.

Природно-ландшафтный каркас представлен основными природными составляющими: системой водных объектов, полого-холмистых равнин, оврагами и т. д.

Природные составляющие Дьяченковского сельского поселения имеют значительное преобладание над урбанизированными зонами.

Центром сельского поселения является с. Дьяченково. Населенный пункт находится недалеко от районного центра – г. Богучары – на расстоянии 3,5 км.

Населенный пункт с. Дьяченково имеет компактную планировочную структуру с основными планировочными осями – ул. Дорожная, ул. Школьная, ул. Ленинская.

Застройку поселка составляют в основном индивидуальные дома и частично малоэтажная застройка (2-х-этажные дома) в восточной части населенного пункта.

Из объектов социально-культурной инфраструктуры на территории населенного пункта имеются: Дом культуры, школа, магазин, ФАП, отделение связи, сбербанк, церковь. В настоящее время данные объекты нуждаются в реконструкции.

В северной и южной частях населенного пункта размещались производственные объекты сельскохозяйственного назначения – МТФ, СТФ, ток, мастерские и другие складские объекты (в настоящее время), которые в настоящее время не функционируют.

Также ряд объектов используется под складские помещения различных производств.

Из зеленых насаждений общего пользования в населенном пункте имеется небольшой сквер на ул. Степана Разина.

Существующая улично-дорожная сеть в с. Дьяченково требует реконструкции и проведения мероприятий по благоустройству.

Село Полтавка находится на расстоянии 2,6 км от центра сельского поселения с. Дьяченково.

Населенный пункт имеет вытянутую планировочную структуру с северо-востока на юго-запад.

Основными улицами являются ул. Центральная и ул. Мира, вдоль которых размещена вся существующая жилая застройка, объекты социально-культурного назначения и производственные.

В селе есть: школа, магазин, баня, клуб (располагаются в центре села). Удаленная от центра застройка не имеет объектов инфраструктуры, что негативно сказывается на условиях проживания населения.

В центре населенного пункта находится небольшой сквер.

Объекты производственного назначения расположены, в основном вдоль дороги, которая проходит из с. Дьяченково и дальше по району. В основном это объекты сельскохозяйственного назначения – МТФ, СТФ, ток, мехмастерские, склад ГСМ, склады, часть из которых не действует и нуждается в реконструкции.

С. Терешково находится на расстоянии 3,2 км от центра сельского поселения.

Населенный пункт расположен на берегу р. Дон и имеет компактную планировочную структуру.

Основными планировочными осями являются ул. Кирова, и ул. Степная, вдоль которых размещена жилая застройка и размещены объекты соцкультбыта, клуб, магазин, церковь, школа, медпункт.

В западной части населенного пункта находятся объекты производственного назначения, основная часть которых недействующие и заброшенные.

Улично-дорожная сеть села слабо развита и нуждается в дальнейшем благоустройстве.

С. Красногоровка находится на расстоянии 15,4 км в восточном направлении от центра сельского поселения.

Населенный пункт расположен на берегу р. Дон.

Основной улицей является ул. Центральная, которая проходит с юга на север и является связью с центром сельского поселения.

В населенном пункте имеется: школа, клуб, ФАП, магазин.

Улично-дорожная сеть не благоустроена и нуждается в дальнейшем усовершенствовании.

Территории производственных предприятий находятся в юго-восточной и восточной частях села. В основном это объекты сельскохозяйственного назначения: МТФ, мехдвор, складские помещения. Основная часть этих объектов недействующая.

С. Абросимово находится на расстоянии 21 км от центра сельского поселения и является самым отдаленным от него.

Населенный пункт расположен на берегу р. Дон и имеет компактную структуру.

Жилую застройку составляют индивидуальные жилые дома. Из объектов соцкультбыта в населенном пункте имеются: клуб, школа, магазин, церковь (разрушенная).

Производственная территория находится в юго-западной части села. Раньше здесь размещалась МТФ, склады. В настоящее время данные объекты практически не действуют.

Таким образом, анализируя современную планировочную организацию сельского поселения можно сделать следующие выводы:

необходимо проведение ряда мероприятий для создания единой планировочной структуры поселения и населенных пунктов;

необходима рациональная организация  территории населенных пунктов с учетом санитарных норм и экологических требований;

необходим ряд мер по усовершенствованию и дальнейшему благоустройству населенных пунктов и развитию улично-дорожной сети поселения;

необходим ряд мер по восстановлению производства и объектов производственного назначения;

необходим ряд мер по дальнейшему развитию социально-экономической сферы, объектов общественного назначения, а также мероприятий направленных на улучшение и комфортность проживания населения. Информация о современном состоянии и об ограничениях ее использования отражена на чертеже «Схема современного использования территории», выполненном в масштабе 1:10000.

2.4. Социально-экономические параметры развития сельского поселения

2.4.1. Общая характеристика экономического потенциала сельского поселения

Сельское хозяйство

Основной отраслью экономики Дьяченковского сельского поселения, как и Богучарского района в целом, является сельское хозяйство. Из общего количества земель поселения -23720 га (по данным паспорта сельского поселения) , на земли сельскохозяйственного назначения приходится  почти 87,5%. Распределение земель поселения по категориям приводится в разделе 4 настоящей  поянительной записки.

По состоянию на 01.01.2008 г. на территории Дьяченковского сельского поселения действовали:

- 8 крестьянских (фермерских) хозяйств

- ЗАО «Полтавка» – сельскохозяйственное предприятие

- ООО «Агроспутник» (жарка семечек, склады зерна)

Общая численность занятых в сельском хозяйстве поселения составила в 2007 г. 1363 чел., из них:

- работников, занятых на сельхозпредприятиях – 102 чел. (8%);

- в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) – 1218 чел. (89%);

- в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) – 43 чел. (3%).

Распределение объема произведенной сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств приведено в нижеследующей таблице.

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий за 2007 г. составил 132 050 тыс. руб., что более чем в 3 раза превосходит уровень 2004 года.

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год |  | 2005 год |  | 2006 год |  | 2007 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, в том числе: | 37273 | 100 | 63360 | 100 | 90440 | 100 | 132050 | 100 |
| 1.1. | - сельскохозяйственные предприятия | 17723 | 48 | 37478 | 59 | 42040 | 47 | 56710 | 43 |
| 1.2. | - фермерские (крестьянские) хозяйства | 10150 | 27 | 11670 | 18 | 12200 | 13 | 13800 | 10 |
| 1.3. | - личные подсобные хозяйства | 9400 | 25 | 14212 | 23 | 36200 | 40 | 61540 | 47 |

В последние годы продолжается тенденция увеличения доли личных подсобных хозяйств в общем объеме сельскохозяйственного производства: с 25% в 2004 г. до 47% в 2007 г.

Основное направление сельского хозяйства поселения – растениеводство: производится зерно, подсолнечник, сахарная свекла, картофель, овощи.

Произведено основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, т/год:

Таблица 4

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных продуктов, произведенных в хозяйствах всех категорий, тонн | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | - зерно (в весе после доработки) | 7634 | 9160 | 9380 | 9590 |
| 2. | - сахарная свекла | 4492 | 4136 | 4825 | 4915 |
| 3. | - подсолнечник | 1147 | 1695 | 1840 | 1930 |
| 4. | - картофель | Нет данных | 350 | 400 | 480 |
| 5. | - овощи | Нет данных | 44 | 56 | 65 |
| 6. | - скот и птица (на убой в живом весе) | 38 | 164 | 190 | 221 |
| 7. | - молоко | 613 | 691 | 720 | 725 |
| 8. | - яйца, тыс. штук | 50 | 100 | 100 | 100 |

Животноводство как направление сельского хозяйства поселения развито слабо: крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, домашняя птица выращиваются только в домашних хозяйствах.

Из предприятий, обслуживающих сельскохозяйственное производство, в поселении функционируют: мастерские, механический двор, токи, различные склады. В поселении зарегистрировано 10 малых предприятий, 57 предпринимателей без образования юридического лица, которые, в основном, занимаются сельским хозяйством, торговлей и оказанием услуг населению.

Внешний транспорт

ОАО «Автомобилист» – автотранспортное предприятие. Численность работающих - 31 чел. Парк предприятия составляют 20 автомобилей: 18 грузовых и 2 легковых. Основные направления грузоперевозки: Воронеж, Павловск (Воронежская область), Москва. Годовой объем перевезенных грузов составляет 940 млн. т/км.

2.4.2. Динамика численности населения, возрастная структура, занятость населения

Численность населения Дьяченковского сельского поселения на 01.01.2008 г. составила 4550 чел., в том числе:

- с. Дьяченково – 2496 чел.;

- с. Терешково – 743 чел.;

- с. Полтавка – 628 чел.;

- с. Красногоровка – 601 чел.;

- с. Абросимово – 82 чел.

Динамика изменения численности постоянного населения Дьяченковского сельского поселения, чел.

Таблица 5

| Годы | Общая численность по сельскому поселению, в т.ч.: | с. Дьяченково | с. Терешково | с. Полтавка | с. Красногоровка | с. Абросимово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 г. | 4670 | Нет данных |  |  |  |  |
| 2005 г. | 4582 | 2506 | 746 | 632 | 606 | 92 |
| 2006 г. | 4582 | 2506 | 746 | 632 | 606 | 92 |
| 2007 г. | 4550 | 2496 | 743 | 628 | 601 | 82 |

Динамика естественного и механического движения населения Дьяченковского сельского поселения

Таблица 6

| Годы | Естественное движение |  |  | Механическое движение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Естественный прирост (- убыль), чел. | Число прибывших, чел. | Число выбывших, чел. | Миграционный прирост (- убыль), чел. |
| 2004 | 29 | 73 | -44 | 49 | 35 | 14 |
| 2005 | 35 | 57 | -22 | 53 | 119 | -66 |
| 2006 | 40 | 56 | -16 | 123 | 107 | 16 |
| 2007 | 43 | 58 | -15 | 106 | 123 | -17 |

Возрастная структура Дьяченковского сельского поселения

Таблица 7

| Годы Возрастной состав населения | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 606 | 13,0 | 601 | 13,1 | 631 | 13,8 | 606 | 13,3 |
| Трудоспособный возраст (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 2898 | 62,0 | 2823 | 61,6 | 2803 | 61,2 | 2806 | 61,7 |
| Старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и ст.; женщины 55 лет и ст.) | 1166 | 25,0 | 1158 | 25,3 | 1148 | 25,0 | 1138 | 25,0 |
| Всего | 4670 | 100 | 4582 | 100 | 4582 | 100 | 4550 | 100 |

Для Дьяченковского сельского поселения характерен регрессивный тип воспроизводства населения. На протяжении последних лет наблюдается устойчивая естественная убыль населения, имеющая, однако, тенденцию к сокращению: рождаемость увеличивается, смертность населения остается на стабильном уровне. Еще одна положительная тенденция в динамике изменения численности населения сельского поселения – наличие в последние годы механического притока населения.

Возрастная структура населения сельского поселения достаточно стабильна. На протяжении последних лет остается неизменным следующее соотношение:

  - Моложе трудоспособного возраста – 13%;

  - Трудоспособного возраста – 62%;

  - Старше трудоспособного возраста – 25%.

2.4.3. Структура занятости

В настоящее время доля трудоспособного населения Дьяченковского сельского поселения составляет около 62% от общей численности населения (2,8 тыс. человек), из них в экономике поселения занято около 46% (2,1 тыс. человек). В производственной сфере, в основном в сельском и лесном хозяйстве, занято 70,5% от общей численности занятых в экономике поселения.

Распределение численности занятых по формам собственности следующее:

- в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) – 43 чел. (2% от общей численности занятых в экономике поселения);

- индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан – 289 чел. (14%);

- в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) – 1218 чел. (58%);

- среднесписочная численность работников всех организаций, расположенных на территории поселения – 537 чел.(26%), 102 из которых заняты в сельском хозяйстве.

Распределение численности работающих по сферам деятельности приведено в следующей таблице.

Структура занятых в отраслях экономики Дьяченковского сельского поселения за 2007 г.*

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Среднесписочная численность, чел. | В % к итогу по п.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Численность занятых в отраслях экономики, из них: | 2087 | 100 |
| 1.1. | в производственной сфере, в т.ч.: | 1472 | 70,5 |
| 1.1.1. | - промышленность (обрабатывающие производства) | 25 | 1,2 |
| 1.1.2. | - сельское и лесное хозяйство | 1363 | 65,3 |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | 43 | 2,1 |
|  | в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) | 1218 | 58,3 |
|  | среднесписочная численность работников | 102 | 4,9 |
| 1.1.3. | - транспорт и связь | 84 | 4,0 |
| 1.2. | в непроизводственной сфере, в т.ч.: | 615 | 29,5 |
| 1.2.1. | - образование, культура и искусство | 128 | 6,1 |
| 1.2.2. | - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 16 | 0,8 |
| 1.2.3. | - ЖКХ | 75 | 3,6 |
| 1.2.4. | - органы управления | 7 | 0,3 |
| 1.2.5. | - кредитование, финансы и страхование | 5 | 0,2 |
| 1.2.6. | - торговля и общественное питание | 257 | 12,4 |
| 1.2.7. | - другие отрасли | 127 | 6,1 |

*в общую численность занятых включаются: среднесписочная численность работников всех организаций, расположенных на территории муниципального образования, численность занятых индивидуальной трудовой деятельностью и по найму у отдельных граждан, занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников), занятых в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство).

Уровень зарегистрированной безработицы в Дьяченковском сельском поселении по состоянию на 01.01.2008 г. составил около 1,7% к экономически активному населению поселения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по поселению в расчете на одного работника в 2007 году составила 4203 руб., что ниже среднего показателя по Богучарскому району (5806 руб.) и Воронежской области (9600 руб.), что косвенно способствует оттоку населения за пределы поселения в поисках более выгодных условий.

2.4.4. Состояние и структура жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда Дьяченковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. составила 92,4 тыс. м² общей площади жилых помещений. Общее число домовладений составляет 1398. Весь жилищный фонд поселения находится полностью в личной собственности граждан. Около 1% или 0,9 тыс. м² приходится на ветхий фонд.

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество жилых домов | Численность населения | Общая площадь жилых помещений, тыс. м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дьяченково | 806 | 2496 | 53,4 |
| 2 | с. Терешково | 201 | 743 | 13,0 |
| 3 | с. Полтавка | 181 | 628 | 11,8 |
| 4 | с. Красногоровка | 161 | 601 | 10,6 |
| 5 | с. Абросимово | 49 | 82 | 3,6 |
|  | Всего: | 1398 | 4550 | 92,4 |

Средняя норма жилищной обеспеченности по Дьяченковскому сельскому поселению за 2007 год составила 20,3 м² общей площади на человека, что ниже среднего показателя по Богучарскому муниципальному району (22,8 м² общей площади на человека) и среднеобластного показателя (25,0 м² общей площади на человека).

Жилищный фонд поселения представлен, в основном, индивидуальной 1-2-х-этажной застройкой с участками и частично малоэтажной застройкой (2-х-этажные дома, в с. Дьяченково).

2.4.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Образование

В Дьяченковском сельском поселении действуют 5 образовательных учреждений:

Таблица 10

| №п/п | Наименование общеобразовательных учреждений | Адрес | Пло-щадь уч-ка, га | Фактическая вместимость, учащихся | Проект-ная вмести-мость, учащихся | Матери-ал стен/ этаж-ность | % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дьяченковская СОШ | с. Дьяченково, ул. Школьная, д.27 | 2,6 | 237 | 320 | Кирпич/2 эт. | 35 | 1983 |
| 2 | Терешковска ООШ | с. Терешково, ул. Ленина, д.27 | 1,0 | 36 | 180 | Кирпич/1 эт. | 60 | 1968 |
| 3 | Красногоровская ООШ | с. Красногоровка, ул. Солнечная, д.16 | 0,7 | 36 | 70 | Кирпич/1 эт. | 35 | 1983 |
| 4 | Полтавская ООШ | с. Полтавка, ул. Мира, д.60 | 1,2 | 58 | 80 | Кирпич/1 эт. | 65 | 1963 |
| 5 | Абросимовская начальная школа | с. Абросимово |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Всего: | - | - | 372 | 650 | - | - | - |

В настоящее время общая фактическая посещаемость общеобразовательных учреждений в целом по поселению составляет 372 учащихся, проектная вместимость – 650 мест. Существующая сохраняемая вместимость общеобразовательных учреждений при условии проведения капитального ремонта зданий с высокой степенью износа (более 60%), с учетом возможности обслуживания населения близлежащих населенных пунктов, принимается проектом в значении 650 мест.

В с. Дьяченково построен детский сад, но не функционирует.

Здравоохранение

В системе здравоохранения Дьяченковского сельского поселения в настоящее время действуют 5 ФАПов и 1 здравпункт «Автомобилист», общая посещаемость которых составляет 60 посещений в смену. Общая численность среднего медицинского персонала – 13 чел.

Социальное обеспечение

В с. Терешково находится учреждение социального обеспечения на 17 мест.

Учреждения культуры и досуга

В Дьяченковском сельском поселении насчитывается 4 клубных учреждения на 880 мест, 4 массовые библиотеки, общий книжный фонд которых составляет 39 тыс. экземпляров.

Физическая культура и спорт

При школах имеются спортивные залы, спортивные площадки. В с.Терешково имеется спортивная площадка общего пользования (0,4 га).

Торговля и общественное питание

В Дьяченковском сельском поселении насчитывается 14 предприятий розничной торговли: 6 магазинов, 8 киосков.  Общая торговая площадь продовольственных магазинов – 2241 м², магазинов непродовольственных товаров – 604 м². Отсутствуют предприятия общественного питания.

Таблица 11

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Всего по населенным пунктам, входящим в состав сельского поселения |  |  |  | Всего по сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Дьяченково | с. Полтавка | с. Терешково | с. Красногоровка |  |
| 1 | Магазины продовольственные | м² торговой площади | 896 | 579 | 267 | 499 | 2241 |
| 2 | Магазины непродовольственные | Объект м² торговой площади | 604 | – | – | – | 604 |

Учреждения коммунального и бытового обслуживания

По одному отделению связи приходится на каждый населенный пункт данного поселения. Филиал Сбербанка располагается в с. Дьяченково.

Пожарную безопасность сел Дьяченково, Терешково, Полтавка и Красногоровка обеспечивает пожарная часть г.Богучар (с.Абросимово обслуживается пожарным пунктом, расположенным в Монастырщинском сельском поселении).

На территории сельского поселения организовано 6 кладбищ. Общая площадь захоронений по поселению составляет 10,6 га, из них:

- с. Дьяченково – 1,1 га и 1,7 га;

- с. Терешково – 2,4 га;

- с. Полтавка – 1,4 га;

- с. Красногоровка – 1,8 га;

- с. Абросимово – 2,2 га.

Отсутствуют:

- Детские дошкольные учреждения

- Спортивные сооружения

- Предприятия общественного питания

- Бани, прачечные, химчистки, учреждения бытового обслуживания

Современная обеспеченность Дьяченковского сельского поселения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 12

| Наименование | Единица измерения | Фактическая емкость | Обеспеченность на 1 000 жителей (население поселения – 4,6 тыс. чел.) | Норма на 1,0 тыс. жителей 1) | Уровень обеспеченности в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учебно-воспитательные учреждения |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные школы | мест | 650 2) | 141 | 110 3) | 100 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | - | - | 35 3) | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Амбулатория | посещений/смену | 60 | 13,0 | 3,7 4) | 100 |
| Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | а/м | - | - | 0,2 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| Спортивные сооружения | га | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 11 |
| Спортивные залы | м² пола | - | - | 150 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Клубы и учреждения клубного типа | зрит. место | 880 | 191 | 100-150 | 100 |
| Специализированные внешкольные учреждения (музыкальные, художественные, детского творчества) | место | - | - | 10-12 | - |
| Библиотеки | тыс. экз. | 39,0 | 8,5 | 4,5-7,5 | 100 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных товаров | м² торг. площади | 2241 | 487 | 100 | 100 |
| Магазины непродовольственных товаров | м² торг. площади | 604 | 131 | 200 | 66 |
| Предприятия общественного питания | посад. место | - | - | 40 | - |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | - | 4 | - |
| Учреждения коммунального и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| Бани | место | - | - | 10 | - |
| Прачечная | кг белья в смену | - | - | 15 | - |
| Химчистка | кг белья в смену | - | - | 1,2 | - |
| Пожарное депо | а/м | - | - | 0,4 | - |
| Кладбище | га | 10,6 | 2,3 | 0,24 | 100 |

1) Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», приложение №6;

2) проектная вместимость;

3) Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», приложение №7;

4) 20% от общего норматива.

2.4.6. Финансово-бюджетная обеспеченность

Анализ финансово-бюджетной обеспеченности Дьяченковского сельского поселения производится на основе данных исполненного бюджета за 2007 год. Доходы бюджета сельского поселения за 2007 год составили 4177 тыс. руб., в том числе:

собственные доходы -  1049 тыс. руб. (25 %), из них:

безвозмездные поступления – 3128 тыс. руб. (75 %).

в том числе:

- региональный фонд финансовой поддержки поселения – 3018 тыс. руб.

- муниципальный фонд финансовой поддержки поселения – 110 тыс. руб.

- Расходы бюджета сельского поселения за 2007 год составили 4185 тыс. руб. Дефицит составил 8 тыс. руб.

- Современная финансово-бюджетная обеспеченность не позволяет решать вопросы нового жилищного строительства, благоустройства территории, ремонта инженерных сетей, сноса ветхого аварийного фонда.

2.5. Транспортная инфраструктура

2.5.1. Внешний транспорт

Дьяченковское сельское поселение расположено в центральной части Богучарского района Воронежской области. В его состав входят 5 населенных пунктов: с.Дьяченково (административный  центр поселения), с.Абросимово, с.Красногоровка, с.Полтавка и с.Терешково.

Дьяченковское сельское поселение граничит с Подколодновским,  Залиманским, Поповским, Радченским, Монастырщинским и Медовским сельскими поселениями.

Село Дьяченково находится в 3,5км от административного центра района г.Богучар и связано с ним дорогой регионального значения Богучар-Монастырщина.

Связь сельского поселения с Поповским, Монастырщинским, Медовским и Радченским сельскими поселениями осуществляется автомобильным транспортом.

С Подколодновским сельскими поселениями Дьяченковское поселение связи не имеет.

Вдоль северной и восточной границы поселения протекает р.Дон, вдоль северо-западной границы – р.Левая Богучарка.

Близлежащая станция железной дороги, осуществляющая пассажирские перевозки находится в пгт.Кантемировка - в 66,5 км от с.Дьяченково.

Обслуживание воздушным транспортом осуществляется через аэропорт города Воронежа, с которым оно имеет устойчивые транспортные связи.

2.5.2. Улично-дорожная сеть и транспорт

Автомобильные дороги и автотранспорт

По территории Дьяченковского сельского поселения проходит дорога регионального значения Богучар-Монастырщина, которая связывает центр Дьяченковского сельского поселения с районным центром и центром Дъяченковского сельского поселения. От дороги отходят подъезды к с.Красногоровка и с.Абросимово. Между собой с.Красногоровка и с.Абросимово связаны дорогой местного значения.

Связь с.Дьяченково с с.Терешково осуществляется по дороге местного значения Дьяченково-Терешково. Прямого выхода на региональную дорогу, в обход с.Дьяченково, с.Терешково не имеет.

С с.Полтавка центр поселения связан дорогой местного значения Дьяченково-Радченское.

Дьяченковское сельское поселение связано:

- с Медовским сельским поселением подъездами к Дубраве и Карамзеево от дороги регионального значения;

- с Радченским сельским поселением дорогой местного значения Дьяченково-Радченское;

- с Поповским сельским поселением дорогой местного значения Полтавка-Купянка.

В нижеследующей таблице приведен перечень и технические характеристики автомобильных дорог, подходящих и проходящих по территории Дьяченковского сельского поселения:

Таблица 13

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тип покрытия | Протяженность дорог в границах поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения: |  |  |  |
| 1 | Богучар-Монастырщина | асфальтобетон | 16,2 |
| Местного значения: |  |  |  |
| 2 | подъезд к с.Красногоровка от а\д Богучар-Монастырщина | асфальтобетон | 4,8 |
| 3 | подъезд к с.Абросимово от а\д Богучар-Монастырщина | асфальтобетон | 8,7 |
| 4 | Дьяченково-Терешково | асфальтобетон | 3,2 |
| 5 | Дьяченково-Радченское | асфальтобетон | 7,2 |
| 6 | Красногоровка-Абросимово | грунт | 8,4 |
| 7 | Полтавка-Купянка | асфальтобетон | –— |
| Всего |  |  | 48,5 |

По дороге регионального значения Богучар-Монастырщина проходит автобусный маршрут.

Автобусные перевозки пассажиров осуществляет ОАО «Богучарское автотранспортное предприятие», расположенное в г.Богучар, ул.Дзержинского, д.109.

В поселении отсутствует автостанция.

Уличная сеть Дьяченковского  сельского поселения

Сложившаяся уличная сеть населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, представляет собой  характерную для индивидуальной застройки прямоугольную систему с мелким шагом жилых улиц и состоит из главных и основных жилых улиц.

Функции главных улиц в с.Дьяченково выполняют:

- ул. Чапаева, по которой осуществляется выезд на дорогу регионального значения Богучар-Монастырщина;

- ул. Дорожная, выходящая на дорогу регионального значения Богучар-Монастырщина;

- ул. Школьная, которая выходит на дорогу местного значения Дьяченково-Радченское;

- ул. Молодежная, по которой осуществляется выезд на дорогу местного значения Дьяченково-Терешково.

Функции главных улиц в с.Терешково выполняют ул. Кирова и ул. Первомайская, которые выходят на дорогу местного значения Дьяченково-Терешково.

Функции главных улиц в с. Красногоровка выполняют:

- ул. Центральная (на участке от ул. Дорожная до ул. Дачная) и ул. Дорожная, выходящие на дорогу регионального значения Богучар-Монастырщина;

- ул. Беговая, по которой осуществляется выезд на дорогу местного значения Красногоровка-Абросимово.

Функции главных улиц в с.Полтавка выполняют:

ул. Центральная, которая выходит на дорогу местного значения Дьяченково-Радченское;

ул. Луговая, выходящая на дорогу Полтавка-Купянка;

участок дороги местного значения Дьяченково-Радченское, которая проходит в обход селитебной территории села.

Функцию главной улицы в с. Абросимово выполняет ул.Донская, по которой осуществляется выезд на дорогу местного значения Красногоровка-Абросимово и дорогу регионального значения Богучар-Монастырщина.

В нижеследующей таблице приведена характеристика уличной сети населенных пунктов, входящих в состав Дьяченковского сельского поселения, полученная по обмеру опорного плана:

Таблица 14

| № п\п | Название населенного пункта | Протяженность, км |  |  | Асфальтобетонное покрытие улиц, км | % а/б покрытия от общей протяженности улиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главных улиц | основных жилых улиц | всего |  |  |
| 1 | с.Дьяченково | 5 | 17 | 22 | 6 | 27 |
| 2 | с.Абросимово | 0,7 | 8,9 | 9,6 | 4,5 | 47 |
| 3 | с.Красногоровка | 2 | 6,5 | 8,5 | 1,6 | 19 |
| 4 | с.Полтавка | 7 | 10 | 17 | 2,8 | 16 |
| 5 | с.Терешково | 4,3 | 6 | 10,3 | 4,5 | 44 |
| Всего |  | 19 | 48,4 | 67,4 | 19,4 | 29 |

По обмеру опорного плана общая протяженность улиц в границах населенных пунктов сельского поселения составляет 67,4 км, из которых 19,4 км (29%) имеют  усовершенствованное  покрытие, что говорит о низком уровне благоустройства уличной сети.

Общая площадь проезжих частей улиц населенных пунктов поселения составляет 34,7 га.

Искусственные сооружения

Наличие р.Левая Богучарка вызывает необходимость эксплуатации искусственных сооружений:

- мост в створе автодороги регионального значения Богучар-Монастырщина перед с.Дьяченково;

- железобетонный мост в створе ул. Дорожная (с.Дьяченково): длина – 25м, ширина – 8м, проезжая часть – 6м, тротуары по 2м, 1984 год постройки;

- мост в створе ул. Школьная (с.Дьяченково).

Транспорт

В Дьяченковском сельском поселении пассажирские перевозки между населенными пунктами не осуществляются.

Основным грузоперевозчиком в сельском поселении является ОАО «Автомобилист», расположенное в с.Дьяченково, ул.Транспортная, д.15, его территория составляет 4,12га. Парк хозяйства насчитывает 18 грузовых и 2 легковых автомобиля. Грузооборот предприятия за 2008г. составил 940,2 млн.т/км. Основные направления отправления и поступления грузов – Москва, Воронеж и Павловск.

Количество легкового  транспорта в сельском поселении растет, только за последние 7 лет оно возросло в 1,5 раза (с 790 ед. в 2002 г. до 1200 ед. в 2008 г.). В 2008 году уровень автомобилизации в поселении составил 264 автомобиля на 1,0 тыс. жителей.

Хранение легковых автомобилей жители поселения осуществляют на своих приусадебных участках.

Для обслуживания автотранспорта в поселении имеется 1 АЗС на 3 колонки и 420 заправок в сутки, расположенная по ул. Советская, д.52.

В поселении отсутствует станция технического обслуживания.

2.6. Инженерная инфраструктура

2.6.1. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Дьяченковского сельского поселения Богучарского района осуществляется от энергосистемы «Воронежэнерго». С целью развития и укрепления Единой энергетической системы РФ и промышленного потенциала Воронежской области планируется сооружение Нововоронежской АЭС-2. Основным источником электроснабжения на данный момент является существующая НВАЭС, находящаяся вблизи города Нововоронеж. Нововоронежская АЭС выдаёт электроэнергию потребителям по воздушным линиям электропередач напряжением 110, 220 и 500 кВ.

Источникам электроснабжения Дьяченковского сельского поселения являются ПС 35/10 кВ в с. Дьяченково и ПС 35/10 кВ в с.Красногоровка. ПС 35/10 кВ в с. Дьяченково и ПС 35/10 кВ в с.Красногоровка получают электрическую мощность от ПС 110/35/10 кВ Богучарская, которая находится за границами проектирования поселения  -  в г.Богучар.

Основными потребителями  подстанций являются коммунально-бытовые и производственные потребители.

В с.Терешково и с.Полтавка находятся ТП, получающие электроэнергию от ПС с.Дьченково. Село Абросимово получает электроэнергию от ПС 35/10 кВ «Дубрава» Медовского сельского поселения. Протяженность электричесих сетей Дьяченковского сельского поселения составляет 49 км.

Годовое электропотребление Дьяченковского сельского поселения  составляет 3669 тыс.кВт-ч, в том числе:

-промышленность – 946 тыс.кВт-ч;

-жилищно-коммунальный сектор – 2700 тыс.кВт-ч;

-прочие потребители – 23 тыс.кВт-ч.

Для обеспечения надежности электроснабжения, фидера  подстанций имеют резервные перемычки между собой.

Потребители получают электроэнергию непосредственно от ТП (10/0,4кВ).

Распределительная сеть имеет воздушно-кабельное исполнение и находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

В целом система электроснабжения Дьяченковского сельского поселения является устойчивой, на основных питающих источниках имеются дублирующие и аварийные устройства.

В связи с неполным предоставлением данных на схеме не изображены линии электропередач 10 кВ.

2.6.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение коммунально-бытовых и производственных потребителей Дьяченковского сельского поселения является локальным и осуществляется за счет  встроенных индивидуальных котельных малой и средней мощности и за счет печного или электрического отопления. В качестве топлива потребители используют природный газ, уголь, дрова.

Теплоснабжение села Дьяченково осуществляется от поселковой котельной. Котельная в качестве топлива использует уголь. Отопление отдельностоящих объектов предусмотрено от собственных котельных.

Теплоснабжение коммунально-бытовых и промышленных потребителей с.Терешково, с.Полтавка и с.Красногоровка, с.Абросимово осуществляется от индивидуальных котельных и за счет  печного отопления.

Горячее водоснабжение для производственных,  культурно-бытовых, жилых зданий предусматривается от местных водонагревателей.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем отопления принята -260С. Продолжительность отопительного периода – 196 суток.

2.6.3. Газоснабжение

Природный газ поступает к потребителям Воронежской области по двум магистральным газопроводам Петровск-Новопсковск с условным диаметром трубопровода 1200 мм.

Источником газоснабжения Дьяченковского сельского поселения является природный газ, поступающий по ответвлению от Богучарской ГРС на газорегуляторные пункты. Газоснабжение осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. Годовое потребление природного газа составляет 4431 тыс.м3 в год,

в том числе:

-промышленность – 185 тыс.м3 в год;

-коммунально-бытовые нужды – 4246 тыс.м3 в год.

Количество газифицированных квартир на природном газе составляет 1213 единиц.

Годовое потребление сжиженного газа составляет 61 т в год, в том числе:

-промышленность – 1 т в год;

-коммунально-бытовые нужды – 10 т в год;

-заправка автотранспорта – 50 т в год.

Количество газифицированных квартир на сжиженном газе 177 единиц.

В с. Дьяченково, с.Красногоровка, с.Полтавка и с.Терешково расположены газорегуляторные пункты высокого давления. Население, проживающее в домах двухэтажной застройки потребляет газ для пищеприготовления и горячего водоснабжения, а в одноэтажной застройке -  только на пищеприготовление.

Отопление домов двухэтажной застройки и учреждений коммунально-бытового и культурного обслуживания – локальное  от котельных.

Отопление домов одноэтажной застройки – местное от газовых водонагревателей.

Система газоснабжения природным газом – трехступенчатая. Природный газ по газопроводу высокого давления поступает к газорегуляторным пунктам (ГРП) высокого давления, которые находятся в с.Дьяченково, с.Красногоровка, с.Полтавка и с.Терешково, где происходит снижение давления газа с высокого на среднее. После ГРП, газ газопроводами низкого давления поступает к ШРП и далее к потребителям. Село Абросимово не газифицировано.

Год постройки газопроводов и инженерных сооружений – 2008г. Газопроводы преимущественно проложены надземно.

В связи с неполным предоставлением данных на схеме не показана газораспределительная сеть среднего и низкого давления.

2.6.4. Связь

Абоненты Дьяченковского сельского поселения обеспечены телефонной сетью на 70%. Распределительная сеть построена по шкафной системе с элементами прямого питания. В с. Дьяченково, с.Красногоровка, с.Полтавка и с.Терешково расположены АТС. В с.Абросимово телефонная связь проведена от АТС с.Монастырщина и подключена к таксофону.

Магистральные волоконно-оптические и медно-жилистые линии проходят от п. Кантемировка через г. Богучар и до с. Петропавловка.

Емкость автоматической телефонной станции составляет 627 номеров.

Телевидение, радиофикация

Потребители Дьяченковского сельского поселения полностью охвачены радиотрансляционной и телевизионной сетью.

Около 40% потребителей используют для просмотра телевизионных каналов спутниковые антенны.

2.6.5. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов расположенных на территории Дьяченковского сельского поселения являются подземные воды. Суммарное  проектное водопотребление по всему поселению составляет 20 м3/сутки, фактическое 16 м3/сутки. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод отсутствуют, так как работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод не проводились. Основной водоносный горизонт по данному участку приурочен к пескам четвертичных, мелам туронских отложений и вскрывается на глубине 20 м. Водоносный горизонт безнапорный.

Централизованным водоснабжением охвачено около 20% всего населения сельского поселения. Среднее удельное водопотребление по населенным пунктам составляет 300 л/сут на человека. Централизованное водоснабжение имеется в центре Дьяченково и Терешково, схема водоснабжения представлена водозаборными скважинами, водонапорной башней, расположенной рядом со скважиной, и водопроводной сетью тупикового типа протяженностью от 1 - 2 до 5 - 8 км. Подача воды населению, которое не охвачено системой водоснабжения осуществляется от 45 водоразборных колонок расположенных на водопроводных сетях. Амортизационный износ водозаборных сооружений и водопроводных сетей составляет 99 %.. В остальных поселках: Амбросимово, Красногорка и Полтавка Дьяченковского сельского поселения водоснабжение осуществляется в основном, колодцами и каптированными родниками, которые находятся на территориях домовладений.

В соответствии с областной целевой программой "Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006 - 2010 годы" приоритетными загрязнителями воды, подаваемой населению, являются железо, марганец. Данные вещества носят природный характер. 
Повышенные концентрации железа и марганца напрямую связаны с заболеваемостью населения желчнокаменной, мочекаменной болезнями, язвой желудка. Также к ухудшению качества питьевой воды подаваемой населению  приводит высокая изношенность сетей водопровода, их аварийность, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин и обусловливают вторичное загрязнение при подаче ее населению.

Техническое водоснабжение

Техническое водоснабжение для орошения сельхозугодий на всей территории Дьяченковского сельского поселения осуществляется из поверхностных источников - накопительных прудов, за исключением с. Амбросимово, где организован водозабор на р. Дон, и далее вода также подаются в накопительный пруд. Техническое водоснабжение предприятий отсутствует.

Выводы

Основными проблемами системы водоснабжения Дьяченковского сельского поселения являются:

- загрязненность месторождений подземных вод;

- изношенность разводящих сетей и сооружений системы;

- отсутствие должного учёта воды и как следствие – появление дефицита в воде питьевого качества;

- отсутствие централизованных систем водоснабжения в с. Амбросимово, Красногорка и Полтавка.

2.6.6. Водоотведение

На территории Дьяченковского сельского поселения действует выгребная система канализации. Далее из выгребов стоки вывозят ассенизационным транспортом на территорию отстойников, далее на свалку твердых бытовых отходов, запахивают  на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках, т.е. практически весь объем сточных вод сбрасывается на рельеф.

Выводы

Основными проблемами системы водоотведения Дьяченковского сельского поселения являются:

- отсутствие централизованных систем водоотведения;

- сброс сточных вод  фактически без очистки на рельеф и как следствие загрязненние месторождений подземных вод.

2.6.7. Отходы производства и потребления

Общее количество поступающих на свалку ТБО, включая смёт с твёрдых покрытий улиц и площадей, составляет порядка 6.83 тыс. м³/год.

Размер санитарно-защитной зоны составляет 500 м и попадает под пятно жилой застройки. Также в непосредственной близости от свалки организован скотомогильник Размер санитарно-защитной зоны также составляет 500 м и также попадает под пятно жилой застройки.

От не канализованной части жилой застройки удаление  жидких отходов осуществляется ассенизационным транспортом на поселковые канализационные отстойники. Годовой объём жидких отходов приближается к 83 тыс. м³.

Токсичные отходы на территории Дьяченковского сельского поселения не образуются.

3. Проектные предложения по территориальному планированию

3.1. Архитектурно-градостроительный потенциал

3.1.1. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории

Генеральным планом Дьяченковского сельского поселения были сформированы и положены в основу проектных решений следующие принципы:

- осуществление развития территории с учетом сложившегося функционального зонирования;

- развитие планировочного каркаса с учетом сохранения сложившегося природного каркаса поселения;

- развитие поселения и определение территорий для развития селитебной зоны, производственной, рекреационной и др. функциональных зон с учетом санитарных и экологических требований;

- реконструкция и благоустройство всех функциональных зон населенных пунктов, разработка мероприятий по качественному улучшению среды проживания;

- развитие и совершенствование существующей транспортной и инженерной инфраструктуры.

В рамках развития Дьяченковского сельского поселения предлагается обустройство населенных пунктов, реконструкция существующих объектов капитального строительства, благоустройство территории, создание зон отдыха.

Во всех населенных пунктах сельского поселения генеральным планом выделены следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- рекреационная;

- производственная;

- сельскохозяйственного использования;

- инженерно-транспортной инфраструктуры;

- спецназначения.

Генеральным планом определены территории под жилую застройку и производственные объекты.

Основной застройкой в населенных пунктах предлагается индивидуальная коттеджная застройка с приусадебными участками и частично малоэтажная (блокированная) в с. Дьяченково.

Намечено развитие общественно-деловой застройки в населенных пунктах.

Предлагается размещение и строительство объектов спортивно-оздоровительного назначения: физкультурно-оздоровительные комплексы, включающие спортзалы, спортивные площадки, бассейн – в с. Дьяченково и с. Полтавка, плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки) – в селах Дьяченково, Полтавка, Терешково, Абросимово.

Также предусматривается организация специализированных внешкольных учреждений (музыкальные, художественные, детского творчества и др.), в основном,  за счет реконструкции существующих зданий клубов.

Также в каждом населенном пункте сельского поселения предполагается строительство и оборудование новых детских дошкольных учреждений и реконструкция образовательных школ с учетом норм и требований.

Генеральным  планом сельского поселения, в составе схемы планируемых границ функциональных зон, определены территории под размещение общественно-деловой застройки. Эти территории необходимы для размещения объектов торгово-бытового назначения, предприятий общественного питания и др. объектов социального назначения.

Учитывая параметры населенных пунктов, в селах Дьяченково и Полтавка планировочно предложено создание системы социального и культурно-бытового обслуживания, которая позволит максимально обеспечить объектами инфраструктуры местное население и улучшить комфортность проживания с учетом их доступности.

Планировочной структурой населенных пунктов предлагается создание рекреационных зон с учетом использования существующего ландшафта и водных объектов.

В селах Дьяченково и Полтавка предлагается обустроить под зоны рекреации пойменные территории р. Левая Богучарка с учетом расчистки русла реки и инженерной подготовки территории.

В селах Терешково, Красногоровка, Абросимово предлагается использовать в целях рекреации территории, прилегающие к р. Дон, с учетом обустройства подходов и укрепления склонов.

Генеральным планом сельского поселения предлагается сохранение и восстановление памятников истории и архитектуры, культурного наследия.

В селах Дьяченково, Абросимово, Терешково необходима реконструкция существующих церквей.

На последующих стадиях проектирования необходимо выполнить работы по установлению зон охраны памятников истории и культуры.

Проектом предлагается развитие производственных зон в населенных пунктах. Для этого предполагается максимально использовать существующие территории под объектами производственного назначения с учетом их развития на перспективу.

Учитывая основную сельскохозяйственную направленность предприятий данного поселения, предлагается сохранение данной структуры предприятий с учетом их дальнейшего восстановления, реконструкции, а также расширением новых видов (переработка, хранение сельхозпродукции и др.) предприятий сельхозназначения.

Организация производственных зон предусматривается с учетом соблюдения санитарно-защитных зон, планировочного обустройства территорий с учетом размещения зданий, проездов и подходов на территории производства.

3.2. Охрана памятников истории и культуры

В 1980-90-е гг. в Воронежской области была проведена полная инвентаризация объектов историко-культурного наследия. Объекты выявлены и обеспечены соответствующей документацией, наиболее значимые объекты поставлены на государственную охрану. В последние годы наблюдается лишь незначительное выявление новых объектов и снятие с госохраны памятников, физически утраченных, ошибочно включенных в списки (реестр) памятников или не подтвердивших свое историко-культурное значение.

В Дьяченковском сельском поселении на государственную охрану поставлено 19 объектов культурного наследия регионального значения: 8 памятников истории и архитектуры и 11 археологических памятников.

На территории поселения расположено 7 выявленных объектов культурного наследия: 6 памятников археологии и 1 памятник истории и архитектуры. В целях сохранения объектов культурного наследия Воронежской области проектом предлагается включить указанные памятники в список объектов, охраняемых государством.

Множество памятников археологии подвержены влиянию разрушающих факторов, среди которых: распашка полей под посевы, несогласованное строительство хозяйственных объектов, воздействие окружающей среды. В связи с многочисленными ежегодными потерями археологических памятников необходимо регулярное выборочное проведение аварийно-спасательных раскопок исчезающих курганных насыпей. Основными мероприятиями по сохранению объектов археологического наследия в регионе является разработка мероприятий в составе федеральных и областных целевых программ по сохранению объектов культурного наследия.

Согласно законодательству каждый объект культурного наследия должен иметь территорию в утвержденных границах, которая вносится в документы территориального планирования. Однако, по состоянию на 2009г. границы территорий и границы зон охраны для большинства объектов культурного наследия Воронежской области в установленном порядке не утверждены.

Все это затрудняет подготовку документов территориального планирования и отрицательно сказывается на физическом сохранении объектов наследия, расположенных как в населенных пунктах, так и на землях сельскохозяйственного назначения (памятники археологии).

Таким образом, для сохранения объектов культурного наследия Дьяченковского сельского поселения предлагается на первоочередной срок провести следующие мероприятия:

- Подготовить и утвердить в установленном порядке схему границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, с внесением этой информации в землеустроительную, градостроительную документацию всех уровней и в документы регистрации права собственности;

- Осуществить мониторинг состояния объектов культурного наследия;

- Разработать проекты ремонтно-реставрационных и восстановительных работ, в т.ч. консервации объектов культурного наследия, приспособления объектов культурного наследия для современного использования. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия считать спасательные археологические работы с полным или частичным изъятием находок из раскопок (в порядке, определенным законом РФ);

- До разработки проектов ремонтно-реставрационных работ обеспечить физическую сохранность (предотвратить разрушение) памятников историко-культурного и археологического наследия.

- Включить выявленные памятники в список объектов культурного наследия, охраняемых государством.

3.3. Социально-экономические параметры развития

3.3.1. Развитие и совершенствование экономической базы

Главной стратегической целью социально-экономического и градостроительного развития Дьяченковского сельского поселения является обеспечение проведения в достаточно короткие сроки комплексного обновления экономического потенциала с целью создания благоприятных условий для устойчивого развития территории и жизнедеятельности населения.

Приоритетными отраслями экономики поселения в прогнозируемый настоящим генеральным планом период (2009-2030 гг.) будут сельское хозяйство и производства, связанные с ним, а также жилищное строительство, малое предпринимательство, социальная и  природоохранная инфраструктура.

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются восстановление и возобновление роста производства, создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других поставщиков и исключение посредников. Достижение указанных результатов будет возможно при условии:

-предоставления инвестиций, компенсаций, дотаций для формирования экономических условий по преодолению убыточности сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышения доходности фермерских и личных подсобных хозяйств на основе использования различных схем расчетов за продукцию, налогового стимулирования;

-внедрение системы устойчивого ведения сельского хозяйства для наращивания объемов производства;

-усиление сферы производственного обслуживания сельскохозяйственного производства (электротехническое, ветеринарное, организация племенного дела, агрохимических работ);

-развитие перерабатывающей промышленности;

-сохранение и организация системы подготовки кадров;

-государственное содействие формированию структур, обеспечивающих справедливое распределение дохода между сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями, сферой реализации и торговли.

В земельном фонде сельского поселения значительных изменений не предусматривается. Однако необходимо улучшение существующих угодий: восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, в результате – повышение продуктивности сельхозугодий, рост урожайности сельхозкультур.

В растениеводстве выращивание зерновых культур для Дьяченковского сельского поселения – первоочередная задача, решение которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям. Наличие на территории поселения фруктовых садов является предпосылкой к развитию плодоводства.

В животноводстве основными задачами являются:

-развитие молочного животноводства и свиноводства, восстановление оптимального поголовья скота с учетом обеспечения продовольственной безопасности населения не только самого поселения, но и района и области в целом;

-создание сбалансированной кормовой базы, обеспечивающей потребности всего скотопоголовья при минимальном расходе кормов на единицу продукции, рационального использования лугопастбищных угодий и применения передовых технологий при заготовке кормов;

-формирование стад животных с высокой продуктивностью.

Развитие животноводства должно стимулироваться во всех хозяйствах: личных подсобных, крестьянских (фермерских), коллективных и др.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродукции сохранится.  Функционирование личных подсобных хозяйств, развитие в них товарного производства должно осуществляться при активной государственной поддержке, с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости, поскольку ЛПХ способны выполнить функцию «стабилизатора» системы расселения.

Настоящим генеральным планом Дьяченковского поселения учитывается возможность последующей трансформации части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства. В этой форме хозяйств развитие производства органически слито с ведением домашнего хозяйства, используются как основные, так и дополнительные трудовые ресурсы (престарелые, дети). В семейном хозяйстве используется более гибкое, динамичное распределение всего дохода на потребление и накопление.

Предлагаемый настоящим проектом уровень развития сельскохозяйственного производства в 2 раза может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов. При неблагоприятных условиях развития (дальнейший упадок, отсутствие достаточных инвестиций и законодательной базы и др.) экономическое развитие поселения будет несостоятельным, что обусловит обеспечение населения продуктами питания по-прежнему, в основном за счет личных подсобных хозяйств и небольшого количества рентабельных сельхозпредприятий, крепких фермерских хозяйств, а доля ввозимых продуктов значительно увеличится.

Настоящим генеральным планом принимается оптимистический вариант экономического развития поселения, в котором предложения по восстановлению и развитию сельскохозяйственного производства базируются в первую очередь на задаче максимального обеспечения потребностей населения поселения основными продуктами питания местного производства. Ниже в таблице приводится характеристика производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции.

Характеристика производства и потребления сельскохозяйственной продукции Дьяченковского  сельского поселения

Таблица 15

| № п/п | Показатели | Производство 2007 г. |  | Физиологическая норма потребления на душу населения, кг/год | Дефицит (-) (избыток (+) на душу населения, кг/год | Необходимое количество продукции для личного потребления по физиологическим нормам (тонн) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тонн/ год | На душу населения, кг/год |  |  | на существу-ющее население 4,55 тыс. чел. | на расчетное население 4,4 тыс. чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зерно (в весе после доработки) | 9590 | 2108 | 117 | 1991 | 532 | 515 |
| 2 | Сахарная свекла (сахар) | 4915 | 1080 | 38 | 1042 | 173 | 167 |
|  | Подсолнечник | 1930 | 424 | 38 | 386 | 173 | 167 |
| 1 | Мясо (убойный вес) | 221 | 49 | 74 | -25 | 337 | 326 |
| 2 | Молоко | 725 | 159 | 389 | -230 | 1770 | 1712 |
| 3 | Яйца | 100 т. штук | 22 шт. | 290 шт. | -268 шт. | 1320 т. штук | 1276 т. штук |
| 4 | Картофель | 480 | 105 | 117 | -12 | 532 | 515 |
| 5 | Овощи местного производства | 65 | 14 | 76 | -62 | 346 | 334 |

Данные таблицы свидетельствуют о недостаточности обеспечения потребностей населения поселения основными продуктами питания местного производства, а также об узкой направленности сельскохозяйственного производства в настоящее время (растениеводство). Гипотезой развития экономики поселения, заложенной настоящим генеральным планом, учитывается  устойчивое развитие существующих предприятий отрасли, ориентированных, в основном, на растениеводство, а также восстановление производственных мощностей в животноводстве.

Настоящим проектом предусматривается восстановление 2 свинотоварных  и 4 молочно-товарных ферм, что позволит удовлетворить потребности собственного населения поселения в продуктах питания, указанных в выше приведенной таблице.

Основополагающую роль в развитии сельского хозяйства будет играть не только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее хранение и переработка. Для этих целей генеральным планом выделены территории для организации минипредприятий для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и заготовительно-складских баз (таблица 21).

Производственные и коммунально-складские территории Дьяченковского сельского поселения, предусмотренные к размещению на расчетный срок

Таблица 16

| № п/п | Наименование территорий | с. Полтавка |  |  | с. Дьяченково |  |  | С. Терешково |  |  | С. Красногоровка |  |  | С. Абросимово |  |  | Всего по поселению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. положение | I очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | I очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | I очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | I очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | I очередь | Расчетный срок | Сущ. положение | I очередь | Расчетный срок |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Предприятия производственного назначения: | - | 4,2 | 20,0 | - | 12,8 | 12,8 | - | 3,8 | 6,9 | - | - | 7,0 | - | 3,6 | 7,1 | - | 24,4 | 53,8 |
|  | - свиноферма | - | - | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | - | - | - | - | - | 7,4 |
|  | - молочная ферма | - | - | 11,0 | - | 7,5 | 7,5 | - | 3,8 | 3,8 | - | - | - | - | 3,6 | 3,6 | - | 14,9 | 25,9 |
|  | - мини-перерабатывающее производство | - | 4,2 | 4,2 | - | 5,3 | 5,3 | - | - | 3,1 | - | - | 4,4 | - | - | 3,5 | - | 9,5 | 20,5 |
| 2. | Предприятия коммунально-складского назначения: | 10,9 | 13,1 | 16,1 | 6,2 | 12,7 | 15,6 | 0,9 | 14,2 | 16,1 | - | 9,3 | 15,1 | - | 2,6 | 5,3 | 18,0 | 51,9 | 68,2 |
|  | - пункт по переработке зерна (ток на опоре) | 6,3 | 6,3 | 8,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 11,5 | 13,6 |
|  | - мастерская по ремонту сельхозтехники | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | 2,0 | 3,5 | - | - | - | 8,5 | 10,5 | 12,9 |
|  | - заготовительно-складская база (заготовительный пункт на опоре) | - | - | - | - | 6,5 | 9,4 | - | 4,3 | 6,2 | - | - | - | - | 2,6 | 5,3 | - | 13,4 | 20,9 |
|  | - склад ГСМ | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | - склады | - | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - | 5,5 | 5,5 | - | 7,3 | 11,6 | - | - | - | - | 12,8 | 19,3 |
| 3. | Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры: | - | - | - | 3,6 | 4,2 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
|  | - АЗС | - | - | - | 1,3 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,9 | 1,9 |
|  | - электроподстанция | - | - | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Всего: | 10,9 | 17,3 | 36,1 | 9,8 | 29,7 | 32,6 | 0,9 | 18,0 | 23,0 | - | 9,3 | 22,1 | - | 6,2 | 12,4 | 21,6 | 80,5 | 126,2 |

Оперативное решение по формированию структуры перерабатывающих и заготовительных предприятий даст предпосылки к созданию при администрации (или на кооперативных началах) электронных бирж (например, в с. Дьяченково) для рекламы, цивилизованного сбыта сельскохозяйственной продукции или покупки необходимых для производства товаров (удобрений, кормов ит.д.), а также даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения, стимулирует развитие малого предпринимательства.

В сфере малого бизнеса приоритетным направлением  должно являться развитие фермерских (крестьянских) хозяйств, а также производств, связанных с первичной переработкой, хранением и заготовкой сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в несельскохозяйственной деятельности развитие малого бизнеса будет связано с сельской торговлей, социально-культурным и бытовым обслуживанием населения (включая строительство жилых домов, устройство инженерных сооружений, ремонт автомобилей и бытовой техники), возрождением народных промыслов и ремесел, туризмом и т.д.

Развитие малого бизнеса в сельской местности позволит снизить безработицу, диверсифицировать источники дохода сельских жителей, способствуя росту благосостояния и сохранению сельских населенных пунктов.

Предложенные меры по повышению занятости и доходов местного населения, наряду с господдержкой, будут стимулировать жилищное строительство в поселении. Приоритет должен быть отдан комплексной, компактной застройке, с высоким уровнем благоустройства. Устройство уличных дорог, тротуаров и озеленение – в комплексе создадут благоприятную жизненную среду для будущих жителей. Жилая застройка, преимущественно в 1-2-х этажном исполнении, должна отражать исторические традиции и особенности проживания населения. Наиболее простые строительные работы, входящие в традиционный спектр умений местного населения будет выполняться самими будущими жильцами. При этом устанавливается, что свой дом, построенный на своей земле – это серьезный фактор улучшения социального самочувствия, укрепления семьи, физического и эмоционального оздоровления человека. Для решения жилищной проблемы необходимо разработать соответствующую программу, где должны быть предусмотрены организационно-техническая и информационная поддержка, а также создана система финансовой поддержки застройщиков (на районном и областном уровнях) для обеспечения доступности качественным жильём для всех категорий граждан. Обеспечение доступности жильём молодых семей и молодых специалистов необходимо осуществить на льготных условиях с использованием механизмов ипотечного кредитования.

Приоритетными направлениями природоохранной деятельности в рассматриваемый генеральным планом период (до2030г.) должны  являться:

- обеспечение комплексного и сбалансированного развития экономики поселения;

- обеспечение экологической защиты;

- оптимизация структуры использования земельных ресурсов.

В социальной политике первоочередными задачами должны являться:

- укрепление здоровья жителей поселения на основе доступности для всех слоев населения медицинской помощи, улучшения качества медицинских услуг;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- создание условий для сохранения жизни, здоровья в процессе трудовой деятельности;

- оптимизация адресности социальной поддержки населения.

3.3.2. Прогноз численности населения

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Дьченковского сельского поселения – устойчивая естественная убыль населения, старение населения. Однако, подобная обстановка наблюдается в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации.

Прогноз численности населения произведен по оптимистическому сценарию развития, исходя из перспектив общего социально-экономического состояния, особенностей и тенденций демографической ситуации в сельском поселении.

Прогноз численности населения  Дьяченковского сельского поселения на проектный период, тыс. чел.

Таблица 17

| Численность населения | Исходный год | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения – всего, в том числе: | 4,55 | 4,5 | 4,4 |
| с. Дьяченково | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| с. Терешково | 0,74 | 0,72 | 0,68 |
| с. Полтавка | 0,63 | 0,62 | 0,60 |
| с. Красногоровка | 0,60 | 0,58 | 0,55 |
| с. Абросимово | 0,08 | 0,08 | 0,07 |

Проектом предполагается сдержанное снижение численности населения сельского поселения на расчетный период, однако в целом прогнозируется достаточно стабильная, без резких колебаний численности населения,  демографическая обстановка, чему будет способствовать строительство на селе объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Основную роль в формировании проектной численности населения поселения будет играет потребность в трудовых ресурсах существующих и предполагаемых к размещению в перспективе предприятий, представляющих различные виды экономической деятельности.

Стабильность функционирования социально-экономической сферы поселения обеспечат следующие мероприятия:

- возрождение животноводства как отрасли сельского хозяйства поселения - организация на территории поселения молочно-товарных, свино- ферм, ;

- создание сельскохозяйственных предприятий, производящих первичную обработку сельхозпродуктов, их переработку (минипроизводства), хранение и заготовку, а также реализацию;

- развитие малого предпринимательства (в сфере сельского хозяйства, торговли и общественного питания, транспорта и др.)

Прогноз возрастной структуры населения

На основе анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения Дьяченковского сельского поселения на проектный период.

Прогноз возрастной структуры населения  сельского поселения на проектный период

Таблица 18

| Возрастной состав населения | Исходный год |  | I очередь (2015 г.) |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. чел. | в % | Тыс. чел. | в % | Тыс. чел. | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность постоянного населения – всего, в том числе: | 4,55 | 100 | 4,5 | 100 | 4,4 | 100 |
| моложе трудоспособного возраста | 606 | 13,3 | 590 | 13,0 | 660 | 15,0 |
| трудоспособного возраста | 2806 | 61,7 | 2785 | 62,0 | 2640 | 60,0 |
| старше трудоспособного возраста | 1138 | 25,0 | 1125 | 25,0 | 1100 | 25,0 |

Принятый настоящим проектом оптимистический вариант социально-экономического развития сельского поселения базируется на значительных вложениях в социальную сферу, позволяющие рассчитывать в ближайшие годы на возврат к тенденции роста продолжительности жизни, снижение смертности.

Ожидается продолжение процесса старения населения, который активизируется после 2010 г., когда из трудоспособного возраста будут выходить многочисленные поколения, появившиеся на свет в период пика рождаемости 50-х годов ХХ века.

Таким образом, в возрастной структуре на расчетный период прогнозируется:

- стабилизация удельного веса младших возрастов (на уровне 13%) на период первой очереди и увеличение до 15% к расчетному сроку (2030 г.) счет улучшения демографической ситуации в поселении;

- стабилизация доли старших возрастов на уровне 25% за счет мероприятий по улучшению качества жизни населения;

- вследствие приведенных выше прогнозируемых демографических процессов произойдет снижение доли трудоспособного населения в возрастной структуре с 62% до 60%.

3.3.3. Изменение структуры занятости

Изменение структуры занятости населения сельского поселения будет определено:

- увеличением численности трудовых ресурсов за счет вовлечения незанятого населения в экономику поселения, а также миграционных процессов;

- принципиальными неизбежными изменениями, вызванными продолжающейся структурной перестройкой экономики;

- перераспределением занятых в домашних хозяйствах в сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства.

Ниже в таблице приводится предположительная трудовая структура населения  поселения на проектный период.

Трудовая структура населения  сельского поселения на  период расчетного срока генерального плана

Таблица 19

| Показатели | Современное положение (01.01.2008 г.) |  | Первая очередь строительства (2015г.) |  | Расчетный срок (2030г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % (округ.) | тыс. чел. | % (округ.) | тыс. чел. | % (округ.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общая численность населения в том числе: | 4550 | 100 | 4500 | 100 | 4400 | 100 |
| Самодеятельное население в том числе: | 2087 | 45,9 | 2180 | 48,5 | 2560 | 58,0 |
| Лица в трудоспособном возрасте | 2033 | 44,7 | 2120 | 47,2 | 2490 | 56,5 |
| Работающие пенсионеры | 54 | 1,2 | 60 | 1,3 | 70 | 1,6 |
| Из общей численности занятых в экономике: | 2087 | 45,9 | 2180 | 48,5 | 2560 | 58,0 |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | 43 | 0,9 | 150 | 3,5 | 400 | 9,0 |
| индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | 289 | 6,4 | 290 | 6,5 | 300 | 6,8 |
| в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) | 1218 | 26,8 | 1100 | 24,5 | 1000 | 22,7 |
| среднесписочная численность работников всех организаций, расположенных на территории поселения | 537 | 11,8 | 640 | 14,0 | 860 | 19,5 |
| Несамодеятельное население: | 2463 | 54,1 | 2320 | 51,5 | 1840 | 42,0 |
| Дети до 16 лет | 606 | 13,3 | 590 | 13,0 | 660 | 15,0 |
| Неработающие лица трудоспособного возраста | 773 | 17,0 | 665 | 14,8 | 150 | 3,5 |
| Неработающие пенсионеры | 1084 | 23,8 | 1065 | 23,7 | 1030 | 23,4 |

Доля занятых в экономике поселения (самодеятельного населения) увеличится к расчетному сроку с 46 до 58% от общей численности и составит 2,6тыс.человек, в основном за счет развития новых сельскохозяйственных предприятий (свинотоварных и молочно-товарных ферм, минипроизводств по переработке сельскохозяйственной продукции, заготовительно-складских комплексов), малого предпринимательства (в сфере торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания и др.). Росту численности самодеятельного населения в трудовой структуре будет способствовать:

- увеличение доли лиц трудоспособного возраста, занятых в экономике  поселения (как за счет миграции – привлечения молодых специалистов, так и за счет вовлечения в трудовую деятельность неработающих лиц трудоспособного возраста);

- возможное увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, которые желают быть вовлеченными в активную деятельность.

Удельный вес работающих по найму в организациях различных видов экономической деятельности и форм собственности, а также занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах, увеличится к расчетному сроку с 12 до 19,5% и с 1 до 9%, соответственно, в основном за счет вовлечения в трудовую деятельность незанятого населения трудоспособного возраста и перераспределения занятых в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство). Доля занятых индивидуальным трудом и по найму останется на уровне 6-7%.

Доля незанятых в экономике поселения (несамодеятельного населения) снизится к расчетному сроку с 54 до 42 % от общей численности населения (в абсолютных значениях с 2,5 до 1,8 тыс. человек), что обусловлено прогнозируемым сокращением числа неработающих лиц трудоспособного возраста.

Настоящим проектом на расчетный срок предусматривается следующее распределение численности занятых по отраслям экономики*.

Изменение структуры занятости населения  Дьяченковского сельского поселения

Таблица 20

| № п/п | Показатели | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (01.01.2009 г.) |  | (2030 г.) |  |
|  |  | чел. | В % к итогу по п.1 | чел. | В % к итогу по п.1 (округл.) |
| 1 | 2 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 1. | Численность занятых в отраслях экономики*, из них: | 2087,0 | 100,0 | 2560,0 | 100,0 |
| 1.1. | в производственной сфере, в т.ч.: | 1472,0 | 70,5 | 1860,0 | 72,5 |
| 1.1.1. | -сельское и лесное хозяйство | 1363,0 | 65,3 | 1720,0 | 67,0 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | 43 | 2,1 | 400 | 15,5 |
|  | в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) | 1218 | 58,4 | 1000 | 39,0 |
|  | среднесписочная численность работников сельхозпредприятий | 102 | 4,9 | 320,0 | 12,5 |
| 1.1.2. | -обрабатывающие производства | 25 | 1,2 | 40 | 1,5 |
| 1.1.3. | - транспорт и связь | 84 | 4,0 | 100,0 | 4,0 |
| 1.2. | в непроизводственной сфере, в т.ч.: | 615,0 | 29,5 | 700,0 | 27,5 |
| 1.2.1. | - образование, культура и искусство | 128 | 6,1 | 160,0 | 6,3 |
| 1.2.2. | - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 16 | 0,8 | 20 | 0,8 |
| 1.2.3. | - ЖКХ, непроизводственные виды бытового обслуживания | 75 | 3,6 | 80 | 3,1 |
| 1.2.4. | - органы управления | 7 | 0,3 | 10 | 0,4 |
| 1.2.5. | - торговля и общественное питание | 257 | 12,3 | 300 | 11,7 |
| 1.2.6. | - финансовая деятельность | 5 | 0,2 | 10 | 0,4 |
| 1.2.7. | - другие отрасли | 127 | 6,1 | 100,0 | 3,9 |
| 1.2.8. | - физическая культура и спорт | 0 | 0,0 | 20 | 0,8 |

*в общую численность занятых включаются: среднесписочная численность работников всех организаций, расположенных на территории муниципального образования, численность занятых индивидуальной трудовой деятельностью и по найму у отдельных граждан, занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников), занятых в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство).

Предполагаемое развитие экономики сельского поселения обуславливает увеличение численности занятых:

- в производственной сфере с 1472 до 1860 человек, в основном, за счет развития сельского хозяйства (восстановление животноводческих ферм, организация миниперерабатывающих предприятий и заготовительно-складских баз);

- в непроизводственной сфере с 615 до 700 человек, что связано с общим улучшением социально-экономической обстановки в сельском поселении и строительством объектов социальной инфраструктуры (см. п. 3.2.5.).

3.3.4. Прогноз объёмов и структура нового жилищного строительства

Анализ современного состояния жилищного фонда и тенденций его формирования в сельском поселении свидетельствует о необходимости  преобразования существующего жилищного фонда и  выработки стратегии нового жилищного строительства, что позволит выявить территориальные ресурсы, которыми располагает поселение для нового строительства. Это касается и застроенных территорий, требующих проведения реконструктивных работ, а также неосвоенных ещё территориальных ресурсов в границах населенного поселения.

Наиболее перспективный путь размещения нового жилищного строительства в рассматриваемый настоящим проектом период состоит в следующем:

- вовлечение в процесс градостроительного развития неэффективно используемых  территорий;

- освоение неиспользуемых территорий.

В настоящем проекте определена потребность в жилищном строительстве и территориях, необходимых для поэтапного размещения расчетных объёмов жилой застройки.

Настоящим проектом средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений на 1 человека принимается:

- на I очередь строительства (2015 г.) – 25 м2 /чел.

- на расчетный срок проекта (2030 г.) – 35 м2 /чел.

Исходя из принимаемой проектом численности населения сельского поселения на I очередь – 4,5 тыс. чел., на расчетный срок – 4,4 тыс. чел. и вышеуказанной нормы жилищной обеспеченности, объем жилищного фонда должен составить: на I очередь  – 113,0 тыс. м2, на расчетный срок – 155,0 тыс. м2 общей площади.

Существующий жилищный фонд Дьяченковского сельского поселения составляет 92,4 тыс. м2 общей площади (в основном, индивидуальный жилищный фонд) в целом характеризуется хорошим техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

К сносу на I очередь строительства (к 2015 г.) предлагается около 0,3 тыс. м2 общей площади, всего к расчетному сроку – 0,9 тыс. м2.

Структура и объемы нового жилищного строительства за рассматриваемый период (до 2030 г.) в сводном виде будут характеризоваться следующими показателями:

Структура и объемы нового жилищного строительства на расчетный срок генерального плана (2030 г.), тыс. м2

Таблица 21

| Наименование показателей | Существующий жилищный фонд (на 01.01.2008 г.) | Убыль | Сохраняемый жилищный фонд (2030 г.) | Новое жилищное строительство, всего/в т.ч. на I очередь (2015 г.) | Итого к расчетному сроку (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весь жилищный фонд к концу периода, | 92,4 | 0,9 | 91,5 | 63,5/21,0 | 155,0 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| – малоэтажный | 11,5 | - | 11,5 | 6,0/- | 17,5 |
| – индивидуальный | 80,9 | 0,9 | 80,0 | 57,5/21,0 | 137,5 |

Распределение нового жилищного фонда по типам застройки, а также потребные территории для его размещения приведены в следующей таблице.

Потребные территории для нового жилищного строительства на период расчетного срока (га)

Таблица 22

| Тип застройки | Объем нового жилищного строительства, тыс. м2 /% | Расчетная плотность нового жилищного строительства, м2 /га | Потребные Территории (округл.), га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего на конец периода, в т.ч.: | 63,5/100 | - | 100 (110)* |
| – малоэтажная многоквартирная застройка 2-3 эт. | 6,0/10 | 1000 | 6,0 |
| - индивидуальная застройка 1-2 эт. домами с участками до 20 соток | 57,5/90 | 600 | 95,0 |

*с учетом территорий объектов культурно-бытового обслуживания

Основные показатели движения жилищного фонда Дьяченковского сельского поселения за проектные периоды (до 2030 г.) в сводном виде представлены в нижеследующей таблице.

Движение жилищного фонда Дьяченковского сельского поселения, тыс. м2

Таблица 23

| Наименование показателей | Существующее положение | I очередь (2015 г.) | за период (2015-2030 г.) | Итого к расчетному сроку (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс. чел | 4,55 | 4,5 | – | 4,4 |
| Средняя норма жилищной обеспеченности (кв.м. общей площади на 1 чел.) | 20,3 | 25,0 | 35,0 | 35,0 |

| Движение жилищного фонда (тыс. кв. м общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилищный фонд | 92,4 | – |  | – |  | – |  |
| Убыль | – | 0,4 |  | 0,6 |  | 1,0 |  |
| Сохраняемый жилищный фонд к концу периода | – | 92,0 |  | 112,5 |  |  |  |
| Новое жилищное строительство, всего | – | 21,0 | 100% | 42,5 | 100% | 63,5 | 100% |
| в том числе по этажности*: |  |  |  |  |  |  |  |
| в индивидуальной застройке | – | 21,0 | 100 | 36,0 | 85 | 57,5 | 90 |
| в малоэтажной застройке | – | – | – | 6,0 | 15 | 6,0 | 10 |
| Весь жилищный фонд к концу периода | – | 113,0 |  | 155,0 |  | 155,0 |  |

Динамика жилищного фонда поселения

Таблица 24

| Наименования населенных пунктов сельского поселения | Существующее положение (на 01.01.2008 г.) |  | I очередь (2015 год) |  |  |  |  | Расчетный срок (2030 год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс. чел.. | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Численность населения, тыс. чел. | Убыль жилого фонда, тыс. м2 | Новое строительство, тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 (округл.) | Территории, га | Численность населения, тыс. чел. | Убыль жилого фонда, тыс. м2/ в т.ч. за период | Новое строительство, тыс. м2/ в т.ч. за период | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 (округл.) | Территории, га/ в т.ч. за период |
| c. Дьяченково | 2,50 | 53,4 | 2,50 | 0,2 | 9,0 | 62,5 | 18 | 2,50 | 0,4/0,2 | 34/25 | 87,0 | 62/44 |
| с. Терешково | 0,74 | 13,0 | 0,72 | 0,1 | 4,5 | 17,0 | 9 | 0,68 | 0,2/0,1 | 11,5/7 | 24,0 | 23/14 |
| с. Полтавка | 0,63 | 11,8 | 0,62 | 0,1 | 3,0 | 15,0 | 6 | 0,60 | 0,2/0,1 | 9,0/6,0 | 21,0 | 18/12 |
| с. Красногоровка | 0,60 | 10,6 | 0,58 | – | 4,5 | 15,0 | 9 | 0,55 | 0,1/0,1 | 9,0/4,0 | 19,0 | 17/8 |
| с. Абросимово | 0,08 | 3,6 | 0,08 | – | – | 3,6 | – | 0,07 | 0,1/0,1 | –/– | 3,6 | –/– |
| Всего по поселению | 4,55 | 92,4 | 4,5 | 0,4 | 21,0 | 113,0 | 42 | 4,4 | 1,0/0,6 | 63,5/42,5 | 155,0 | 101/59 |
| Норма жилообеспеченности, м2/чел. | 20,3 |  | 25,0 |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |

3.3.5. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

Уровень и качество жизни населения сельского поселения в значительной мере зависят от развитости социальной инфраструктуры, которая включает в себя учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства, торговли и т.д.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом экономического потенциала и масштаба развития поселения.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- Социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным (потребность в них рассчитывается в соответствии с установленными нормативами): сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;

- Виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Ниже приводятся предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию социальной сферы по основным направлениям.

Образование

В проекте приводится расчет потребности в наиболее значимых объектах образования – общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях, в соответствии с расчетными нормативами и на основе предположительной демографической ситуации в сельском поселении.

В настоящее время имеется потребность в детских дошкольных учреждениях (155 мест), которую предлагается покрыть за счет нового строительства:

- детского сада на 90 мест в с. Дьяченково;

- детского сада на 25 мест в с. Терешково;

- детского сада на 20 мест в с. Полтавка;

- детского сада на 20 мест в с. Красногоровка.

Проектом рекомендуется организация групп внешкольного образования детей (музыкальный, художественный кружок, кружок детского творчества) при существующих клубных учреждениях.

Необходимо проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений поселения с высокой степенью износа (более 60% - в с. Полтавка и с. Терешково).

В рассматриваемый настоящим проектом расчетный период (до 2030 г.) в городском поселении должна быть достигнута 100% обеспеченность населения социально гарантированным объемом бесплатного образования и воспитания в соответствии с нормативными документами.

Здравоохранение

В настоящее время система здравоохранения Дьяченковского сельского поселения, представленная 5 ФАПами и 1 здравпунктом, удовлетворяет потребности населения сельского поселения в соответствии с расчетными нормативами. Рекомендуется проведение мероприятий по:

- реконструкции или капитальному ремонту зданий учреждений здравоохранения поселения, имеющих высокую степень  износа (более 60%), в частности ФАП в с. Красногоровка, с. Абросимово, с организацией при них аптечных пунктов;

- укреплению материально-технической базы медучреждений.

Физическая культура и спорт

В целях развития физической культуры и спорта в сельском поселении проектом предлагается:

- строительство стадионов (футбольных полей и спортивных площадок) в селах Дьяченково, Терешково, Полтавка, Абросимово;

- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов со спортзалами и бассейном 25*9 м в с. Дьяченково и с. Полтавка.

Учреждения культуры и досуга

Уровень развития сферы культуры имеет первостепенное значение для воспитания и становления человека, формирования его мировоззрения. Несомненно, должное внимание к объектам культурного назначения ведет к повышению социально-культурного потенциала в поселении и способствует его экономическому развитию. Развитая сфера досуга снижает уровень социальной напряженности в поселении, способствует созданию благоприятного психологического климата для развития социально активной личности.

Имеющийся культурный потенциал поселения, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, требует обновления на перспективу.

В части развития сферы культуры и досуга сельского поселения на расчетный срок проектом предлагаются следующие мероприятия:

- мероприятия по проведению капитального ремонта существующих зданий сельских клубов с организацией в их составе специализированных внешкольных учреждений (музыкальных, художественных, детского творчества);

- организация в школах медиатек (интернет-классов) в соответствии с федеральной программой;

- обновление книжного фонда библиотек, развитие процесса информатизации и компьютеризации библиотечной системы.

Торговля и общественное питание

Сферы торговли и общественного питания относятся к ненормируемым видам обслуживания и зависят от спроса на данные виды услуг. Развитие этого комплекса услуг происходит, в основном, в частном секторе в сфере малого предпринимательства.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия для эффективного развития малого предпринимательства, что будет способствовать  увеличению занятости населения поселения.

Основными мероприятиями по развитию торговой сети и сети общественного питания на перспективу по проекту предлагаются:

- строительство торгово-бытовых центров, включающих магазины непродовольственных товаров, предприятия бытового обслуживания (ремонтные мастерские, парикмахерская), предприятие общественного питания (кафе, столовая) в селах Дьяченково, Терешково, Красногоровка, Полтавка;

- размещение в селах новых предприятий общественного питания (кафе, столовых), магазинов.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания

Потребность в услугах коммунально-бытового обслуживания населения поселения предполагается покрыть за счет организации комплексов коммунального обслуживания, включающих предприятия бытового обслуживания, предприятия по стирке и химчистке белья (в том числе и предприятия самообслуживания), бани на 20 мест. Кроме того, предприятия бытового обслуживания населения могут располагаться в жилой застройке.

Ниже приводится укрупненный расчет потребности в учреждениях и предприятиях культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения на расчетный срок, который произведен на основе Регионального норматива градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населённых пунктов в Воронежской области», утвержденного приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 17.04.2008 N 9-п.

Расчет носит ориентировочный характер и имеет целью, прежде всего, определение потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения.

В соответствии с выполненным расчетом потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания (таблица 30) определены объемы нового строительства и территории, необходимые для размещения новых объектов.

Территории объектов общественно-деловой застройки  генеральным планом предусматривается увеличить почти на 9 га.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания, предусмотренных  к размещению в  поселении (с выделением I очереди строительства – 2015 г.) с учетом предложений сельской администрации, приведен в таблице 31.

Расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

Таблица 25

| № п/п | Виды учреждений, предприятий обслуживания | Ед. измерения | Норма на 1000 жителей *) | Требуется на 4,4 тыс. жителей | Сущ. сохр. | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Требуется | Размещается |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 35**) | 154 | – | 155 | с. Дьяченково – 90 мест; с. Терешково – 25 мест; с. Полтавка – 20 мест; с. Красногоровка – 20 мест. |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 110**) | 485 | 650 | – | – |
| 3 | Специализированное внешкольное учреждение (музыкальные, художественные, детского творчества) | 1 кружковое место | 10-12 | 53 | – | 53 | в составе существующих клубов |
| 4 | Учреждение клубного типа | 1 место | 100-150 | 660 | 880 | – | – |
| 5 | Массовая библиотека | тыс.ед. хранения | 4,5-7,5 | 33,0 | 39,0 | – | – |
| 6 | Амбулатория | 1посещение в смену | 3,7(20% от общего норматива) | 16,3 | 60 | 12 | Реконструкция ФАПов |
| 7 | Выдвижной пункт медицинской помощи | 1автомобиль | 0,2 | 0,2 | – | – | – |
| 8 | Аптека | м² общ. пл./ объект | 60-70 на 6 тыс чел. | 50 | – | 50 | 50 (при реконструируемых ФАПах) |
| 9 | Раздаточный пункт молочной кухни | м² общ. пл. | 10 | 12 | – | 12 | при существующей амбулатории |
| 10 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,9 | 4,0 | 0,4 | 3,6 | 3,6 |
| 11 | Спортивный зал | м² площади пола зала | 150 | 660 | – | 660 | В составе ФОК |
| 12 | Бассейн | м² зеркала воды | 97-100 | 440 | – | 440 | В составе ФОК |
| 13 | Магазины продовольственных товаров | м² торговой площади | 100 | 440 | 2241 | – | – |
| 14 | Магазины непродовольственных товаров | -«- | 200 | 880 | 604 | 280 | В составе торгово-бытового центра |
| 15 | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 40 | 176 | – | 175 | с. Дьяченково с. Терешково с. Полтавка c. Абросимово |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | 1 рабочее место | 4 | 18 | – | 18 | В составе торгово-бытового центра |
| 17 | Предприятие по стирке белья | кг/смену | 20 | 88 | – | 88 | В составе комплекса коммунального обслуживания |
| 18 | Предприятие по химчистке | кг/смену | 2,3 | 10 | – | 10 |  |
| 19 | Прачечная самообслуживания | кг/смену | 15 | 66 | – | 66 |  |
| 20 | Химчистка самообслуживания | кг/смену | 1,2 | 5,3 | – | 5,3 |  |
| 21 | Баня | 1 помывочн. место | 10 | 44 | – | 44 | 2*22 |
| 22 | Пождепо | 1пожарный автомобиль | 0,4 | 1,8 | – | – | – |
| 23 | Кладбище | га | 0,24 | 1,1 | 10,6 | – | 2,5 (расширение существующих кладбищ в с. Дьяченково и с. Полтавка) |
| 24 | Административно-управленческое учреждение | 1объект | По заданию на проекти- рование | По заданию на проекти- рование | 5 | – | – |
| 25 | Отделение, филиал сбербанка | м² общей площади | 20 | 24 | 20 | – | – |
| 26 | Отделения связи | 1объект | 1на 0,2-2 тыс. жителей | 5 | 5 | – | – |

*) Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка    жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»-Приложение N6

**) –«-    -Приложение N7

Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания, предусмотренный  к размещению в  сельском поселении на расчетный срок

Таблица 26

| № п/п | № на проектном плане | Наименование показателей | Единица измерения | Ёмкость | Новое строительство |  | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Размещение | Очередность строительства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учебно-воспитательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детские дошкольные учреждения | объект мест | 4 155 | с. Дьяченково – 90 мест; с. Терешково – 25 мест; с. Полтавка – 20 мест; с. Красногоровка – 20 мест. | I очередь Расчетный срок Расчетный срок Расчетный срок | 0,2 0,1 0,1 0,1 |
| 2 |  | Специализированное внешкольное учреждение (музыкальные, художественные, детского творчества) | мест | 53 | в составе существующих клубов | I очередь | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Амбулатория | посещений в смену | 12 | Реконструкция зданий ФАПов | I очередь | - |
| 4 |  | Аптека | м² общ. пл. | 50 | При реконструкции ФАПов | I очередь | - |
| Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 2,0 | с. Дьяченково с. Терешково с. Полтавка c. Абросимово | Расчетный срок | 2,0 |
| 6 |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс в составе: | объект | 2 | с. Дьяченково с. Полтавка | Расчетный срок | 0,7 0,5 |
|  |  | - Спортивные залы | м² пола | 660 |  |  |  |
|  |  | - Плавательный бассейн | м² зеркала воды | 440 |  |  |  |
|  |  | - спортивные площадки | га | 1,6 |  |  | 1,6 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Торгово-бытовой центр в составе: | объект | 4 | с. Дьяченково с. Терешково с. Полтавка с. Красногоровка | I очередь (начало строительства)/ Расчетный срок | 0,5 1,0 0,6 0,4 |
|  |  | - магазины непродовольственных товаров | м² торговой площади | 280 |  |  |  |
|  |  | - предприятия общественного питания (кафе, столовая) | мест | 55 |  |  |  |
|  |  | - предприятия бытового обслуживания (ремонтные мастерские и т.д.) | раб.мест | 8 |  |  |  |
| 8 |  | Предприятие общественного питания (кафе, столовая) | объект мест | 4 120 | с. Дьяченково с. Терешково с. Полтавка c. Абросимово | Расчетный срок | 4*0,1 |
| 9 |  | Комплекс коммунального обслуживания в составе: | объект | 2 | с. Дьяченково с. Терешково | Расчетный срок | 0,5 0,2 |
|  |  | - прачечная | кг белья в смену | 90 |  |  |  |
|  |  | - химчистка | кг белья в смену | 10 |  |  |  |
|  |  | - прачечная самообслуживания | кг белья в смену | 65 |  |  |  |
|  |  | - химчистка самообслуживания | кг белья в смену | 5,5 |  |  |  |
|  |  | - предприятия бытового обслуживания (ремонтные мастерские и т.д.) | раб.мест | 10 |  |  |  |
|  |  | - баня | помыв. мест | 44 |  |  |  |

3.3.6. Проектное использование территории

Площадь территории Дьяченковского сельского поселения (по данным паспорта) по состоянию на 01.01.2008 г. составляла 23720 га(совпадает с обмером чертежей генерального плана), в том числе площадь населенных пунктов – 1569 га.

Распределение  земель Дьяченковского сельского поселения по категориям

Таблица 27

| NN п/п | Категория земель | Современное положение (01. 01. 2008г.) |  | Проектное положение (2030г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования в том числе: | 23720 | 100 | 23720 | 100 |
| 1 | Земли населенных пунктов, в том числе: - земли сельскохозяйственного использования (пашни, выпасы, луга) - земли водного фонда | 1569 420,2 11,5 | 6,6 1,8 * | 1569 397,3 11,5 | 6,6 1,7 * |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 20507,8 | 86,5 | 20500,9 | 86,5 |
| 3 | Земли транспорта, обороны и безопасности | 944,7 | 4,0 | 951,6 | 4,0 |
| 4 | Земли лесного фонда | 684** | 2,9 | 684 | 2,9 |
| 5 | Земли водного фонда | 14,5 | * | 14,5 | * |

*менее 0,1%

**общая сумма земель сельскохозяйственного назначения = 20732.5 га

Настоящим проектом предлагается развитие поселения в целом и населенных пунктов в его составе в пределах существующих границ.

Проектное использование территории учитывает оптимизацию и изменение сложившегося функционального использования территорий поселения, что связано c:

- развитием территорий жилой застройки: предусматривается сохранение и доукомплектация существующей индивидуальной застройки, создание полноценных жилых районов, обеспеченных инженерным оборудованием, благоустройством, социальной инфраструктурой;

- формированием комплексов учреждений обслуживания (торгово-бытовой центр, комплекс коммунально-бытового обслуживания);

- размещением  ряда современных объектов транспортной инфраструктуры: открытых автостоянок около объектов культурно-бытового обслуживания (торгово-бытовых центров, комплексов коммунального обслуживания и т.д.), СТО;

- необходимостью увеличения территорий природно-рекреационного назначения и формированием в пределах села «зеленого каркаса» территории поселения, благоприятствующего созданию комфортного микроклимата и разнообразию архитектурно-планировочной структуры населенного пункта.

В использовании земель сельского поселения к  концу расчетного срока произойдут следующие изменения:

- увеличатся  территории:

  - жилой застройки на 20% (с 628 до 760га) за счёт освоения под жилищное строительство свободных, неблагоустроенных в настоящее время, территорий;

  - объектов социального и культурно-бытового обслуживания в 2 раза (с 8 га до 16 га); основной прирост территорий должен произойти за счет строительства спортивных комплексов и сооружений, объектов коммунально-бытового обслуживания, торговых объектов;

  - рекреационного использования, в том числе зеленых насаждений общего пользования (~ 65га) в черте населенного пункта и зон отдыха (15,5га) за его пределами;

  - улично-дорожной сети на 45% (с 77 до 112га) – в черте населенного пункта и на 10% (с 73 до 80га) – за его пределами, что будет сопровождаться строительством новых улиц и реконструкцией существующих, а также строительством объектов транспортной инфраструктуры.

- настоящим проектом предусмотрены резервные территории различного назначения:

  - в пределах населенного пункта: резерв жилой индивидуальной застройки (39 га), общественно-деловой застройки (0,5га), производственного и коммунально-складского назначения (1,5га), территорий сельскохозяйственного использования (8,5га).

Проектный баланс функционального использования территории Дьяченковского сельского поселения составлен по состоянию на 01.01.2008.

Проектный баланс дает представление о существующем положении и изменении использования земель сельского поселения в результате градостроительных предложений настоящего генерального плана.

Баланс территорий населенных пунктов Дьяченковского сельского поселения

Таблица 28

| Показатели | с. Полтавка |  | с. Дьяченково |  | с. Терешково |  | С. Красногоровка |  | С. Абросимово |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | Расчетный срок | Сущ. положение | Расчетный срок | Сущ. положение | Расчетный срок | Сущ. положение | Расчетный срок | Сущ. положение | Расчетный срок | Сущ. положение | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общая площадь населенного пункта, в том числе: | 456 | 456 | 471 | 471 | 212 | 212 | 195 | 195 | 235 | 235 | 1569 | 1569 |
| Жилая застройка - всего, в том числе: | 121 | 147 | 237 | 299 | 123 | 150 | 92 | 109 | 55 | 55 | 628 | 760 |
| - индивидуальная жилая застройка (с приусадебными участками) | 120,2 | 146,0 | 223,5 | 279,5 | 122,1 | 148,9 | 91,8 | 108,7 | 54,9 | 54,9 | 612,5 | 738 |
| - малоэтажная, блокированная жилая застройка | 0 | 0 | 11,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 17,5 |
| - объекты образования (школы, детсады) | 0,8 | 1,0 | 2 | 2 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 4 | 4,5 |
| Общественная застройка | 1,9 | 3,3 | 2,8 | 4,4 | 1,9 | 2,9 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 4,4 | 7,6 | 16,2 |
| Производственные и коммунально-складские территории: | 6,8 | 7,7 | 9,8 | 10,4 | 0,9 | 9,9 | 10,8 | 15,1 | 0 | 0 | 28,3 | 43,1 |
| действующие | 4,6 | 7,7 | 9,8 | 10,4 | 0,9 | 9,9 | 0 | 15,1 | 0 | 0 | 15,3 | 43,1 |
| недействующие | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Территории сельскохозяйственных предприятий | 27,4 | 28,4 | 37,8 | 22,2 | 25,7 | 13,1 | 17,9 | 7 | 20,5 | 12,4 | 129,3 | 83,1 |
| действующие | 6,3 | 28,4 | 0 | 22,2 | 0 | 13,1 | 0 | 7,0 | 0 | 12,4 | 6,3 | 83,1 |
| недействующие | 21,1 | 0 | 37,8 | 0 | 25,7 | 0 | 17,9 | 0 | 20,5 | 0 | 123 | 0 |
| Территории рекреационного назначения: | 19,4 | 41,9 | 12,8 | 23,1 | 3,7 | 5,6 | 7 | 15,2 | 18,4 | 14,2 | 61,3 | 100 |
| - леса населенного пункта | 19,4 | 19,4 | 12,8 | 0 | 3,7 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 18,4 | 7,2 | 61,3 | 35,6 |
| Показатели | с. Полтавка |  | с. Дьяченково |  | с. Терешково |  | С. Красногоровка |  | С. Абросимово |  | Итого |  |
|  | Сущ. положение | Расчетный срок | Сущ. положение | Расчетный срок | Сущ. положение | Расчетный срок | Сущ. положение | Расчетный срок | Сущ. положение | Расчетный срок | Сущ. положение | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общая площадь населенного пункта, в том числе: | 456 | 456 | 471 | 471 | 212 | 212 | 195 | 195 | 235 | 235 | 1539 | 1569 |
| Жилая застройка - всего, в том числе: | 121 | 147 | 237 | 299 | 123 | 150 | 92 | 109 | 55 | 55 | 628 | 760 |
| - индивидуальная жилая застройка (с приусадебными участками) | 120,2 | 146,0 | 223,5 | 279,5 | 122,1 | 148,9 | 91,8 | 108,7 | 54,9 | 54,9 | 612,5 | 738 |
| - малоэтажная, блокированная жилая застройка | 0 | 0 | 11,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 17,5 |
| - объекты образования (школы, детсады) | 0,8 | 1,0 | 2 | 2 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 4 | 4,5 |
| Общественная застройка | 1,9 | 3,3 | 2,8 | 4,4 | 1,9 | 2,9 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 4,4 | 7,6 | 16,2 |
| Производственные и коммунально-складские территории: | 6,8 | 7,7 | 9,8 | 10,4 | 0,9 | 9,9 | 10,8 | 15,1 | 0 | 0 | 28,3 | 43,1 |
| действующие | 4,6 | 7,7 | 9,8 | 10,4 | 0,9 | 9,9 | 0 | 15,1 | 0 | 0 | 15,3 | 43,1 |
| недействующие | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Территории сельскохозяйственных предприятий | 27,4 | 28,4 | 37,8 | 22,2 | 25,7 | 13,1 | 17,9 | 7 | 20,5 | 12,4 | 129,3 | 83,1 |
| действующие | 6,3 | 28,4 | 0 | 22,2 | 0 | 13,1 | 0 | 7,0 | 0 | 12,4 | 6,3 | 83,1 |
| недействующие | 21,1 | 0 | 37,8 | 0 | 25,7 | 0 | 17,9 | 0 | 20,5 | 0 | 123 | 0 |
| Территории рекреационного назначения: | 19,4 | 41,9 | 12,8 | 23,1 | 3,7 | 5,6 | 7 | 15,2 | 18,4 | 14,2 | 61,3 | 100 |
| - леса населенного пункта | 19,4 | 19,4 | 12,8 | 0 | 3,7 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 18,4 | 7,2 | 61,3 | 35,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - зеленые насаждения общего пользования | 0 | 22,5 | 0 | 23,1 | 0 | 3,6 | 0 | 8,2 | 0 | 7,0 | 0 | 64,4 |
| Водные объекты | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 1,1 | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 11,5 | 11,5 |
| Территории сельскохозяйственного использования: | 180,9 | 189,3 | 48,8 | 64 | 9,8 | 10 | 0 | 26,5 | 18,5 | 107,5 | 258 | 397,3 |
| - Фруктовые сады | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 |
| - пашни-выпасы | 4,0 | 4,0 | 48,8 | 0 | 9,8 | 1,2 | 0 | 0 | 18,5 | 18,5 | 81,1 | 23,7 |
| - луга | 174,4 | 185,3 | 0 | 64,0 | 0 | 8,8 | 0 | 26,5 | 0 | 89 | 174,4 | 373,6 |
| Улично-дорожная сеть (с объектами транспортной инфраструктуры) | 20,5 | 27,0 | 24,5 | 38,0 | 12,5 | 17,0 | 9,5 | 14,0 | 10,0 | 16,2 | 77 | 112,2 |
| Территории специального назначения: | 1,4 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 10,6 | 13,1 |
| - кладбища | 1,4 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 10,6 | 13,1 |
| Неблагоустроенные территории: | 68,6 | 0,2 | 88,4 | 0 | 31 | 0 | 21 | 1 | 110,2 | 23,1 | 349,2 | 24,3 |
| - месторождения полезных ископаемых | 0,7 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 13,5 | 13,5 | 14,8 | 14,3 |
| - овраги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 9,6 | 9,6 | 10 | 10 |
| - перелоги, залежи | 67,9 | 0 | 88,4 | 0 | 31,0 | 0 | 50 | 0 | 87,1 | 0 | 324,4 | 0 |
| Прочие территории: | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 8,2 | 8,2 |
| - лесопосадки | 0 | 0 | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 5,1 | 5,1 |
| - заболоченные территории | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 3,1 |
| Резервные территории, в том числе: | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 49,5 |
| Индивидуальная жилая застройка (с приусадебными участками) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 |
| Общественно-деловая застройка | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Производственные и коммунально-складские территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Территории сельскохозяйственных предприятий | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |

Сводный баланс территорий Дьяченковского сельского поселения

Таблица 29

| Функциональное использование территорий | Существующее положение (01.01.2008 г.) |  |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | в % к итогу | в % к селитебной территории | га | в % к итогу | в % к селитебной территории |
| Общая площадь сельского поселения*, в том числе: | 23720,0 | 100,0 | – | 23720,0 | 100,0 | – |
| Селитебные территории (в пределах границы населенного пункта), из них: | 1569,0 | 6,6 | 100,0 | 1569,0 | 6,6 | 100,0 |
| Жилая застройка, в том числе: | 628,0 | 2,6 | 40,8 | 760,0 | 3,2 | 48,4 |
| - индивидуальная с участками | 612,5 | 2,6 | 39,8 | 738,0 | 3,1 | 47,0 |
| - малоэтажная блокированная (2 эт.) | 11,5 | Менее 0,1 | 0,7 | 17,5 | 0,1 | 1,1 |
| - объекты образования (школы, детсады) | 4,0 | Менее 0,1 | 0,3 | 4,5 | Менее 0,1 | 0,3 |
| Общественная застройка | 7,6 | Менее 0,1 | 0,5 | 16,2 | 0,1 | 1,0 |
| Производственные и коммунально-складские территории: | 28,3 | 0,1 | 1,8 | 43,1 | 0,2 | 2,7 |
| действующие | 15,3 | 0,1 | 1,0 | 43,1 | 0,2 | 2,7 |
| разрушенные | 13,0 | 0,1 | 0,8 | – | – | – |
| Территории сельскохозяйственных предприятий | 129,3 | 0,5 | 8,4 | 83,1 | 0,4 | 5,3 |
| действующие | 6,3 | Менее 0,1 | 0,4 | 83,1 | 0,4 | 5,3 |
| недействующие | 123,0 | 0,5 | 8,0 | – | – | – |
| Территории рекреационного использования: | 61,3 | 0,3 | 4,0 | 100,0 | 0,4 | 6,4 |
| - леса населенного пункта | 61,3 | 0,3 | 4,0 | 35,6 | 0,2 | 2,3 |
| - зеленые насаждения общего пользования | – | – | – | 64,4 | 0,3 | 4,1 |
| Водные объекты | 11,5 | Менее 0,1 | 0,7 | 11,5 | Менее 0,1 | 0,7 |
| Территории сельскохозяйственного использования: | 258,0 | 1,1 | 16,8 | 397,3 | 1,7 | 25,3 |
| - фруктовые сады | 2,5 | Менее 0,1 | 0,2 | – | – | – |
| - пашни-выпасы | 81,1 | 0,3 | 5,3 | 23,7 | 0,1 | 1,5 |
| - луга | 174,4 | 0,7 | 11,3 | 373,6 | 1,6 | 23,8 |
| Улично-дорожная сеть (с объектами транспортной инфраструктуры) | 77,0 | 0,3 | 5,0 | 112,2 | 0,5 | 7,2 |
| Территории спец. назначения: | 10,6 | Менее 0,1 | 0,7 | 13,1 | 0,1 | 0,8 |
| -кладбища | 10,6 | Менее 0,1 | 0,7 | 13,1 | 0,1 | 0,8 |
| Неблагоустроенные территории: | 349,2 | 1,5 | 20,7 | 24,3 | 0,1 | 1,5 |
| - месторождения полезных ископаемых | 14,8 | 0,1 | 1,0 | 14,3 | 0,1 | 0,9 |
| - овраги | 10,0 | Менее 0,1 | 0,6 | 10,0 | Менее 0,1 | 0,6 |
| -неиспользуемые территории сельскохозяйственного назначения (перелоги, залежи и др.) | 324,4 | 1,4 | 19,1 | – | – | – |
| Прочие территории: | 8,2 | Менее 0,1 | 0,5 | 8,2 | Менее 0,1 | 0,5 |
| - лесопосадки | 5,1 | Менее 0,1 | 0,3 | 5,1 | Менее 0,1 | 0,3 |
| - заболоченные территории | 3,1 | Менее 0,1 | 0,2 | 3,1 | Менее 0,1 | 0,2 |
| Резервные территории, в том числе: | – | – | – | 49,5 | 0,2 | 3,2 |
| Жилая застройка (индивидуальная с участками) | – | – | – | 39,0 | 0,2 | 2,5 |
| Общественно-деловая застройка | – | – | – | 0,5 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |
| Производственные и коммунально-складские территории | – | – | – | 1,5 | Менее 0,1 | 0,1 |
| Территории сельскохозяйственных предприятий | – | – | – | 8,5 | Менее 0,1 | 0,5 |
| Внеселитебные территории | 22151,0 | 93,4 | – | 22151,0 | 93,4 | – |
| Производственные и коммунально-складские территории: | 23,7 | 0,1 | – | – | – | – |
| разрушенные | 23,7 | 0,1 | – | – | – | – |
| Территории зеленых насаждений: | 3053,8 | 12,9 | – | 3081,0 | 13,0 | – |
| - зоны отдыха | – | – | – | 15,5 | 0,1 | – |
| - гослесфонд | 882,0 | 3,7 | – | 882,0 | 3,7 | – |
| - лесопосадки | 1389,5 | 5,9 | – | 1389,5 | 5,9 | – |
| - питомники (в т.ч. питомники ГЛП) | 48,6 | 0,2 | – | 49,0 | 0,2 | – |
| - луга | 733,7 | 3,1 | – | 745,0 | 3,1 | – |
| Водные объекты | 14,5 | 0,1 | – | 14,5 | 0,1 | – |
| Территории сельскохозяйственного назначения: | 13317,0 | 56,1 | – | 13317,0 | 56,1 | – |
| - фруктовые сады | 110,0 | 0,5 | – | 110,0 | 0,5 | – |
| - пашни-выпасы | 12207,0 | 51,5 | – | 12207,0 | 51,5 | – |
| - прочие | 1000,0 | 4,2 | - | 1000,0 | 4,2 | - |
| Улично-дорожная сеть (с объектами транспортной инфраструктуры): | 72,7 | 0,3 | – | 79,6 | 0,3 | – |
| - внешние дороги | 72,7 | 0,3 | – | 79,6 | 0,3 | – |
| Неблагоустроенные территории: | 4546,9 | 19,2 | – | 4533,6 | 19,1 | – |
| - месторождения полезных ископаемых | 132,4 | 0,6 | – | 132,4 | 0,6 | – |
| - овраги | 406,7 | 1,7 | – | 406,7 | 1,7 | – |
| - неиспользуемые территории сельскохозяйственного назначения (перелоги, залежи и др.) | 3981,1 | 16,8 | – | 3967,8 | 16,7 | – |
| - заболоченные территории | 26,7 | 0,1 | – | 26,7 | 0,1 | – |
| Территории спец. назначения: | 1122,4 | 4,7 | – | 1125,3 | 4,7 | – |
| - свалки, скотомогильники | 0,4 | Менее 0,1 | – | 3,3 | Менее 0,1 | – |
| - иные (прочие) земли | 1122,0 | 4,7 | – | 1122,0 | 4,7 | – |

* по данным обмера чертежа границ муниципального образования «Дьяченковское сельское поселение Богучарского района Воронежской области».

3.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры Дьяченковского сельского поселения неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры Воронежской области, основные направления развития которой предложены в «Схеме территориального планирования Воронежской области».

С целью совершенствования трассировки и повышения пропускной способности основных дорог в Схеме предлагается проработка транспортного коридора для пропуска транспорта в восточные районы Воронежской области и Волгоградскую область, а также в целях разгрузки федеральной дороги М4 «Дон» по восточным районам области с выходом на федеральную дорогу А144 Курск-Саратов со строительством высоководного моста через р. Дон в Богучарском районе.

В «Схеме территориального планирования Воронежской области» разработана схема единой транспортной сети области устойчивого функционирования, которая обеспечивает реализацию областных целевых программ «Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2007-2012 годы» и «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на 2008-2015 годы».

3.4.1. Внешний транспорт

Автомобильные дороги и автотранспорт

В соответствии с областной целевой программой «Повышения безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2007-2012 годы» проектом предлагается усовершенствование дорожного покрытия дороги местного значения Красногоровка-Абросимово.

Проектом предлагается строительство подъезда к с.Терешково от дороги регионального значения Богучар-Монастырщина протяженностью 2,7км.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Воронежской области» проектом предлагается строительство дороги местного значения Абросимово-Монастырщина протяженностью 1,9км.

Для обеспечения связи поселения с Подколодновским сельским поселением предлагается строительство дороги местного значения Красногоровка-Старотолучеево со строительством моста через р.Дон.

В соответствии с областной целевой программой «Развития пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на 2008-2015 годы» предлагается увеличение количества регулярных автобусных маршрутов, которые свяжут между собой все населенные пункты поселения.

Проектом предлагается строительство автостанции в с.Дьяченково по ул.Школьная.

3.4.2. Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть Дьяченковского  сельского поселения

В основе проектной уличной сети населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, лежит строительство новых и развитие существующей структуры улиц.

Существующие главные улицы сохраняют свое значение на расчетный срок. Их трассы корректируются в соответствии с архитектурно - планировочным решением, предусмотрено их благоустройство – асфальтирование проезжих частей, строительство тротуаров и озеленение.

с.Дьяченково

Проектом предлагается:

- перевести 1,6км основных жилых улиц в разряд главных улиц – пр. Сельскохозяйственный и ул.Ленинская на участке от ул.Школьная до ул.Дорожная;

- продлить ул. Школьная до пр. Сельскохозяйственный (протяженность 0,2 км);

- строительство 3,8км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети с.Дьяченково возрастет на 5,6 км и составит к расчетному сроку 27,6 км.

с.Абросимово

Проектом предлагается перевести 1,5 км ул. Степная в разряд главных улиц и строительство 0,9 км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети с.Абросимово возрастет на 2,4 км и составит к расчетному сроку 12 км.

с.Красногоровка

Проектом предлагается:

- перевести 0,3км ул. Центральная (на участке от ул. Дачная до ул. Тенистая) в разряд главных улицДул.Школьная до ул.Дорожнаях жилых улиц.ке от ул.Школьная до ул.Дорожная.

- продлить ул.Центральная до проектируемой дороги на Старотолучеево (протяженность 0,2км);

- строительство 1,5км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети с.Красногоровка возрастет на 2 км и составит к расчетному сроку 10,5 км.

с.Терешково

Проектом предлагается:

- продолжение ул. Ленина с выходом на дорогу регионального значения Богучар-Монастырщина и перевод ее (0,5 км) в разряд главных улиц;

- строительство 0,9 км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети с.Терешково возрастет на 1,4 км и составит к расчетному сроку 11,7 км.

с.Полтавка

Проектом предлагается:

- перевести 0,6км основной жилой улицы, соединяющей ул.Центральная с дорогой местного значения, в разряд главных улиц;

- строительство 1 км основных жилых улиц.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети с.Полтавка возрастет на 1,6 км и составит к расчетному сроку 18,6 км.

Рабочие параметры проектируемых улиц предлагаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89٭:

- для главных улиц: ширина улиц в красных линиях составляет 15-20 м, ширина проезжей части – 7-10,5 м;

- для основных жилых улиц: ширина улиц в красных линиях составляет 10-15 м, ширина проезжей части – 6 м.

В представленной ниже таблице приведен проектный баланс уличной сети на расчетный срок:

Таблица 30

| № п\п | Название населенного пункта | Протяженность, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главных улиц | основных жилых улиц | всего |
| 1 | с.Дьяченково | 6,8 | 20,8 | 27,6 |
| 2 | с.Абросимово | 2,2 | 9,8 | 12 |
| 3 | с.Красногоровка | 2,5 | 8 | 10,5 |
| 4 | с.Полтавка | 7,6 | 11 | 18,6 |
| 5 | с.Терешково | 4,8 | 6,9 | 11,7 |
| Всего |  | 23,9 | 56,5 | 80,4 |

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети Дьяченковского сельского поселения возрастет на 13 км и составит к расчетному сроку 80,4км.

Общая площадь проезжих частей улиц населенных пунктов поселения составит 43 га.

# Транспорт

Расчетный уровень автомобилизации населения принят исходя из реальных темпов роста автомобилизации. Ориентировочно, к 2015 году он может достигнуть 300 машин на тыс. жителей, а к расчетному сроку возрасти до 350 маш/тыс. жит. Динамика роста количества индивидуального транспорта населения по периодам расчета приведена в таблице:

Таблица 31

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население Дьяченковского сельского поселения | тыс.жит | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
| Уровень автомобилизации | маш/тыс. жит. | 264 | 300 | 350 |
| Количество машин в Дьяченковском сельском поселении | единиц | 1200 | 1350 | 1540 |

Хранение легковых автомобилей жители поселения будут осуществлять на своих приусадебных участках.

Открытые стоянки предлагаются при всех общественно-деловых объектах населенных пунктов поселения.

Проектом предусмотрена одна станция технического обслуживания в с. Дьяченково, по ул. Дорожная. Территория, занимаемая СТО, составляет 1,0 га.

Размещение объектов транспортной инфраструктуры и ее развитие показано на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры» в масштабе 1:25000.

3.5. Инженерная инфраструктура

3.5.1. Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны в соответствии с инструкцией по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94 (г.Москва, 1999г.).

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты исходя из нормы обеспеченности общей площадью на  1 человека –25м2 на 2015г., 35м2 на 2025г. и с учетом применения в новом жилищном фонде газовых плит для пищеприготовления и составляют:

2015г. – 950 кВт часов на 1 человека в год.

2025г. – 950 кВт часов на 1 человека в год.

Нормы учитывают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания (гаражи и открытые автостоянки), систем отопления, горячего водоснабжения, водопровода, канализации, внутридомовое и уличное освещение.

В жилищном фонде предусматривается  обеспечение нагрузки освещения квартир, приборов малой мощности.

Нормы (РД 34.20.185-94) не учитывают осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения.

Средняя удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка в целом по городу:

2015г – 0,39 кВт/чел.

2025г – 0,39 кВт/чел.

Проектные предложения

Источником электроснабжения Дьяченковского сельского поселения  сохранится ПС 35/10 кВ в с. Дьяченково и ПС 35/10 кВ в с.Красногоровка.

Развитие источников и электросетей по отдельным селеньям распределяется следующим образом:

с. Дьяченково

- На первую очередь проектом предлагается строительство 2-х трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжением потребителей индивидуальной застройки и строительство 2-х ТП для обеспечения электроснабжением производственных зон. На расчетный срок проектом предлагается строительство одной трансформаторной подстанции для электроснабжения производственной зоны в восточной части села.

- Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ, расположенной в с. Дьяченково, через линии электропередач на напряжение 10 кВ в воздушном и кабельном. Приблизительная протяженность линий электропередач составит 5 км на первую очередь строительства и 1 км на расчетный срок.

с. Полтавка

- Проектом предлагается строительство 2-х трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжением потребителей индивидуальной застройки и строительство одной ТП для обеспечения электроснабжения производственных зон в восточной части села.

- Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ, расположенной в с. Дьяченково, через линии электропередач 10 кВ в воздушном и кабельном исполнении. Приблизительная протяженность линий электропередач составит 8 км.

с. Терешково

- На первую очередь проектом предлагается строительство одной трансформаторной подстанции для обеспечения электроснабжением потребителей индивидуальной застройки и строительство 1-ой  ТП для обеспечения электроснабжения производственных зон. На расчетный срок проектом предлагается строительство одной трансформаторной подстанции для обеспечения электроснабжением потребителей производственных зон, находящихся в юго-западной части села.

Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ, расположенной в с. Дьяченково, через линии электропередач 10 кВ в воздушном и кабельном исполнении. Приблизительная протяженность линий электропередач составит 9 км.

с. Красногоровка

- На первую очередь проектом предлагается строительство 2-х трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжением потребителей индивидуальной застройки. На расчетный срок проектом предлагается строительство одной трансформаторной подстанции для электроснабжения производственной зоны в восточной части села.

Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ, расположенной в с. Красногоровка, через линии электропередач 10 кВ в воздушном и кабельном исполнении. Приблизительная протяженность линий электропередач составит 3 км.

с. Абросимово

- Проектом предлагается строительство 2-х трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжением потребителей индивидуальной застройки.

- Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от ПС 35/10 кВ, расположенной в с. Монастырщина, через линии электропередач 10 кВ в воздушном и кабельном исполнении. Приблизительная протяженность линий электропередач составит 4,5 км.

Проектом предлагается:

- Выполнить реконструкцию существующих трансформаторных подстанций и подводящих сетей электроснабжения 10/0,4 кВ. Сети электропередач напряжением 10 кВ, проходящих по территории застройки выполнить в кабельном исполнении, на остальной территории – в воздушном.

-  Электроснабжение проектируемых школ, ДДУ, социально-бытовой и административной застройки необходимо обеспечить от существующих трансформаторных подстанций.

- Освещение улиц выполняется светильниками типа РКУ с ртутными лампами типа ДРЛ-250,400 на ж/б опорах, освещение  тротуаров – светильниками типа РТУ с ртутными лампами ДРЛ-125 на металлических стойках.

- Для электроснабжения непосредственно проектируемых потребителей предлагается использовать трансформаторные подстанции блочного типа, что позволит уменьшить скорость монтажа до 3 дней за счет поставки оборудования в собранном виде.

- Для электроснабжения объектов первой категории надежности  необходимо предусмотреть дизельные генераторные подстанции с 3-х дневным запасом топлива.

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

- Также необходимо предусмотреть на понизительных станциях 35/10 кВ в с. Дьяченково и ПС 35/10 кВ в с.Красногоровка устройство подключения к передвижным дизельным электростанциям и автономным источникам электроэнергии.

- Организация диспетчеризации системы электроснабжения.

Основные функции диспетчеризации электроснабжения:

• постоянный контроль энергопотребления, с учетом и регистрацией потребления как по поселку в целом, так и по конкретным потребителям;

• непрерывный контроль значений различных параметров электрической сети, в числе которых, ток, напряжение и др.;

• контроль положения коммутационных аппаратов, узлов подсистемы электроснабжения;

• дистанционное управление узлами и коммутационными аппаратами подсистемы с компьютера диспетчера;

• обнаружение аварийных и предаварийных ситуаций в питающей и распределительной сетях по выходу значений контролируемых параметров за допустимые пределы (провалы и выбросы напряжения, отключения, высоковольтные пики, шумы, импульсные помехи и отклонения от частоты).

Для поддержания энергосберегающей политики РФ, настоящим проектом предлагается использовать альтернативные источники энергии.  Рациональное использование отходов сельскохозяйственного производства - большая и важная проблема современности. Она связана, с одной стороны, с возможностью использования огромного энергетического потенциала биомассы для получения жидкого и газообразного топлива (биогаза), с другой - с необходимостью предотвратить загрязнение водоемов, заражение почвы болезнетворными бактериями и гельминтами, содержащимися в навозных стоках животноводческих ферм. Оба эти аспекта стали объектом исследований и экспериментов как в зарубежных странах, так и в России; с каждым годом растет число действующих биогазовых установок, в особенности в странах с теплым и жарким климатом. 	Простейшим способом применения биогаза является превращение его в механическую и электрическую энергии. Использования биогаза  приведет к созданию собственной энергетической базы, обеспечивающей эксплуатационные нужды крестьянского хозяйства или производства.

Биогаз достаточно богат  энергией (3-5кВт.час/м³). При его сжигании в газовых двигателях-когенераторах образуется 3-х фазное электричество 380 В без перепадов и сбоев.

Производство электричества зависит от количества полученного биогаза. От одного животного (крупного рогатого скота)  можно получить около 400 - 500 м3 биогаза. При применении энергетических растений можно получить от 6000 и до 12000 (кукурузный силос/кормовая свекла) м3 биогаза с одного гектара. Стоимость биогазовой установки объемом в 6 кубометров, способной в час вырабатывать до 15 кубометров биогаза, составляет 1,2млн.рублей, из одного м3 биогаза можно выработать около 2 кВт электроэнергии.

3.5.2. Теплоснабжение

В соответствии с Постановлением Правительства Воронежской области от 2 октября 2009г. № 840 (Областная целевая программа «Газификация Воронежской области на 2010 – 2015 годы») в число основных задач по обеспечению жизнедеятельности населения Воронежской области входит обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения, что является основой поступательного развития экономики области и неотъемлемым фактором обеспечения комфортных условий проживания и работы населения.

Воронежская область лишена собственных промышленных запасов энергоносителей. Для нужд теплоснабжения в регион ежегодно завозится около 1,0 млн. тонн угля (по данным за 2008 год), из общего объема которого расходуется:

- для нужд жилищно-коммунального хозяйства - 150 тыс. тонн;

- для нужд населения - около 500 тыс. тонн;

- для нужд промышленности и иных потребителей - около 350 тыс. тонн.

Система теплоснабжения Дьяченковского сельского поселения останется локальной. Теплоснабжение социальной и культурно-бытовой застройки осуществляется от индивидуальных котельных. В настоящее время продолжается газификация Воронежской области. Данным проектом предлагается реконструировать  котельные и  установить комбинированные котлы. Основным топливом будет – природный газ, резервным – уголь или мазут.

Использование локальных источников для теплоснабжения потребителей, позволит внести значительную экономию в обслуживании и модернизировать техническую базу, снизить потери и себестоимость тепла.

Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей жилищно-коммунального сектора рассчитана в соответствии со СНиП 41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха на отопление – -260С (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»). Укрупненные удельные показатели максимального теплового потока на отопление жилых проектируемых  зданий приняты:

для существующей застройки –  138 вт/м2;

для новой застройки         - 1-ая очередь –  67 вт/м2;

-расчетный срок – 67вт/м2.

Электрические нагрузки потребителей Дьяченковского сельского поселения

Таблица 32

| № п/п | Застройка | Ед. изм. | Сущ. положение |  |  | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельная норма | Кол-во | Суммарная нагрузка МВт | Удельная норма | Кол-во | Суммарная нагрузка МВт | Удельная норма | Кол-во | Суммарная нагрузка МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с.Дьяченково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | кВт/чел | 0,30 | 1,80 | 0,54 | 0,39 | 1,80 | 0,70 | 0,40 | 1,80 | 0,72 |
| 2 | Малоэтажная | кВт/чел | 0,30 | 0,70 | 0,21 | 0,39 | 0,70 | 0,27 | 0,40 | 0,70 | 0,28 |
| 3 | Промышленные потребители | МВт/га | 0,25 | 9,8 | 2,45 | 0,25 | 29,7 | 7,43 | 0,25 | 32,6 | 8,15 |
| 4 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | кВт/кв.м | 0,30 | 120,8 | 0,04 | 0,30 | 1870 | 0,56 | 0,30 | 2731 | 0,82 |
| Итого |  | - | - | - | 3,24 | - | - | 8,96 | - | - | 9,97 |
| с.Полтавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | кВт/чел | 0,30 | 0,63 | 0,19 | 0,39 | 0,62 | 0,24 | 0,40 | 0,60 | 0,24 |
| 2 | Промышленные потребители | МВт/га | 0,25 | 10,9 | 2,73 | 0,25 | 33,5 | 8,38 | 0,25 | 36,1 | 9,03 |
| 3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | кВт/кв.м | 0,30 | 120,8 | 0,04 | 0,30 | 120,8 | 0,04 | 0,30 | 2591 | 0,78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого |  | - | - | - | 2,95 | - | - | 8,65 | - | - | 10,04 |
| с.Терешково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | кВт/чел | 0,30 | 0,74 | 0,22 | 0,39 | 0,72 | 0,28 | 0,40 | 0,68 | 0,27 |
| 2 | Промышленные потребители | МВт/га | 0,25 | 0,9 | 0,23 | 0,25 | 18,0 | 4,50 | 0,25 | 23,0 | 5,75 |
| 3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | кВт/кв.м | 0,30 | 120,8 | 0,04 | 0,30 | 120,8 | 0,04 | 0,30 | 1511 | 0,45 |
| Итого |  | - | - | - | 0,48 | - | - | 4,82 | - | - | 6,48 |
| с.Красногоровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | кВт/чел | 0,30 | 0,60 | 0,18 | 0,39 | 0,58 | 0,23 | 0,40 | 0,55 | 0,22 |
| 2 | Промышленные потребители | МВт/га | 0,25 | - | - | 0,25 | 9,3 | 2,33 | 0,25 | 22,1 | 5,53 |
| 3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | кВт/кв.м | 0,30 | 120,8 | 0,04 | 0,30 | 120,8 | 0,04 | 0,30 | 1011 | 0,30 |
| Итого |  | - | - | - | 0,22 | - | - | 2,59 | - | - | 6,05 |
| с.Абросимово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | кВт/чел | 0,30 | 0,08 | 0,02 | 0,39 | 0,08 | 0,03 | 0,40 | 0,07 | 0,03 |
| 2 | Промышленные потребители | МВт/га | 0,25 | - | - | 0,25 | 6,2 | 1,55 | 0,25 | 12,4 | 3,10 |
| 3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | кВт/кв.м | 0,30 | 120,8 | 0,04 | 0,30 | 120,8 | 0,04 | 0,30 | 761 | 0,23 |
| Итого |  | - | - | - | 0,06 | - | - | 1,62 | - | - | 3,36 |
| Итого по поселению |  | - | - | - | 6,73 | - | - | 24,05 | - | - | 29,84 |

Годовой расход электроэнергии потребителей Дьяченковского сельского поселения

Таблица 33

| № п/п | Застройка | Показатель электропотребления, кВт*час/год на 1-го чел. | Показатель электропотребления, кВт*час/год на 1-го чел. | Сущ. очередь |  | Первая очередь |  |  | Проектное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Население,тыс. чел | Потребление, тыс. мВт | Население, тыс. чел |  | Потребление, тыс. мВт | Население, тыс. чел | Потребление, тыс. мВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| с.Дьяченково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 800 | 950 | 1,80 | 1,44 | 1,80 | 1,71 |  | 1,80 | 1,71 |
| 2 | Малоэтажная | 800 | 950 | 0,70 | 0,56 | 0,70 | 0,67 |  | 0,70 | 0,67 |
| 3 | Промышленные потребители | 4380 | - | - | 10,73 | - | 32,52 |  | - | 35,70 |
| 4 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4380 | - | - | 0,16 | - | 2,46 |  | - | 3,59 |
| Итого |  | - |  | - | 12,89 | - | 37,35 |  | - | 41,66 |
| с.Полтавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 800 | 950 | 0,63 | 0,50 | 0,62 | 0,59 |  | 0,60 | 0,57 |
| 2 | Промышленные потребители | 4380 | - | - | 11,94 | - | 36,68 |  | - | 39,53 |
| 3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4380 | - | - | 0,16 | - | 0,16 |  | - | 3,40 |
| Итого |  | - |  | - | 12,60 | - | 37,43 |  | - | 43,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Терешково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 800 | 950 | 0,74 | 0,59 | 0,72 | 0,68 | 0,68 | 0,65 |
| 2 | Промышленные потребители | 4380 | - | - | 0,99 | - | 19,71 | - | 25,19 |
| 3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4380 | - | - | 0,16 | - | 0,16 | - | 1,99 |
| Итого |  | - |  | - | 1,74 | - | 20,55 | - | 27,82 |
| с.Красногоровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 800 | 950 | 0,60 | 0,48 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,52 |
| 2 | Промышленные потребители | 4380 | - | - | - | - | 10,18 | - | 24,20 |
| 3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4380 | - | - | 0,16 | - | 0,16 | - | 1,33 |
| Итого |  | - |  | - | 0,64 | - | 10,89 | - | 26,05 |
| с.Абросимово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 800 | 950 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| 2 | Промышленные потребители | 4380 | - | - | - | - | 6,79 | - | 13,58 |
| 3 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 4380 | - | - | 0,16 | - | 0,16 | - | 1,00 |
| Итого |  | - |  | - | 0,22 | - | 7,02 | - | 14,64 |
| Итого по поселению |  | - |  | - | 28,09 | - | 113,25 | - | 153,68 |

Тепловые нагрузки потребителей Дьяченковского сельского поселения

(с учетом использования автономных источников)

Таблица 34

| № п/п | Застройка | Существующее положение |  | 1 очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основ ные параметры тыс.м2. | Суммар ная нагрузка Гкал/час | Основ ные параметры тыс.м2. | Суммар ная нагрузка Гкал/час | Основ ные параметры тыс.м2. | Суммар ная нагрузка Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Дьяченково |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 41,90 | 2,81 | 51,00 | 3,42 | 69,50 | 4,66 |
| 2 | Малоэтажная | 11,50 | 0,77 | 11,50 | 0,77 | 17,50 | 1,17 |
| 3 | Промышленные потребители | 9,80 | 2,94 | 29,70 | 8,91 | 32,60 | 9,78 |
| 4 | Расход тепла на ГВС | 486 Вт/чел. | 1,22 | - | 1,22 | - | 1,22 |
| 5 | Расход тепла на собственные нужды | 0,11 | 0,53 | - | 0,61 | - | 0,80 |
| 6 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,121 | 0,01 | 1,87 | 0,15 | 2,73 | 0,22 |
|  | Итого | - | 8,27 | - | 15,07 | - | 17,84 |
| с.Полтавка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 11,80 | 0,79 | 80,00 | 5,36 | 130,00 | 8,71 |
| 2 | Промышленные потребители | 10,90 | 3,27 | 33,5 | 10,05 | 36,10 | 10,83 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 486 Вт/чел. | 0,31 | - | 0,30 | - | 0,29 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 0,11 | 0,12 | - | 0,62 | - | 1,01 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,121 | 0,01 | - | 0,01 | 2,59 | 0,21 |
|  | Итого | - | 4,50 | - | 16,33 | - | 21,05 |
| с.Терешково |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 13,00 | 0,87 | 80,00 | 5,36 | 130,00 | 8,71 |
| 2 | Промышленные потребители | 0,90 | 0,27 | 18 | 5,4 | 23,00 | 6,90 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 486 Вт/чел. | 0,36 | - | 0,35 | - | 0,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 0,11 | 0,14 | - | 0,63 | - | 1,01 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,121 | 0,01 | - | 0,01 | 1,51 | 0,12 |
|  | Итого | - | 1,65 | - | 11,75 | - | 17,07 |
| с.Красногоровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 10,60 | 0,71 | 80,00 | 5,36 | 130,00 | 8,71 |
| 2 | Промышленные потребители | - | - | 9,30 | 2,79 | 22,10 | 6,63 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 486 Вт/чел. | 0,29 | - | 0,28 | - | 0,27 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 0,11 | 0,11 | - | 0,62 | - | 1,00 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,121 | 0,01 | - | 0,01 | 1,01 | 0,08 |
|  | Итого | - | 1,12 | - | 9,06 | - | 16,68 |
| с.Абросимово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 3,60 | 0,24 | 80,00 | 5,36 | 130,00 | 8,71 |
| 2 | Промышленные потребители | - | - | 6,20 | 1,86 | 12,40 | 3,72 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 486 Вт/чел. | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,03 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 0,11 | 0,03 | - | 0,59 | - | 0,97 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,121 | 0,01 | - | 0,01 | 0,76 | 0,06 |
|  | Итого | - | 0,32 | - | 7,86 | - | 13,49 |
|  | Итого по поселению | - | 15,86 | - | 60,09 | - | 86,14 |

Годовой отпуск тепла потребителям Дьяченковского сельского поселения

Таблица 35

| № п/п | Застройка | Число часов работы max | Годовой отпуск тепловой энергии тыс. Гкал в год. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| с.Дьяченково |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная | 3696,00 | 10,38 | 12,63 | 17,21 |
| 2 | Малоэтажная | 3697,00 | 2,85 | 2,85 | 4,33 |
| 3 | Промышленные потребители | 3696,00 | 10,87 | 32,93 | 36,15 |
| 4 | Расход тепла на ГВС | 7920,00 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |
| 5 | Расход тепла на собственные нужды | 7920,00 | 4,18 | 4,84 | 6,33 |
| 6 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 3696,00 | 0,04 | 0,55 | 0,81 |
| Итого |  |  | 37,93 | 63,42 | 74,45 |
| с.Полтавка |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная | 3696,00 | 2,92 | 19,81 | 32,19 |
| 2 | Промышленные потребители | 3696,00 | 12,09 | 37,14 | 40,03 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 7920,00 | 2,42 | 2,39 | 2,31 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 7920,00 | 0,96 | 4,93 | 8,02 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 3696,00 | 0,04 | 0,04 | 0,77 |
| Итого |  |  | 18,43 | 64,31 | 83,32 |
| с.Терешково |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная | 3696,00 | 3,22 | 19,81 | 32,19 |
| 2 | Промышленные потребители | 3696,00 | 1,00 | 19,96 | 25,50 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 7920,00 | 2,85 | 2,77 | 2,62 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 7920,00 | 1,08 | 4,97 | 7,98 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 3696,00 | 0,04 | 0,04 | 0,45 |
| Итого |  |  | 8,18 | 47,55 | 68,74 |
| с.Красногоровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная | 3696,00 | 2,62 | 19,81 | 32,19 |
| 2 | Промышленные потребители | 3696,00 | - | 10,31 | 24,50 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 7920,00 | 2,31 | 2,23 | 2,12 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 7920,00 | 0,88 | 4,92 | 7,89 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 3696,00 | 0,04 | 0,04 | 0,30 |
| Итого |  |  | 5,85 | 37,31 | 67,00 |
| с.Абросимово |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная | 3696,00 | 0,89 | 19,81 | 32,19 |
| 2 | Промышленные потребители | 3696,00 | - | 6,87 | 13,75 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 7920,00 | 0,31 | 0,31 | 0,27 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 7920,00 | 0,25 | 4,70 | 7,67 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 3696,00 | 0,04 | 0,04 | 0,23 |
| Итого |  |  | 1,49 | 31,73 | 54,11 |
| Итого по поселению |  |  | 71,89 | 244,32 | 347,62 |

Проектом предлагается:

с. Дьяченково

- Проектируемую индивидуальную и малоэтажную застройку необходимо обеспечить теплоснабжением от локальных котельных малой мощности.

-  В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 2 октября 2009г. № 840 необходимо выполнить строительство локальной котельной  Дьяченковской школы приблизительной мощностью 0,17 Гкал/час, строительство котельной к врачебной амбулатории с.Дьяченково.

с. Полтавка

- Проектируемую индивидуальную застройку необходимо обеспечить теплоснабжением от локальных котельных малой мощности.

-  В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 2 октября 2009 г. № 840 необходимо выполнить строительство локальной котельной  Полтавской школы приблизительной мощностью 0,088 Гкал/час.

-  Проектом предлагается строительство локальной котельной для обеспечения теплоснабжением социально-бытовой застройки.

с. Терешково

- Проектируемую индивидуальную застройку необходимо обеспечить теплоснабжением от локальных котельных малой мощности.

-  В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 2 октября 2009г. № 840 необходимо выполнить строительство локальной котельной  школы с.Терешково приблизительной мощностью 0,08 Гкал/час.

с. Красногоровка

- Проектируемую индивидуальную застройку необходимо обеспечить теплоснабжением от локальных котельных малой мощности.

-  Проектом предлагается строительство локальной котельной для обеспечения теплоснабжением социально-бытовой застройки на первую очередь.

с. Абросимово

- Проектируемую индивидуальную застройку необходимо обеспечить теплоснабжением от локальных котельных малой мощности.

- Проектом предлагается реконструкция существующей  локальной котельной с последующим переходом на природный газ для обеспечения теплоснабжением социально-бытовой застройки на первую очередь.

Для обеспечения надежного теплоснабжения поселка настоящим проектом предлагается:

- теплоснабжение существующих потребителей, использующих печное отопление, осуществить от индивидуальных котельных малой мощности. Котельную необходимо оборудовать комбинированными котлами. В качестве основного топлива для котельных необходимо использовать природный газ, резервного топлива – дрова, уголь.

- выполнить реконструкцию существующих индивидуальных котельных малой мощности, которые обеспечивали тепловой энергией школы, медицинские учреждения.

- переоборудовать существующие котельные, работающие на твердом топливе с целью перевода их на природный газ.

- для социальных и культурно-бытовых учреждений, использующих печное отопление строительство новых котельных, работающих на природном газе.

- при реконструкции и строительстве котельных уделить особое внимание автоматизации управления технологическими процессами, что в  дальнейшем приведет к уменьшению аварий с участием человеческого фактора, и надёжности системы, при выходе из строя одного котлоагрегата, суммарная мощность остальных котлоагрегатов котельной должна покрывать тепловую нагрузку самого холодного месяца.

- для теплоснабжения объектов  первой категории надежности предусмотреть дизельные генераторные подстанции с 3-х дневным запасом топлива.

Для поддержания энергосберегающей политики РФ, настоящим проектом предлагается использовать альтернативные источники энергии.

Одним из наиболее перспективных и легко возобновляемых в сельских условиях ресурсов является – биогаз.

Биогаз дает возможность использовать самые современные средства теплоэнергетики - газовые турбины. В этих установках газ сгорает, приводя в движение турбину, которая вращает генератор, производящий электроэнергию. В свою очередь, газообразные продукты сгорания затем направляются в котел, для нагревания воды и получения пара, которые могут быть использованы или направлены для получения дополнительной энергии.

Биогаз может использоваться в качестве основного вида топлива для обеспечения  теплоснабжением и горячем водоснабжением потребителей индивидуальной застройки.

3.5.3. Газоснабжение

В соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 2 октября 2009 г. № 840, областная целевая программа «Газификация Воронежской области на 2010 – 2015 годы» позволяет получить высокий социальный эффект за счет существенного улучшения качества жизни населения в сельской местности.

Повышение уровня газификации Воронежской области позволит решить важные социально-экономические задачи:

- создать условия для более интенсивного развития экономики области за счет внедрения новой техники и технологий, в первую очередь в перерабатывающей промышленности;

- значительно улучшить качество жизни населения области, особенно в сельских населенных пунктах;

- создать условия для индивидуального отопления усадебной застройки, что практически в два раза снижает затраты на отопление жилья и горячее водоснабжение.

Коммунально-бытовых потребителей, использующих сжиженный газ необходимо перевести на природный газ.

Использования сжиженного газа оставить только для  заправки транспорта.

Основными потребителями природного газа останутся газифицированный жилищно-коммунальный сектор, отопительные котельные.

с. Дьяченково

- Потребителей индивидуальной и малоэтажной застройки необходимо обеспечить газоснабжением от проектируемой ШРП, который будет запитан через газопроводы среднего давления. Природный газ на ШРП будет поступать от существующего ГРП. Строительство ШРП для индивидуальной застройки намечено на первую очередь.

Система газоснабжения села - двухступенчатая. Газ высокого давления, поступающий на ГРП снижается до среднего давления. Далее газопроводы среднего давления прокладываются до ШРП, где давление газа переходит на низкое. Приблизительная протяженность газораспределительных сетей низкого давления составит –5,0 км.

Газопроводная сеть низкого давления будет обеспечивать нужды потребителей на отопление, ГВС и пищеприготовление.

- Газоснабжение проектируемой котельной будет осуществляться от существующего ГРП по  газопроводам среднего давления. Приблизительная протяженность газораспределительных сетей среднего давления составит –3,5 км.

с. Полтавка

- Потребителей индивидуальной застройки необходимо обеспечить газоснабжением от проектируемых шкафных газорегуляторных пунктов ШРП, которые будут запитаны через газопровод среднего давления. Проектом предлагается строительство одного ШРП на первую очередь и одного на расчетный срок. Приблизительная протяженность газораспределительных сетей среднего давления составит – 1,5 км.

- Газоснабжение проектируемой котельной будет осуществляться от существующего ГРП по  газопроводам среднего давления.

Система газоснабжения села - двухступенчатая. Газ высокого давления, поступающий на ГРП снижается до среднего давления. Далее газопроводы среднего давления прокладываются до ШРП, где давление газа переходит на низкое. Приблизительная протяженность газораспределительных сетей низкого давления составит –1,0 км.

Газопроводная сеть низкого давления будет обеспечивать нужды потребителей на отопление, ГВС и пищеприготовление.

с. Терешково

- Потребителей индивидуальной застройки необходимо обеспечить газоснабжением от проектируемой ШРП, который будет запитан через газопроводы среднего давления. Природный газ на ШРП будет поступать от существующего ГРП. Строительство ШРП для индивидуальной застройки намечено на первую очередь.

Приблизительная протяженность газораспределительных сетей среднего давления составит – 2 км.

Система газоснабжения села - двухступенчатая. Газ высокого давления, поступающий на ГРП. снижается до среднего давления. Далее газопроводы среднего давления прокладываются до ШРП, где давление газа переходит на низкое. Приблизительная протяженность газораспределительных сетей низкого давления составит –2,5 км.

Газопроводная сеть низкого давления будет обеспечивать нужды потребителей на отопление, ГВС и пищеприготовление.

с. Красногоровка

- Потребители индивидуальной застройки будут обеспечены газоснабжением от проектируемой ШРП, который запитывается через газопроводы среднего давления. Природный газ на ШРП будет поступать от существующего ГРП. Строительство ШРП для индивидуальной застройки намечено на первую очередь.

-Газоснабжение проектируемой котельной будет осуществляться от существующего ГРП по газопроводам среднего давления.  Приблизительная протяженность газораспределительных сетей среднего давления составит –1,5 км.

Система газоснабжения села - двухступенчатая. Газ высокого давления, поступающий на ГРП снижается до среднего давления. Далее газопроводы среднего давления прокладываются до ШРП, где давление газа переходит на низкое. Приблизительная протяженность газораспределительных сетей низкого давления составит –1,5 км.

Газопроводная сеть низкого давления будет обеспечивать нужды потребителей на отопление, ГВС и пищеприготовление.

с. Абросимово

- Проектом предлагается газифицировать с.Абросимово. Отсутствие природного газа препятствует повышению уровня жизни населения и приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

- Потребителей индивидуальной застройки необходимо обеспечить газоснабжением от проектируемой ШРП, которая будет подключена к система газоснабжения поселения через газопроводы среднего давления. Природный газ на ШРП будет поступать от существующего ГРП в с.Монастырщина , находящегося за границей Дьяченковского сельского поселения.Приблизительная протяженность газораспределительных сетей среднего давления составит – 1,5 км.

Система газоснабжения села  проектируется двухступенчатая. Газ высокого давления, поступающий на ГРП снижается до среднего давления. Далее газопроводы среднего давления прокладываются до ШРП, где давление газа переходит на низкое. Приблизительная протяженность газораспределительных сетей низкого давления составит –5,0 км.

Газопроводная сеть низкого давления будет обеспечивать нужды потребителей на отопление, ГВС и пищеприготовление.

На следующих стадиях проектирования будут определены диаметры газораспределительных сетей. Также необходимо будет предусмотреть строительство газораспределительной  сети низкого давления.

Для поддержания энергосберегающей политики РФ, настоящим проектом предлагается использовать альтернативные источники энергии.

Одним из наиболее перспективных и легко возобновляемых в сельских условиях ресурсов является – биогаз. Данное топливо относится к горючим вторичным энергоресурсам и  образуется при анаэробной переработке различных биологических веществ и отходов.

Биогаз состоит из 50-70% метана, 30-45% двуокиси углерода, 1-2% сероводорода, а также примесей водорода, аммиака и окислов азота. Теплота сгорания его в мелких установка составляет ~ 22-27 МДж/кг., а в крупных установках составляет 37,3 МДж/кг.

При анаэробной переработке отходов, помимо биогаза, получаются ценные (богатые азотом) удобрения, уменьшается загрязнение окружающей среды и др.

Использование биогаза возможно:

-в качестве бензина и дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.

-в качестве основного топлива для обеспечения потребителей теплоснабжением, горячей водой и газом для пищеприготовления.

Перечень органических отходов, пригодных для производства биогаза и выход биогаза из 1 кг сухого вещества представлен в таблице № 39.

Таблица 36

Выход биогаза из различного сырья

Принципиальная схема индивидуальной биогазовой установки для крестьянских хозяйств представлена на рисунке №1.

Индивидуальная биогазовая установка для крестьянских хозяйств

Рисунок №1

1 – резервуар для подготовки сырья

2 – дозировочный насос

3 – метантенк

4 – компрессор

5 – газгольдер

6 – аппарат очистки биогаза

7 – навозосборник

8 – циркуляционный насос

9 – котел для поддержания температурного режима сбраживания

Навоз из ферм (или навозохранилищ) подается транспортерами в резервуары

подготовки исходного сырья (1), в которых производится тщательное перемешивание, удаление твердых веществ, увлажнение до 94-96% и др. Подготовленное сырье подается дозировочными насосами (2) в метантенк (3), где осуществляется процесс сбраживания под действием кислотообразующих и метанообразующих бактерий. Образующийся биогаз удаляется из верхней части метантенка в газгольдеры (5), откуда идет к потребителям. Остаток сброженного навоза (удобрения) из нижней части поступает в навозосборник (7), из которого уже вывозится на поля.

Процесс сбраживания может производиться в мезофильном при t = 20-40°С режиме. Для поддержания требуемой t осуществляется подогрев сырья в метантенках, например, прокачкой через змеевики (расположенные внутри или на поверхности метантенков) горячей воды, подготовленной в котлах (9). Доля биогаза для такого подогрева составляет обычно 20-30% от суммарного его выхода из метантеков.

Количество вырабатываемого биогаза и качество остаточного навоза (удобрения) зависит не только от температуры, но и от продолжительности сбраживания сырья в метантенках. В частности, при продолжительности сбраживания навоза 5 суток, количество вырабатываемого биогаза составляет 50%, 10 суток – 90%, 20 суток – 98%, от максимально возможного его количества. В зависимости от принятой продолжительности сбраживания сырья определяются необходимый объем метантенков и качество добавляемого в них дозировочными насосами свежего сырья.

Для интенсификации процесса сбраживания часть биогаза из газгольдера подается компрессором (4) обратно в метантенк, при этом происходит перемешивание всей массы в метантенках.

Максимальный расход газа (для производства тепловой энергии) Дьяченковского сельского поселения при Qгаз=8000 ккал/час

Таблица 37

| № п/п | Застройка | Существующее положение |  | 1 очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход природного газа тыс.м3/час | Суммарная нагрузка Гкал/час | Расход природного газа тыс.м3/час | Суммарная нагрузка Гкал/час | Расход природного газа тыс. м3/час | Суммарная нагрузка Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Дьяченково |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 0,38 | 2,81 | 0,46 | 3,42 | 0,63 | 4,66 |
| 2 | Малоэтажная | 0,10 | 0,77 | 0,10 | 0,77 | 0,16 | 1,17 |
| 3 | Промышленные потребители | 0,40 | 2,94 | 1,20 | 8,91 | 1,32 | 9,78 |
| 4 | Расход тепла на ГВС | 0,16 | 1,22 | 0,16 | 1,22 | 0,16 | 1,22 |
| 5 | Расход тепла на собственные нужды | 0,07 | 0,53 | 0,08 | 0,61 | 0,11 | 0,80 |
| 6 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,15 | 0,03 | 0,22 |
| Итого |  | 1,12 | 8,27 | 2,03 | 15,07 | 2,41 | 17,84 |
| с.Полтавка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 0,11 | 0,79 | 0,72 | 5,36 | 1,18 | 8,71 |
| 2 | Промышленные потребители | 0,44 | 3,27 | 1,36 | 10,05 | 1,46 | 10,83 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 0,04 | 0,31 | 0,04 | 0,30 | 0,04 | 0,29 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 0,62 | 0,14 | 1,01 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,03 | 0,21 |
| Итого |  | 0,61 | 4,50 | 2,21 | 16,34 | 2,84 | 21,05 |
| с.Терешково |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 0,12 | 0,87 | 0,72 | 5,36 | 1,18 | 8,71 |
| 2 | Промышленные потребители | 0,04 | 0,27 | 0,73 | 5,40 | 0,93 | 6,90 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 0,05 | 0,36 | 0,05 | 0,35 | 0,04 | 0,33 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,14 | 0,08 | 0,63 | 0,14 | 1,01 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,00 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,02 | 0,12 |
| Итого |  | 0,22 | 1,65 | 1,58 | 11,75 | 2,30 | 17,07 |
| с.Красногоровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 0,10 | 0,71 | 0,72 | 5,36 | 1,18 | 8,71 |
| 2 | Промышленные потребители | - | - | 0,38 | 2,79 | 0,90 | 6,63 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 0,04 | 0,29 | 0,04 | 0,28 | 0,04 | 0,27 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,11 | 0,08 | 0,62 | 0,13 | 1,00 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,08 |
| Итого |  | 0,15 | 1,12 | 1,22 | 9,05 | 2,25 | 16,68 |
| с.Абросимово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | - | - | 0,72 | 5,36 | 1,18 | 8,71 |
| 2 | Промышленные потребители | - | - | 0,25 | 1,86 | 0,50 | 3,72 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | - | - | 0,01 | 0,04 | 0,0046 | 0,03 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | - | - | 0,08 | 0,59 | 0,13 | 0,97 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | - | - | - | - | 0,01 | 0,06 |
| Итого |  | - | - | 1,06 | 7,85 | 1,82 | 13,49 |
| Итого по поселению |  | 2,10 | 15,54 | 8,11 | 60,09 | 11,63 | 86,14 |

Годовой максимальный расход газа (для производства тепловой энергии) Дьяченковского сельского поселения при Qгаз=8000 ккал/час

Таблица 38

| № п/п | Застройка | Число часов работы max | Годовое потребление природного газа млн м3 в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| с.Дьяченково |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 3696 | 1,40 | 1,70 | 2,32 |
| 2 | Малоэтажная | 3697 | 0,38 | 0,38 | 0,59 |
| 3 | Промышленные потребители | 3696 | 1,47 | 4,45 | 4,88 |
| 4 | Расход тепла на ГВС | 7920 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 5 | Расход тепла на собственные нужды | 7920 | 0,56 | 0,65 | 0,85 |
| 6 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 3696 | 0,00 | 0,07 | 0,11 |
| Итого |  |  | 5,12 | 8,56 | 10,05 |
| с.Полтавка |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 3696 | 0,39 | 2,67 | 4,35 |
| 2 | Промышленные потребители | 3696 | 1,63 | 5,01 | 5,40 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 7920 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 7920 | 0,13 | 0,67 | 1,08 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 3696 | 0,00 | 0,005 | 0,10 |
| Итого |  |  | 2,49 | 8,68 | 11,25 |
| с.Терешково |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 3696 | 0,43 | 2,67 | 4,35 |
| 2 | Промышленные потребители | 3696 | 0,13 | 2,69 | 3,44 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 7920 | 0,38 | 0,37 | 0,35 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 7920 | 0,15 | 0,67 | 1,08 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 3696 | 0,00 | 0,005 | 0,06 |
| Итого |  |  | 1,10 | 6,42 | 9,28 |
| с.Красногоровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 3696 | 0,35 | 2,67 | 4,35 |
| 2 | Промышленные потребители | 3696 | - | 1,39 | 3,31 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 7920 | 0,31 | 0,30 | 0,29 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 7920 | 0,12 | 0,66 | 1,07 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 3696 | 0,00 | 0,005 | 0,04 |
| Итого |  |  | 0,79 | 5,03 | 9,05 |
| с.Абросимово |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная (усадеб.) | 3696 | - | 2,67 | 4,35 |
| 2 | Промышленные потребители | 3696 | - | 0,93 | 1,86 |
| 3 | Расход тепла на ГВС | 7920 | - | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Расход тепла на собственные нужды | 7920 | - | 0,63 | 1,04 |
| 5 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | 3696 | - | - | 0,03 |
| Итого |  | - | - | 4,28 | 7,30 |
| Итого по поселению |  |  | 9,50 | 32,97 | 46,93 |

3.5.4. Связь

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов.

В рамках программы Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности 2007-2010гг, разработанной на базе программы экономического и социального развития Воронежской области на период 2007-2011гг, планируется:

1) Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности, доведение телефонной плотности в сельской местности до 19,7 номеров на 100 жителей;

2) Установка универсальных таксофонов в сельской местности, обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

3) Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в области развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет 87%. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Расчет перспективной потребности в основных телефонных номерах определялся по укрупненным показателям исходя из условия:

- установки одного телефона на квартиру (коттедж) с резервом 1.5%;

- количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определялось из расчета 20% от количества квартирных телефонов;

- количество телефонов-автоматов определялось из расчета установки 10 таксофонов на 1000 жителей (или 2% от общего количества установленных телефонов).

Потребность в телефонных номерах составит:

- Сущ. положение  150 номеров на 1000 жителей;

- I очередь 200  номеров на 1000 жителей при емкости;

- Расчетный срок 200 номеров на 1000 жителей при емкости.

Предполагается создание единой сети связи. Для этого предусматривается техническое перевооружение телефонных станций с внедрением современного цифрового коммутационного оборудования на сети.

При проектировании межстанционных связей необходимо предусмотреть использование волоконной сети.

Телефонизация существующих и проектируемых потребителей должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Радиофикация, телевидение

На перспективу предусматривается радиофикация всех жителей и общественных зданий. Количество радиоточек для жилых зданий определяется по числу квартир, то есть предусматривается 100 % охвата населения.

Количество радиотрансляционных точек для общественных зданий принимается ориентировочно 8% от количества радиоточек для жилого сектора.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Проектом предлагается расширение трансляционного узла и размещения в нем дополнительного ретрансляционного оборудования для возможности подключения новых потребителей.

3.5.5. Водоснабжение

Проектом предусматривается на перспективу организация централизованной системы водоснабжения, которая охватывает все населенные пункты Дьяченковского сельского поселения. На I-очередь и расчетный срок организация централизованной системы водоснабжения  предусматривается поэтапной в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение.

Расчетные расходы воды

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиПом 2.04.02-84 по этапам проектирования с учетом роста населения и инженерным оборудованием зданий.

Таблица 39

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное л/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | I-очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - с ваннами и местными водонагревателями - с газоснабжением - водопользование из водоразборных колонок | 210 125 50 | 180 130 50 |

Принятие пониженных норм обусловлено наметившейся тенденцией в рыночных условиях к пересмотру показателей удельного водопотребления в сторону их значительного уменьшения. Бесконечное увеличение нормы водопотребления, как индикатора повышения уровня жизни общества, в современных условиях не может быть приемлемо, что осознается многими, в первую очередь, крупными потребителями. Для скандинавских стран, имеющих высокий уровень водообеспеченности, аналогичные показатели составляют 125-150л/сутки, что не оказывает отрицательного влияния на санитарное благополучие жителей Северной Европы.

Заложенные в настоящем проекте нормы водопотребления позволяют не омертвлять финансовые и материальные средства, направляемые на увеличение мощности головных сооружений водопровода, а рационально использовать водные ресурсы, повышать качество воды, подаваемой потребителям. Для определения расчетного расхода в сутки наибольшего водопотребления коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.2. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку  в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на первую очередь и расчетный срок.

Суточные расходы воды на нужды населения

Таблица 40

| Название населенный пункт | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением |  |  |  |  |  | Суммарный расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с ваннами и местными водонагревателями |  | С газонабжением |  | Водопользование из водоразборных колонок |  |  |
|  | Население тыс.чел 1-я очередь расч.срок | Расход воды м3/сутки 1-я очередь расч.срок | Население тыс.чел 1-я очередь расч.срок | Расход воды м3/сутки 1-я очередь расч.срок | Население тыс.чел 1-я очередь расч.срок | Расход воды м3/сутки 1-я очередь расч.срок |  |
| с. Дьяченково | 1,00 1,50 | 210.00 315.00 | 0.80 0.70 | 100.00 91.00 | 0.70 0.30 | 35.00 35.00 | 345.00 441.00 |
| с. Терешково | - - | - - | 0.35 0.47 | 45.50 61.10 | 0.37 0.25 | 18.50 12.50 | 64.00 73.60 |
| с. Полтавка | - - | - - | 0.26 0.37 | 33.80 48.10 | 0.36 0.25 | 18.00 12.50 | 51.80 60.60 |
| c.Красного-ровка | - - | - - | 0.23 0.34 | 28.75 44.20 | 0.35 0.21 | 17.50 10.50 | 46.25 54.70 |
| с. Абросимово | - - | - - | 0.04 0.05 | 5.00 6.50 | 0.04 0.01 | 2.00 0.50 | 7.00 7.00 |
| Итого по Дьяченковскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  | 514.05 636.90 |

Расход воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода, принят в размере 25 % расхода воды, определенного по удельному водопотреблению.

Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах и расчетное количество одновременных пожаров определяется согласно СНиПу 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости  от этажности застройки и расчетной численности населения на I очередь строительства и расчетный срок (4.5 и 4.4 тыс. человек соответственно).

На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 2,5л/сек. каждая, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

При застройке зданиями 3 этажа и выше, независимо от степени их огнестойкости, принимаются 3 одновременных пожара с расходом воды на наружное пожаротушение 40л/сек. на 1 пожар.

Необходимый расход воды на пожаротушение составит на оба срока проектирования:

Хранение противопожарного запаса  воды предусматривается вместе с аварийным объемом в резервуарах чистой воды на площадках водопроводных станций и насосных станций I подъема. Максимальный срок восстановления пожарного объема не должен превышать 24 часа. Аварийный объем воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного водопотребления в течение не менее 12 часов. Срок восстановления аварийного объема воды – 36-48 часов.

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается низкого давления. При максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание должен быть не менее 10м  на первый этаж, на каждый последующий этаж добавляется 4м. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60м. При пожаротушении свободный напор в сети (на уровне поверхности земли) должен быть не менее 10м. Повышение напора производится передвижными автонасосами.

Источники  хозяйственно-питьевого водоснабжения

Источником водоснабжения сохраняются подземные воды. Наиболее перспективным является  существующий водоносный горизонт, приуроченный к пескам четвертичных, мелам туронских отложений. Водоносный горизонт безнапорный. В связи с отсутствием заключений геолого-экономической оценки месторождений подземных вод и в соответствии с Областной  целевой программой «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской Области на 2006 - 2010 годы» настоящим проектом предусматривается проведение следующих мероприятий:

- сохранение имеющегося потенциала мощности системы водоснабжения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения водозаборных сооружений;

- поиск новых источников подземных вод и их освоение с целью обеспечения населения Дьяченковского сельского поселения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующем водозаборе.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хоз-питьевой воды и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Для уменьшения объема потребляемой воды из подземных источников на нужды населения проектом предлагается расход воды на полив территории обеспечить из поверхностных источников. Таким образом, суммарный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды Дьяченковского сельского поселения (за исключением расхода на полив) составят 948.75 м3/сутки на I очередь, и 1122.50 м3/сутки на расчетный срок строительства, из них на хозяйственно - питьевые нужды населения 514.05м3/сутки на I очередь и 636.90м3/сутки на расчетный срок. Суммарные расходы воды по Дьяченковскому сельскому поселению представлены в таблице 45.

В случае увеличения водоотбора, для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов Дьяченковского сельского поселения, потребуется бурение новых водозаборных скважин. Местоположение скважин определяются на основании гидрогеологических изысканий, с учетом соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения.

В случае увеличения водоотбора, для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов Дьяченковского сельского поселения, вновь размещаемые водозаборные скважины, могут располагаться в любом месте, соответствующем санитарным нормам и экономической целесообразности.

Также для достижения нормативных показателей по качеству воды отпускаемой населению предусматривается организация станций обезжелезивания, строительство установок обеззараживания воды ультрафиолетом и замена по мере необходимости магистральных трубопроводов, в связи со значительным амортизационным износом.

Источники технического водоснабжения

Для обеспечения технических нужд вновь размещаемых сельскохозяйственных предприятий, а также для удовлетворения производственных нужд котельных с. Дьяченково и с. Терешково, проектом предлагается в п. Терешково организация технического водозабора. Также технический водозабор в засушливый период будет использоваться для подпитки прудов – накопителей оросительной системы с. Дьяченково и с. Терешково.

В с. Амбросимово проектом предусматривается реконструкция технического водозабора с увеличением мощности для обеспечения технических нужд проектируемых предприятий и котельных.

Зоны санитарной охраны

Проектом предусматривается оборудование ЗСО первого пояса на водозаборах радиусом не менее 50м. К тому же согласно СНиП 2.04.02-84* для зоны санитарной охраны 1-го пояса водозаборных сооружений необходимо устройство глухого ограждения высотой 2.5м.

Первоочередные предложения по охране водозаборов подземных вод состоят в организации мероприятий  по охране зон санитарной охраны, в пределах которых реализуется система ограничений и запрещений  использования территории и проведения, специальных санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий, исключающих возможность поступления загрязнения в водозаборы и водоносный горизонт. ЗСО устанавливаются также на всех сооружениях водопровода (водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды), где организуется особый режим.

Схема водоснабжения

Схема водоснабжения сохраняется и учитывает сложившуюся систему магистральных сетей, появление новых потребителей.

Водопроводная сеть во всех населенных пунктах Дьяченковского сельского поселения проектируется кольцевой. Протяженность проектируемой водопроводной сети составляет: с. Дьяченково – 12.80 км, с Терешково – 10.10 км, с Полтавка – 9.70 км, с. Красногоровка – 14.10 км, с Амбросимово –6.25 км. Сеть оборудуется водопроводной арматурой, пожарными гидрантами. В соответствии с Областной  целевой программой «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской Области на 2006 - 2010 годы» проектом предусматривается  замена существующих  и прокладка новых магистральных водоводов из-за значительного износа, что приводит к неоправданно большим потерям воды при ее транспортировке.

Также настоящим проектом предусматривается восстановление утраченной оросительной системы для орошения сельхозугодий Дьяченковского  сельского поселения. Трассировка оросительных водоводов восстанавливается по предыдущим коридорам.

Плановое положение сетей и сооружений по срокам проектирования показано на «Схеме водоснабжения и канализации» масштаба 1:10000

Выводы

Таким образом, для удовлетворения нужд населения Дьяченковского сельского поселения необходимо провести следующие первоочередные мероприятия:

- проведение гидрогеологической разведки запасов  подземных вод, с дальнейшим расширением действующего водозабора;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений;

- строительство станции обезжелезивания, строительство установки обеззараживания воды ультрафиолетом;

- замена существующих водопроводных сетей, с возможным увеличением диаметров;

- строительство новых водопроводных сетей протяженностью 50.20 км, в том числе на 1 очередь строительства 32.90 км;

- организация ЗСО существующих  водозаборов.

Суммарные расходы питьевой воды на нужды Дьяченковского сельского поселения, м3/сутки

Таблица 41

| № п/п | Наименование планировочных районов и населенных пунктов | I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточные (за год) |  |  |  |  | в сутки наибольшего водопотребления |  |  |  |  | среднесуточные (за год) |  |  |  |  | в сутки наибольшего водопотребления |  |  |  |  |
|  |  | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 21 | 22 |
| 1 | Дьяченковское сельское поселение всего водопотребление | 514.05 | 51.40 | 158.50 | 225.0 | 948.75 | 616.86 | 61.68 | 190.3 | 270.0 | 1138.8 | 636.90 | 63.0 | 158.50 | 264.0 | 1122.5 | 764.28 | 76.43 | 190.3 | 316.8 | 1347.8 |
| 2 | Итого водопотребление из --- подземных источников водоснабжения - поверхностные источники водоснабжения | 514.05 | 51.40 | 158.50 | 225.0 | 723.95 225.00 | 616.86 | 61.68 | 190.3 | 270.0 | 868.84 270.00 | 636.90 | 63.0 | 158.50 | - 264.0 | 858.40 264.00 | 764.28 | 76.43 | 190.3 | 316.8 | 1031.0 316.80 |

3.5.6. Водоотведение

Настоящим проектом предусматривается организация для с. Дьяченково новой полной раздельной системы канализации. В сеть хозяйственно- бытовой канализации принимаются сточные воды жилой и общественной застройки, а также бытовые и загрязненные  производственные стоки производственных объектов. Производственные стоки, принимаемые в поселковую сеть, не должны нарушать работу канализационных сетей и сооружений. Стоки, не отвечающие этому требованию, должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

Для остальных населенных пунктов Дьяченковского сельского поселения  предусматривается организация локальной системы хозяйственно-бытовой канализации. Промышленные стоки также должны проходить очистку на  собственных локальных очистных сооружениях.

Проектные решения по дождевой канализации рассматриваются в разделе 3.6. «Мероприятия по защите от опасных природных и техногенных процессов, благоустройство территории».

Расчетные расходы сточных вод

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилой застройки и общественных зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 (см. табл. 75 раздела «Водоснабжение»).

На I очередь строительства и расчетный срок, для не канализированных районов с водопользованием из водоразборных колонок удельное водоотведение принято равным 25 л/сутки на одного жителя согласно СНиП 2.04.02-84. .

Расходы стоков от производственных объектов приняты равными водопотреблению промышленности с понижающим коэффициентом 0.9

В соответствии с принятыми нормами водоотведения среднесуточные расходы сточных вод от населения приводятся по срокам проектирования. Неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 5% от среднесуточного водоотведения  (СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения, п.2.5.).

Суммарные расходы сточных вод, среднесуточные по срокам проектирования приводятся в таблицах 42-43.

Суточные расходы  сточных вод от населения

Таблица 42

| Название населенный пункт | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением |  |  |  |  |  | Суммарный расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с ваннами и местными водонагревателями |  | С газонабжением |  | Водопользование из водоразборных колонок |  |  |
|  | Население тыс.чел 1-я очередь расч.срок | Расход воды м3/сутки 1-я очередь расч.срок | Население тыс.чел 1-я очередь расч.срок | Расход воды м3/сутки 1-я очередь расч.срок | Население тыс.чел 1-я очередь расч.срок | Расход воды м3/сутки 1-я очередь расч.срок |  |
| с. Дьяченково | 1,00 1,50 | 210.00 315.00 | 0.80 0.70 | 100.00 91.00 | 0.70 0.30 | 17.50 17.50 | 327.50 423.50 |
| с. Терешково | - - | - - | 0.35 0.47 | 45.50 61.10 | 0.37 0.25 | 9.25 6.25 | 54.75 67.35 |
| с. Полтавка | - - | - - | 0.26 0.37 | 33.80 48.10 | 0.36 0.25 | 9.00 6.25 | 42.80 54.35 |
| Красногоровка | - - | - - | 0.23 0.34 | 28.75 44.20 | 0.35 0.21 | 8.75 5.25 | 37.50 49.45 |
| с. Абросимово | - - | - - | 0.04 0.05 | 5.00 6.50 | 0.04 0.01 | 1.00 0.25 | 6.00 6.75 |
| Итого по Дьяченковс-кому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  | 468.55 601.40 |

Суммарные расходы сточных вод Дьяченковского сельского поселения от населения, м3/сутки

Таблица 43

| № п/п | Наименование планировочных районов и населенных пунктов | I очередь |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточные (за год) |  |  |  | в сутки наибольшего водопотребления |  |  |  | среднесуточные (за год) |  |  |  | в сутки наибольшего водопотребления |  |  |  |
|  |  | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 7 | 8 | 9 |  | 12 | 13 | 14 |  | 17 | 18 | 19 |  | 22 |
| 1 | Всего водопотребление | 468.5 | 23.42 | 142.2 | 634.12 | 515.35 | 25.76 | 156.9 | 698.01 | 601.4 | 30.07 | 142.6 | 774.07 | 661.54 | 33.0 | 156.9 | 851.44 |

Схема канализования

На перспективу проектом предлагается канализование всех населенных пунктов Дьяченковского сельского поселения.

с .Дьяченково

Проектом предусматривается следующая схема удаления стоков.

Сточные воды с рассматриваемой территории самотечными сетями канализации отводятся на проектируемую канализационную насосную станцию. Далее сточные воды по напорному коллектору поступают на канализационные очистные сооружения г. Богучара полной биологической очистки, мощностью 2500м3/сутки располагаемые на северо-востоке с.Дьяченково. На I-очередь строительства и расчетный срок в не канализированной застройке предусматриваются водонепроницаемые выгреба, из которых неочищенные стоки подлежат регулярному вывозу на сливную станцию канализационных очистных сооружений г. Богучара

Сточные воды производственных объектов перед поступлением в сеть хозяйственно - бытовой канализации  подлежат очистке на локальных очистных сооружениях.

Плановое положение канализационных сетей бытовой канализации определяется рельефом территории районов застройки, планировочными решениями генплана и действующими сооружениями канализации. Положение сетей и сооружений по срокам проектирования показано на «Схеме водоснабжения и канализации» масштаба 1:10000.

с Терешково, с. Полтавка с. Красногоровка и с. Амбросимово

Для удаления хоз-бытовых стоков в данных населенных пунктах предусматривается организация современных локальных очистных сооружений, размещаемых как для группы зданий, так отдельно для каждого личного подсобного хозяйства.

Локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством очистных сооружений является отсутствие необходимости вызова ассенизационной машины и загрязнения участка, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют водоочистку, достигающую 98%.

Процесс биологической очистки канализационных стоков заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами органических веществ, поступаемых в приемную камеру очистного сооружения. В процессе дыхания микроорганизмов вредные органические вещества окисляются, и происходит их распад на безвредные. В установках отсутствуют неприятные запахи, т.к. при очистке не происходит выделения метана и сернистого газа.

Очищенная сточная вода после переработки может быть использована для полива прилегающей территории. В зависимости от мощности размещаемых для группы домов, производительность таких очистных сооружений находится в диапазоне от 0.75 м3/сутки до 50 м3/сутки. Локальные очистные сооружения занимают не более 2 кв.м. площади территории участка. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 15м. Срок службы до капитального ремонта очистного сооружения канализации из стали — не менее 25 лет, из полипропилена — не ограничен. Таким образом, проектом предусматривается следующая схема удаления стоков:

На 1 - ю очередь строительства предусматривается организация локальных очистных сооружений для общественных, административных и образовательных учреждений, и также для вновь размещаемой индивидуальной застройки. Мощность очистных сооружений будет определена в зависимости от количества обслуживаемых лиц. Стоки после очистки будут использованы для полива зеленых насаждений общего пользования и территорий личных подсобных хозяйств.

На расчетный срок и перспективу развития предусматривается обеспеченность локальными очистными сооружениями всего населения с. Терешково, с. Полтавка с. Красногоровка и с. Амбросимово.

Сточные воды производственных объектов подлежат очистке на собственных локальных очистных сооружениях.

Выводы. Для обеспечения населения  системой  канализования необходимо провести следующие мероприятия:

- строительство канализационной насосной станции;

- строительство новых канализационных сетей протяженностью 11.12 км, в том числе 4.20 км на 1 очередь;

- размещение локальных очистных сооружений.

3.5.7. Отходы производства и потребления

Задачей санитарной очистки поселения является сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) из всех зданий и выполнение работ по летней и зимней уборке улиц с целью обеспечения чистоты улиц и безопасности проездов.

Количество ТБО от жилых и общественных зданий и смета приведено в табл. по нормам СНиПа 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 44

| 1 | ТБО от жилых и общественных зданий | 1-я очередь | Расч.срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Норма накопления на 1 человека в год, л | 1500 | 1500 |
|  | 2.Расчетное количество жителей, тыс.чел. | 4.5 | 4.4 |
|  | 3.Годовое количество (округленно), тыс.м3 | 6.75 | 6.60 |
| 2. | Смет с твердых покрытий проездов |  |  |
|  | 1.Норма накопления с 1м2 в год, л | 15 | 18 |
|  | 2.Площадь убираемой территории, м2 | 360000 | 430000 |
|  | 3.Годовое количество (округленно), тыс.м3 | 5.40 | 7.74 |
|  | Всего (п.1.3. + 2.3.) | 12.15 | 14.34 |

Проектом предусматривается планово-регулярная схема очистки территории.

Сбор твердых бытовых отходов в жилой и общественной застройке осуществляется:

- в зоне малоэтажных домов сбор ТБО осуществляется в стандартные (V=0,75м3) герметичные контейнеры из оцинкованного железа, пластмасс, металла, обработанного антикоррозионным и антиадгезионным покрытием. Контейнеры устанавливаются на обустроенных площадках. Там же располагаются съемные контейнеры – кузова для крупногабаритных отходов;

- в зоне индивидуальных жилых домов отходы собираются в бумажные или малые пластмассовые сборники, которые вручную или механизировано загружаются в кузов собирающего мусоровоза. Сбор ТБО происходит без разделения их по компонентам. По мере создания условий для селективного сбора отходов, которые сейчас невозможно ограничить временными рамками, на контейнерных площадках будут устанавливаться несколько емкостей – по числу утилизируемых компонентов. Накопленные в населенных пунктах Дьяченковского сельского поселения ТБО вывозятся к местам их утилизации и захоронения специализированным транспортом.

Ориентировочно количество основных типов специальных машин для вывоза твердых бытовых отходов и уборки городской территории подсчитано по справочнику «Санитарная очистка», Стройиздат, М, 1985г. и сведено в табл.

Таблица 45

| Основные типы машин |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расч.срок |
| 1 | Мусоровозы |  |  |
|  | 1.Усредненный норматив потребности на 100тыс. жителей, шт. | 20 | 20 |
|  | 2.Расчетное количество жителей, тыс.чел. | 4.5 | 4.4 |
|  | 3.Необходимое количество мусоровозов, шт. | 1 | 1 |
| 2. | Спецмашины по уборке территории |  |  |
|  | 1.Усредненный норматив потребности на 1млн.м2 убираемой территории | 60 | 60 |
|  | 2.Площадь убираемой территории, млн.м2 | 0.36 | 0.43 |
|  | 3.Необходимое количество спецмашин, шт. | 22 | 26 |
|  | Всего мусоровозов, спецмашин и механизмов (1.3+2.3) | 23 | 27 |

Примечания: 1.В общее количество машин по городу входит спецтранспорт по вывозу твердых и

жидких бытовых, специальных отходов, мойке контейнеров, эксплуатации полигона летней и зимней механизированной уборке территории.

Настоящим проектом с целью уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду предлагается рекультивировать существующие свалки и несанкционированные скотомогильники. Проектом предлагается организация новых полигонов ТБО и санкционированных скотомогильников. Санитарно-защитная зона от полигонов принимается 500м по СанПиНу 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На следующих стадиях проектирования данные проектные предложения могут быть откорректированы в соответствии с разрабатываемой в настоящее время «Генеральной схемы санитарной очистки территории в Воронежской области».

3.6. Мероприятия по защите от опасных природных и техногенных процессов, благоустройство территории

На основании проведенного комплексного анализа размещение объектов социального и общественного значения определено, как правило, на территориях, наиболее благоприятных для застройки. На пойменных участках, подвергающихся затоплению паводковыми водами, и других территориях, где наблюдаются опасные природные процессы, новая застройка не размещается. Проектом предусмотрены следующие защитные мероприятия:

- Мероприятия по защите от овражной эрозии.

- Рекультивация нарушенных территорий.

Мероприятия по защите от овражной эрозии

Самый распространенный опасный природный процесс, который наблюдается на территории района – развитие овражной эрозии.

Рассматриваемая территория изрезана большим количеством оврагов и лощин с крутыми склонами. В тальвегах лощин концентрируются потоки дождевых вод, которые при наличии нарушенных участков на склонах могут предопределить образование новых оврагов. Наличие оврагов и развитие овражной эрозии не приводят к чрезвычайным ситуациям, но препятствуют осуществлению застройки и сельскохозяйственному производству.

Основным мероприятием, предотвращающим рост оврагов, является организация поверхностного стока с прилегающих территорий в обход оврагов, устройство водоотводных лотков, быстротоков, перепадов по тальвегам. Для предотвращения роста оврагов верховые участки и небольшие отвершки предлагается засыпать, крутые, обрывистые склоны уположить и укрепить посевом трав. В тальвегах оврагов для уменьшения скорости течения могут быть устроены запруды или полузапруды, вдоль бровки откоса посажены деревья и кустарники с развитой корневой системой. На территориях, прилегающих к оврагам, намечается залужение перелогов и залежей.

Особое внимание обращается на участки пересечения оврагов автодорогами. Помимо организации водоотвода, строительства водопропускных устройств, необходимо обеспечить устойчивость насыпей дорог, укрепление их откосов.

На территориях населенных пунктов предусматривается развитие сетей отвода поверхностного стока: устройство вдоль дорог и понижений рельефа открытых водостоков. Выпуск дождевых и талых вод будет осуществляться в постоянные или временные водотоки. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных территорий намечается очищать на локальных очистных сооружениях открытого или закрытого типа.

Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

Рекультивация нарушенных территорий

На территориях ликвидируемых несанкционированных свалок намечается рекультивация нарушенных земель. Нарушенные участки должны быть спланированы с последующим восстановлением растительного слоя и озеленением.

3.7. Экологическое обоснование проектных решений

Оздоровлению окружающей среды будет способствовать предлагаемые  проектом планировочные решения по территориальному развитию населенных пунктов и всего поселения.

1.Проектом намечены мероприятия по восстановлению и дальнейшему  развитию сфер жизнеобеспечения населения:

-производственной сферы – сельскохозяйственных предприятий молочного животноводства, свиноводства и растениеводства для обеспечения кормовой базы, а также первичной переработки сельхозпродукции с организацией санитарно-защитных зон;

-социальной сферы – строительство новой жилой и общественной застройки преимущественной индивидуальной с приусадебными участками и частично малоэтажной в с.Дьяченково, благоустройство территорий общего пользования и строительство объектов спортивно-оздоровительного назначения: физкультурно-оздоровительные комплексы – в с.Дьяченково и с.Полтавка, плоскостные спортивные сооружения – в с.Дьяченково, с.Полтавка, с.Терешково, с.Абросимово;

-объектов инженерной инфраструктуры – строительство локальных отопительных котельных в новой жилой и общественной застройке, использование альтернативного топлива (биогаза), организация централизованной системы водоснабжения и новой полной раздельной системы канализации в с.Дьяченково, для остальных населенных пунктов - локальных очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых стоков, рекультивация существующих свалки и скотомогильника с организацией новых полигона ТБО и скотомогильника;

-транспортной сети – строительство дорог местного значения Абросимово-Монастырщина и Красногоровка-Старотолучеево (со строительством моста через р.Дон), строительство подъезда к с.Терешково от дороги регионального значения Богучар-Монастырщина, усовершенствование дорожного покрытия дороги местного значения Красногоровка-Абросимово, реконструкция и благоустройство улиц населенных пунктов.

2.Проектом предусматривается формирование природного и средозащитного каркаса:

- развитие открытых озелененных пространств на территории поселения, пригодных для рекреационного освоения, в том числе в населенных пунктах: с.Дьяченково и с.Полтавка на пойменных территориях р.Левая Богучарка, с.Терешково, с.Красногоровка, с.Абросимово – на прилегающих к р.Дон территориях с учетом обустройства подходов и укрепления склонов;

- сохранение и благоустройство природоохранных территорий - земель лесного фонда, в том числе государственных лесных полос, водоохранных зон водных объектов, полезащитных лесных полос;

-расширение и благоустройство системы зеленых насаждений общего пользования на территории населенных пунктов.

3.Для улучшения качества почв и увеличения площадей сельскохозяйственных угодий необходимо проведение мероприятий:

-по восстановлению утраченных пахотных земель и увеличению площади выпасов, за счет:

комплекса противоэрозионных мероприятий (создание приовражных лесных полос, насаждений на берегах и днищах балок, откосах и водотоках оврагов, посадка водопоглощающих лесных полос по горизонталям склоновых земель, выполаживание оврагов с последующим облесением и залужением склонов и дна оврагов),

агрофитомелиоративных приёмов, включающих технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность (обработка почвы, создание биоинженерных сооружений - лесные защитные насаждения и простейшие гидротехнические сооружения).

-по сохранению и повышению плодородия почв за счет проведения агротехнических мероприятий:

учет качества оросительных вод, поддержание оптимального увлажнения почв, строительство закрытой ирригационной системы, борьба с вторичным засолением, проведение химической и биологической мелиорации и другие,

-по защите почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами путем рационального применения ядохимикатов, обеспечивающих агротехническую эффективность вносимых удобрений, и создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

Таблица 46

| № п/п | Населенный пункт | Наименование предприятий | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Полтавка | Свиноферма до 4тыс. голов | 300м |
| 2 |  | Молочно-товарная ферма | 50м |
| 3 |  | Мастерская по ремонту сельхозтехники | 300м |
| 4 |  | Склад ГСМ | 100м |
| 5 |  | Мини-перерабатывающее производство | 50м |
| 6 |  | Пункт по переработке зерна | 50м |
| 7 |  | Заготовительно-складская база | 50м |
| 8 | с. Дьяченково | Молочно-товарная ферма | 50м |
| 9 |  | Мастерская по ремонту сельхозтехники | 300м |
| 10 |  | Пункт по переработке зерна | 50м |
| 11 |  | Заготовительно-складская база | 50м |
| 12 |  | Склад ГСМ | 100м |
| 13 | с. Терешково | Молочно-товарная ферма | 50м |
| 14 |  | Мини-перерабатывающее производство | 50м |
| 15 | с. Красногоровка | Свиноферма до 4тыс. голов | 300м |
| 16 |  | Мини-перерабатывающее производство | 50м |
| 17 |  | Мастерская по ремонту сельхозтехники | 300м |
| 18 | с. Абросимово | Молочно-товарная ферма | 50м |
| 19 |  | Мини-перерабатывающее производство | 50м |
| 20 |  | Заготовительно-складская база | 50м |

3.8. Предложения по формированию строительных программ на I очередь строительства

Общий объем инвестиций за рассматриваемый период по основным строительным программам оценивается 183,3 млн.руб.

Ориентировочные инвестиции в наиболее крупные строительные объекты и программы

Таблица 47

| № п/п | Наименование отраслей | I очередь строительства (2015 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб.*) | % к итогу |
| 1 | Объекты социального и культурно-бытового строительства | 46,8 | 25 |
| 2 | Развитие инженерной инфраструктуры | 126,5 | 70 |
|  | Электроснабжение | 85,5 | 47 |
|  | Водоснабжение и водоотведение | 41,0 | 23 |
| 3 | Транспортная сеть и дорожное хозяйство | 10,0 | 5 |
|  | ИТОГО: | 183,3 | 100,0 |

*) в современных ценах

Перечень объектов, рекомендуемых к строительству в Дьяченковском сельском поселении в период I очереди (2009-2015гг.) приведен в следующей таблице.

Таблица 48

| № п/п |  | Наименование объектов и сооружений | Параметры объектов |  |  | Примечание (размещается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индивидуальная застройка (с участками) | 21 тыс. м2 |  |  |  |
| Объекты социального и культурно-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Детское дошкольное учреждение | 1 объект на 90 мест |  |  | Ввод в эксплуатацию построенного здания ДДУ в с. Дьяченково |
| 3 |  | Реконструкция ФАПов | Увеличение посещаемости на 12 пос./смену, организация при ФАПах аптечных пунктов общей площадью 50 м2 |  |  |  |
| 4 |  | Торгово-бытовой центр (начало строительства), включающий: | 1 объект |  |  |  |
|  |  | - магазины непродовольственных товаров | 80 м² торг.пл. |  |  | в составе торгово-бытового центра с. Дьяченково |
|  |  | - предприятия общественного питания | 1 объект на 25 мест |  |  |  |
|  |  | - предприятия бытового обслуживания | 3 раб.мест |  |  |  |
| 5 |  | Предприятие общественного питания | 1 объект на 30 мест |  |  | с. Дьяченково |
| Дорожно-транспортное строительство |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Автостанция | 1 объект |  |  | Размещается в с. Дьяченково по ул. Школьная |
| 7 |  | Реконструкция уличной сети | 1,2 км |  |  |  |
| 8 |  | Строительство уличной сети | 2,6 км |  |  |  |
| 9 |  | СТО | 1 объект |  |  | Размещается в с. Дьяченково по ул. Дорожная |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 10 | Скважинный водозабор хоз-питьевого водоснабжения |  |  | 725 м3/сут | Расширение существующего водозабора, организация нового водозабора(бурение скважин) Обустройство зон санитарной охраны |  |
| 11 | Уличные сети водоснабжения |  |  | 11.80км |  |  |
| 12 | Водопроводные очистные сооружения |  |  | 725 м3/сут | Установка станции обезжелезивания, станции обеззараживания воды ультрафиолетом |  |
| 13 | Поверхностный технический водозабор |  |  | определяются на следующих стадиях проектирования | Новое строительство, реконструкция существующего водозабора |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 14 | Канализационные насосные станции |  |  | 1 шт | Новое строительство |  |
| 15 | Локальные очистные сооружения |  |  | Количество и необходимая мощность будет определена в дальнейшем в зависимости от количества обслуживаемых лиц | Установка оборудования |  |
| 16 | Уличные сети водоотведения |  |  | 4.20 км | Новое строительство |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабельные линии 10кВ |  |  | 29,5 км | Прокладка кабеля |  |
| 18 | Трансформаторные подстанции |  |  | 13 объектов | Новое строительство |  |
| 19 | ПС 35/10кВ |  |  | 2 объекта | Реконструкция |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 20 | Новые котельные |  |  | 4 объекта суммарной мощностью 1,5Гкал/час. | Для обеспечения теплоснабжением общественно-деловой застройки и ДДУ |  |
| 21 | Существующие котельные |  |  | 3объекта | Реконструкция |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 22 | ШРП (Шкафные регуляторные пункты) |  |  | 5 объектов | Новое строительство для обеспечения потребителей индивидуальной застройки |  |
| 23 | Газораспределительная сеть высокого давления |  |  | 0,5 км | Новое строительство |  |
| 24 | Газораспределительная сеть среднего давления |  |  | 10,5 км | Новое строительство |  |
| 25 | Газораспределительная сеть низкого давления |  |  | 13,0 км | Новое строительство |  |
|  | Связь |  |  |  |  |  |
| 26 | АТС |  |  | 1 объект | Реконструкция |  |

4. Основные технико-экономические показатели

Таблица 49

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.01.2008 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах В том числе территории: | га | 23720 | 23720 | 23720 |
| 1.1.1 | Из общей площади земель сельского поселения территории: | -"- |  |  |  |
|  | жилых зон | -"- | 624 | 670 | 755,5 |
|  | из них: | -"- |  |  |  |
|  | - малоэтажная застройка | -"- | 11,5 | 11,5 | 17,5 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 612,5 | 658,5 | 738,0 |
| 1.1.2. | общественно-деловых зон | -"- | 11,6 | 12,0 | 20,7 |
| 1.1.3 | производственных зон | -"- | 21,6 | 60,5 | 126,2 |
| 1.1.4. | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 149,7 | 153,0 | 191,8 |
| 1.1.5. | рекреационных территорий | -"- | 745,3 | 760,0 | 799,5 |
| 1.1.6. | зон сельскохозяйственного использования | -"- | 15944,8 | 15950,0 | 16095,8 |
| 1.1.7. | зон специального назначения | -"- | 883,0 | 883,0 | 888,4 |
| 1.1.8. | водные пространства | -"- | 26 | 26 | 26 |
| 1.1.9. | иных зон | -"- | 5314,0 | 5205,5 | 4816,1 |
| 1.1.10. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования | -"- | 149,7 | 175 | 271,8 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | - | 22 | 80 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 149,7 | 153 | 191,8 |
| 1.1.11. | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | -"- | 416,7 | 416,7 | 416,7 |
| 1.1.12. | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения, | га | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилой застройки | -"- | - | - | 39 |
|  | производственной застройки | -"- | - | - | 2 |
|  | территорий сельскохозяйственных предприятий | -"- | - | - | 8,5 |
| 1.1.13. | Из общей площади земель сельского поселения: | -"- | 23720 | 23720 | 23720 |
|  | земли федеральной собственности | -"- | - | - | - |
|  | земли субъекта Российской Федерации | -"- | 5 | 5 | 5 |
|  | земли муниципальной собственности | -"- | 3119 | 3123 | 3161 |
|  | земли частной собственности | -"- | 20596 | 20592 | 20554 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения сельского поселения – всего, в том числе: | тыс. чел. | 4,55 | 4,5 | 4,4 |
|  | с. Дьяченково | -"- | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | с. Терешково | -"- | 0,74 | 0,72 | 0,68 |
|  | с. Полтавка | -"- | 0,63 | 0,62 | 0,60 |
|  | с. Красногоровка | -"- | 0,60 | 0,58 | 0,55 |
|  | с. Абросимово | -"- | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения/ в год: |  |  |  |  |
|  | прирост | чел. | - | - | - |
|  | убыль | чел. | -15 | -8 | -6 |
| 2.3. | Показатели миграции населения/в год: |  |  |  |  |
|  | прирост | чел. | - | - | - |
|  | убыль | чел. | -17 | -7 | -3 |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% | 4,55/100 | 4,5/100 | 4,4/100 |
|  | - дети до 15 лет | -"- | 0,6/13,3 | 0,6/13 | 0,7/15 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 2,8/61,7 | 2,8/62 | 2,6/60 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 1,1/25,0 | 1,1/25,0 | 1,1/25,0 |
| 2.5. | Численность занятого населения - всего | тыс. чел./% | 2087/100 | 2220/100 | 2560/100 |
|  | из них - в производственной сфере в том числе: | тыс. чел./% численности занятого населения | 1472/70,5 | 1580/71 | 1860/72,5 |
|  | сельское и лесное хозяйство | -"- | 1363/65,3 | 1465/66 | 1720/67 |
|  | - в непроизводственной сфере | -"- | 615/29,5 | 640/29 | 700/27,5 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | 92,4 | 113,0 | 155,0 |
|  | с. Дьяченково | -"- | 53,4 | 62,5 | 87,0 |
|  | с. Терешково | -"- | 13,0 | 17,0 | 24,0 |
|  | с. Полтавка | -"- | 11,8 | 15,0 | 21,0 |
|  | с. Красногоровка | -"- | 10,6 | 15,0 | 19,0 |
|  | с. Абросимово | -"- | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | -"- | -/- | -/- | 6,0/4 |
|  | в частной собственности | -"- | 92,4/100 | 113,0/100 | 149/96 |
| 3.3. | Из общего жилищного фонда: | -"- |  |  |  |
|  | в малоэтажных 2-этажных домах | -"- | 11,5 | 11,5 | 17,5 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 80,9 | 101,5 | 137,5 |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир/% к существующему | - | 0,4 | 1,0 |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 92,4 | 92,0 | 112,5 |
| 3.6. | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | - | 21,0 | 63,5 |
|  | с. Дьяченково | -"- | - | 9,0 | 34 |
|  | с. Терешково | -"- | - | 4,5 | 11,5 |
|  | с. Полтавка | -"- | - | 3,0 | 9,0 |
|  | с. Красногоровка | -"- | - | 4,5 | 9,0 |
|  | с. Абросимово | -"- | - | – | – |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства: | -"- | - |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | - | - | 6,0/9,5 |
|  | за счет средств населения | -"- | - | 21,0/100 | 57,5/90,5 |
| 3.8. | Структура нового жилищного строительства по этажности В том числе: | тыс. м2 общей площади квартир/% | - | 21,0 | 63,5 |
|  | Малоэтажное 2 эт. | -"- | - | - | 6,0 |
|  | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 21,0 | 57,5 |
| 3.9 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 20,3 | 25,0 | 35,0 |
| 3.10. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 73 | 88 | 92 |
|  | канализацией | -"- | 0 | 69 | 70 |
|  | отоплением | -"- | - | - | - |
|  | газом (сжиженным) | -"- | 88 | 90 | 100 |
|  | горячей водой | -"- |  |  |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | -/- | 90/20 | 155/35 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 650/141 | 650/144 | 650/148 |
| 4.3. | Амбулаторные учреждения - всего/1000 чел. | посещений в смену | 60/13 | 72/16 | 72/16,5 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность уличной сети | км | 67,4 | 70,0 | 80,4 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | 19,4 | 283,2 | 80,4 |
| 5.2. | Из общей протяженности улиц улицы, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 71 | 67 | 0 |
| 5.3. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 264 | 300 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 948.75 | 1122.5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 14.00 | 514.05 | 636.90 |
|  | на производственные нужды | -"- | - | 158.50 | 158.50 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений, м3/сут |  | 14.00 | 725.00 | 860.00 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | 14.00 | 725.00 | 860.00 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут на чел. | 65 | 215 | 249 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 65 | 116 | 141 |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | км | 10.30 | 22.10 | 49.60 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | - | 634.12 | 774.07 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | - | 468.55 | 601.40 |
|  | производственные сточные воды | -"- | - | 142.60 | 142.60 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | 4.20 | 11.12 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн. кВт·ч/год | 28,09 | 112,62 | 153,68 |
|  | на производственные нужды | -"- | 23,65 | 105,89 | 138,19 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 4,44 | 7,38 | 15,5 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 800 | 950 | 950 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | ПС 35/10 кВ | ПС 35/10 кВ | ПС 35/10 кВ |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, | тыс. Гкал/год | 71,89 | 249,67 | 360,78 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 47,94 | 142,45 | 220,84 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе ТЭЦ - всего | Гкал/ч | децентрализованная система | децентрализованная система | децентрализованная система |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа/угольного топлива: | млн. м3/тыс. тонн/ год | 9,7 | 33,7 | 48,7 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 6,47 | 19,22 | 29,81 |
|  | на производственные нужды | -"- | 3,23 | 14,47 | 18,89 |
| 6.5.2. | Источники подачи газа | -"- | АГРС г.Богучар |  |  |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 80 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000жителей | 250 | 300 | 300 |
| 6.7. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 7.40 | 7.80 | 8.4 |
|  | В том числе твердых бытовых отходов | -"- | 6.60 | 6.75 | 6.60 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 10,6 | 10,6 | 13,1 |

5. Графические материалы

5.1. Схема положения поселения в структуре Богучарского муниципального района Воронежской области

5.2. Схема современного использования территории поселения с отображением земель различных категорий

5.3. Схема ограничений. Схема  с отображением результатов анализа комплексного развития территории

5.4. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений)

5.5. Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения). Мероприятия по защите территории от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Инв.№ 434/1                  экз.5

Инв. № 501/1

Экз. 5

ДЬЯЧЕНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

270-1

ТОМ 2

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Откорректировано по замечаниям:

- - Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области (исх. N6-851 от 02.03.2011г.)

- -Управления по экологии и природопользованию Воронежской области (исх. N 03-21-1198 от 01.04.2011г.)

- Управление лесного хозяйства Воронежской области (исх. N 06/882от 05.04.2011г.)

- Департамент культуры Воронежской области (исх. N 01-21/491 от 09.03.2011г.)

- Управление Автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области (исх. № 2149 от 18.08.2011 г.)

- Администрация Дьяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области

Санкт-Петербург

2010

ДЬЯЧЕНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

270-1

ТОМ 2

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Президент

ООО «Институт строительных проектов»			C.А.Смирнова

Главный архитектор проекта						В.И.Олейников

Санкт-Петербург

2010

ТОМ 2

Положения о территориальном планировании

Оглавление

1.Введение	3

2. Общие положения	3

3. Цели и задачи территориального планирования	3

4. Перечень мероприятий по территориальному планированию	5

4.1. Экономическая база	5

4.2. Население	8

4.3. Норма  жилищной обеспеченности	8

4.4. Жилищный фонд	9

4.5. Новое жилищное строительство	9

4.6. Система социального и культурно-бытового обслуживания	9

4.7. Территории необходимые для размещения нового жилищного  строительства и объектов социального и культурно-бытового обслуживания	11

4.8. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории сельского поселения	11

4.9. Транспортная инфраструктура	13

4.10. Инженерная инфраструктура	14

4.10.1. Электроснабжение	14

4.10.2. Теплоснабжение	14

4.10.3. Газоснабжение	14

4.10.4. Связь	15

4.10.5. Водоснабжение	16

4.10.6.Водоотведение	16

4.10.6.Отходы производства и потребления	16

4.11. Мероприятия по защите от опасных природных и техногенных процессов, благоустройство территории	16

4.12. Оздоровление окружающей среды	17

4.13. Предложения по изменению границы населенного пункта	18

4.14. Первая очередь строительства (2015 г.)	18

5.Основные технико-экономические показатели	20

6. Графические материалы	25

6.1. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон	25

6.2. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (основной чертеж	25

1.Введение

ООО «Институт строительных проектов» (Санкт-Петербург) по заказу Администрации Дъяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области на основании муниципального контракта от 14.01.2009 №1, в соответствии с Заданием на подготовку проекта генерального плана Дъяченковского сельского поселения выполнил проект «Генеральный план Дъяченковского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области».

2. Общие положения

Территориальное планирование – вид градостроительной деятельности, установленный Градостроительным Кодексом Российской Федерации, наряду с последующими ее видами – градостроительным зонированием, планировкой территории, архитектурно-строительным проектированием, строительством и реконструкцией объектов капитального строительства.

Генеральный план поселения относится к документам территориального планирования муниципального образования и утверждается представительным органом местного самоуправления. Утвержденный в установленном законом порядке генеральный план поселения (и внесение изменений в него) являются обязательным для органов государственной власти и органов местного самоуправления, при принятии ими решений в области градостроительной деятельности, осуществляемой на территории поселения и реализации таких решений.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами самоуправления решений о резервировании земель, их изъятии, в том числе путем выкупа для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, при отсутствии документов территориального планирования (генерального плана поселения).

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по проектам генеральных планов, (внесению в них изменений), с участием жителей поселений, проводятся в обязательном порядке.

Утвержденный генеральный план поселения (или внесение изменений в него) в части функционального зонирования территории является основой для разработки Правил землепользования и застройки поселения и установления в них территориальных зон, их границ и градостроительных регламентов.

3. Цели и задачи территориального планирования

Общей целью территориального планирования является определение в  его документах назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Генеральный план поселения как документ территориального планирования разрабатывается с целью определения долгосрочной перспективы социально- экономического и градостроительного развития его территории  на 15-20 лет, с выделением I-ой очереди строительства на 10 лет.

Принятые в генеральном плане поселения проектные решения основываются на комплексном анализе:

  - положения и значения поселения в системе расселения субъекта Российской Федерации и муниципального района, в системе социально-экономических и транспортных связей федерального, регионального и местного уровней;

  - существующего ресурсного потенциала территории (природного, материального, людского);

  - современного состояния территории и действующих ограничений на ее использование;

  - факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

  - имеющихся программ социально-экономического развития поселения, муниципального района субъекта Российской Федерации;

  - реализации решений предшествующего генерального плана и документов территориального планирования муниципального района.

В Генеральном плане поселения определяются принципиальные направления его экономического развития, прогнозируемая численность населения, объемы жилищного, общественно-делового, транспортного, инженерного и рекреационного строительства, а также площади территорий, необходимых для размещения указанных видов строительства.

С учетом конкретных природных и градостроительных условий территорий формируются:

- направления и характер территориально развития поселения (территориально- пространственная модель) с установлением зон размещения объектов капитального строительства;

- проектное функциональное зонирование территории поселения с определением назначения и границ функциональных зон;

- проектная транспортная структура территории;

- проектная архитектурно-планировочная структура территории;

- проектная инженерная инфраструктура территории с определением границ зон объектов водоснабжения, водоотведения, электро-, тепло-, газоснабжения, связи;

- мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- мероприятия по охране и оздоровлению окружающей среды;

- предложения по изменению городской черты.

С целью резервирования территорий для государственных и муниципальных нужд при осуществлении последующих видов градостроительной деятельности в генеральном плане поселения, определяются границы территорий общего пользования (улиц, дорог, проездов, площадей,  набережных, скверов, бульваров).

4. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию предусмотрены настоящим генеральным планом с учетом сложившейся социально-экономической ситуации и основных направлений развития хозяйственной деятельности – устойчивого развития существующих предприятий сельского хозяйства, ориентированных, в основном, на растениеводство, а также восстановление  производственных мощностей в животноводстве и организации туристической деятельности.

С целью обеспечения комплексного развития территории и строительства жилых, общественных и производственных объектов намечается ряд мероприятий, выполняемых по периодам реализации генерального плана:

период 2009-2015 гг. – I очередь строительства;

период 2016-2030 гг. – расчетный срок.

4.1. Экономическая база

Главной стратегической целью социально-экономического и градостроительного развития Дьяченковского сельского поселения является обеспечение проведения в достаточно короткие сроки комплексного обновления экономического потенциала с целью создания благоприятных условий для устойчивого развития территории и жизнедеятельности населения.

Приоритетными отраслями экономики поселения в прогнозируемый настоящим генеральным планом период (2009-2030 гг.) будут сельское хозяйство и производства, связанные с ним, а также жилищное строительство, малое предпринимательство, социальная и  природоохранная инфраструктура.

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются восстановление и возобновление роста производства, создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других поставщиков и исключение посредников. Достижение указанных результатов будет возможно при условии:

- предоставления инвестиций, компенсаций, дотаций для формирования экономических условий по преодолению убыточности сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышения доходности фермерских и личных подсобных хозяйств на основе использования различных схем расчетов за продукцию, налогового стимулирования;

- внедрение системы устойчивого ведения сельского хозяйства для наращивания объемов производства;

- усиление сферы производственного обслуживания сельскохозяйственного производства (электротехническое, ветеринарное, организация племенного дела, агрохимических работ);

- развитие перерабатывающей промышленности;

- сохранение и организация системы подготовки кадров;

- государственное содействие формированию структур, обеспечивающих справедливое распределение дохода между сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями, сферой реализации и торговли.

В земельном фонде сельского поселения значительных изменений не предусматривается. Однако необходимо улучшение существующих угодий: восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, в результате – повышение продуктивности сельхозугодий, рост урожайности сельскохозяйственных культур.

В растениеводстве выращивание зерновых культур для Дьяченковского сельского поселения – первоочередная задача, решение которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям. Наличие на территории поселения фруктовых садов является предпосылкой к развитию плодоводства.

В животноводстве основными задачами являются:

- развитие молочного животноводства и свиноводства, восстановление оптимального поголовья скота с учетом обеспечения продовольственной безопасности населения не только самого поселения, но и района и области в целом;

- создание сбалансированной кормовой базы, обеспечивающей потребности всего скотопоголовья при минимальном расходе кормов на единицу продукции, рационального использования лугопастбищных угодий и применения передовых технологий при заготовке кормов;

- формирование стад животных с высокой продуктивностью.

Развитие животноводства должно стимулироваться во всех хозяйствах: личных подсобных, крестьянских (фермерских), коллективных и др.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродукции сохранится.  Функционирование личных подсобных хозяйств, развитие в них товарного производства должно осуществляться при активной государственной поддержке, с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости, поскольку ЛПХ способны выполнить функцию «стабилизатора» системы расселения.

Настоящим генеральным планом Дьяченковского поселения учитывается возможность последующей трансформации части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства. В этой форме хозяйств развитие производства органически слито с ведением домашнего хозяйства, используются как основные, так и дополнительные трудовые ресурсы (престарелые, дети). В семейном хозяйстве используется более гибкое, динамичное распределение всего дохода на потребление и накопление.

Предлагаемый настоящим проектом уровень развития сельскохозяйственного производства в 2 раза может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов. При неблагоприятных условиях развития (дальнейший упадок, отсутствие достаточных инвестиций и законодательной базы и др.) экономическое развитие поселения будет несостоятельным, что обусловит обеспечение населения продуктами питания по-прежнему, в основном за счет личных подсобных хозяйств и небольшого количества рентабельных сельхозпредприятий, крепких фермерских хозяйств, а доля ввозимых продуктов значительно увеличится.

Настоящим генеральным планом принимается оптимистический вариант экономического развития поселения, в котором предложения по восстановлению и развитию сельскохозяйственного производства базируются в первую очередь на задаче максимального обеспечения потребностей населения поселения основными продуктами питания местного производства.

Гипотезой развития экономики поселения, заложенной настоящим генеральным планом, учитывается устойчивое развитие существующих предприятий отрасли, ориентированных, в основном, на растениеводство, а также восстановление  производственных мощностей в животноводстве.

Настоящим проектом предусматривается восстановление 2-х свинотоварных  и 4-х молочно-товарных ферм, что позволит удовлетворить потребности собственного населения поселения в продуктах питания, указанных в выше приведенной таблице.

Для выращивания овощных культур (томатов, капусты, огурцов, кабачков, моркови, столовой свеклы и др.) на территории Дьяченковского сельского поселения выделяются территории порядка 120га. Производственные и коммунально-складские территории, необходимые для производства овощеводческой продукции, будут размещаться в с.Дьяченково (в т.ч. заготовительно-складской комплекс 6,5га).

Основополагающую роль в развитии сельского хозяйства будет играть не только производство сельскохозяйственной продукции, но и ее хранение и переработка. Для этих целей генеральным планом выделены территории для организации минипредприятий для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и заготовительно-складских баз, в частности, для переработки овощеводческой продукции. Оперативное решение по формированию структуры перерабатывающих и заготовительных предприятий даст предпосылки к созданию при администрации (или на кооперативных началах) электронных бирж (например, в с.Дьяченково) для рекламы, цивилизованного сбыта сельскохозяйственной продукции или покупки необходимых товаров для производства (удобрений, кормов ит.д.), а также даст возможность обеспечения круглогодичной занятости трудоспособного сельского населения и развития малого предпринимательства.

В сфере малого бизнеса приоритетным направлением должно являться развитие фермерских (крестьянских) хозяйств, а также производств, связанных с первичной переработкой, хранением и заготовкой сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в несельскохозяйственной деятельности развитие малого бизнеса будет связано с сельской торговлей, социально-культурным и бытовым обслуживанием населения (включая строительство жилых домов, устройство инженерных сооружений, ремонт автомобилей и бытовой техники), возрождением народных промыслов и ремесел, туризмом и т.д.

Развитие малого бизнеса в сельской местности позволит снизить безработицу, диверсифицировать источники дохода сельских жителей, способствуя росту благосостояния и сохранению сельских населенных пунктов.

Предложенные меры по повышению занятости и доходов местного населения, наряду с господдержкой, будут стимулировать жилищное строительство в поселении. Приоритет должен быть отдан комплексной, компактной застройке, с высоким уровнем благоустройства. Устройство уличных дорог, тротуаров и озеленение – в комплексе создадут благоприятную жизненную среду для будущих жителей. Жилая застройка, преимущественно в 1-2-х этажном исполнении, должна отражать исторические традиции и особенности проживания населения. Наиболее простые строительные работы, входящие в традиционный спектр умений местного населения будет выполняться самими будущими жильцами. При этом устанавливается, что свой дом, построенный на своей земле – это серьезный фактор улучшения социального самочувствия, укрепления семьи, физического и эмоционального оздоровления человека. Для решения жилищной проблемы необходимо разработать соответствующую программу, где должны быть предусмотрены организационно-техническая и информационная поддержка, а также создана система финансовой поддержки застройщиков (на районном и областном уровнях) для обеспечения доступности качественным жильём для всех категорий граждан. Обеспечение доступности жильём молодых семей и молодых специалистов необходимо осуществить на льготных условиях с использованием механизмов ипотечного кредитования.

Приоритетными направлениями природоохранной деятельности в рассматриваемый генеральным планом период (до2030г.) должны  являться:

- обеспечение комплексного и сбалансированного развития экономики поселения;

- обеспечение экологической защиты;

- оптимизация структуры использования земельных ресурсов.

В социальной политике первоочередными задачами должны являться:

- укрепление здоровья жителей поселения на основе доступности для всех слоев населения медицинской помощи, улучшения качества медицинских услуг;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- создание условий для сохранения жизни, здоровья в процессе трудовой деятельности;

- оптимизация адресности социальной поддержки населения.

4.2. Население

Расчетная численность населения Дьяченковского сельского поселения составит:

| Численность населения | I очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения – всего, в том числе: | 4,5 | 4,4 |
| с. Дьяченково | 2,50 | 2,50 |
| с. Терешково | 0,72 | 0,68 |
| с. Полтавка | 0,62 | 0,60 |
| с. Красногоровка | 0,58 | 0,55 |
| с. Абросимово | 0,08 | 0,07 |

4.3. Норма  жилищной обеспеченности

Настоящим проектом средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений на 1 человека принимается:

| - На I-ю очередь строительства (2015 г.) | - 25 м2 общей площади/чел. |
| --- | --- |
| - К расчетному сроку (2030 г.) | - 35 м2 общей площади/чел. |

4.4. Жилищный фонд

Общий объем жилищного фонда Дьяченковского сельского поселения достигнет:

| - На I-ю очередь строительства (2015 г.) | - 113,0 тыс. м2 общей площади |
| --- | --- |
| - К расчетному сроку (2030 г.) | - 155,0 тыс. м2 общей площади |

Общий объем сноса ветхого жилищного фонда составит 1,0 тыс. м2

4.5. Новое жилищное строительство

Общий объем нового жилищного строительства Дьяченковского сельского поселения составит:

| - К расчетному сроку (2030 г.) в том числе: | - 63,5 тыс. м2 | - 100% |
| --- | --- | --- |
| - в малоэтажной многоквартирной застройке (2-3 этажа) | - 6,0 тыс. м2 | - 10% |
| - в индивидуальной жилой застройке (1-2 эт. дома с участками до 20 соток) | - 57,5 тыс. м2 | - 90% |
| из них: |  |  |
| - На I-ю очередь строительства (2015 г.) в том числе: | - 21,0 тыс. м2 | - 100% |
| - в индивидуальной жилой застройке (1-2 эт. дома с участками до 20 соток) | - 21,0 тыс. м2 | - 100% |

Территории, предусмотренные проектом для размещения нового жилищного строительства определены в количестве 110 га с учетом территорий объектов культурно-бытового обслуживания повседневного пользования.

4.6. Система социального и культурно-бытового обслуживания

Общие задачи  в системе социального и культурно-бытового обслуживания предусматривают:

- удовлетворение потребности населения Монастырщинского сельского поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом экономического потенциала и масштаба развития поселения;

- достижение для жителей поселения уровня обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, соответствующего нормируемому социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

- проведение мероприятий по укреплению и обновлению материально-технической базы учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни.

Предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию социальной сферы по основным направлениям

Образование

- строительство детского сада на 50 мест;

- организация группы внешкольного образования детей (музыкальный, художественный кружок, кружок детского творчества) при существующем клубе.

Здравоохранение

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы медучреждения – Монастырщинской сельской амбулатории.

Физическая культура и спорт

- строительство стадиона (футбольное поле и спортивные площадки);

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортзалами и бассейном 25*5 м;

- строительство детского сада с детским мини-бассейном.

Культура и искусство

- проведение капитального ремонта существующего здания клуба (износ 63%);

- организация в школе медиатеки (интернет-класса) в соответствии с федеральной программой;

- обновление книжного фонда библиотеки, развитие процесса информатизации и компьютеризации библиотечной системы;

- организация парка культуры и отдыха.

Торговля и общественное питание

- строительство торгово-бытового центра, включающего магазин непродовольственных товаров, предприятия бытового обслуживания (ремонтные мастерские, парикмахерская), предприятие общественного питания (кафе-столовая);

- размещение предприятия общественного питания (кафе, столовой - в составе автотуристического сервисного комплекса);

- строительство магазина непродовольственных товаров.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания

- строительство комплекса коммунального обслуживания, включающего предприятия по стирке и химчистке белья (самообслуживание), баню на 20 мест;

- строительство автотуристического сервисного комплекса, включающего обслуживающие, ремонтные мастерские, автомойку, паркинг, мотель, магазин, кафе;

- расширение действующего кладбища на 0,7 га.

4.7. Территории необходимые для размещения нового жилищного  строительства и объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Потребности Монастырщинского сельского поселения в территориях для размещения нового жилищного строительства составят:

| - всего, в т.ч.: | - 25 га |
| --- | --- |
| - малоэтажного | - 2 га |
| - индивидуального | - 23 га |

Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания – 6 га.

4.8. Функциональное зонирование и архитектурно-планировочная структура территории сельского поселения

Генеральным планом Дьяченковского сельского поселения были сформированы и положены в основу проектных решений следующие принципы:

- осуществление развития территории с учетом сложившегося функционального зонирования;

- развитие планировочного каркаса с учетом сохранения сложившегося природного каркаса поселения;

- развитие поселения и определение территорий для развития селитебной зоны, производственной, рекреационной и др. функциональных зон с учетом санитарных и экологических требований;

- реконструкция и благоустройство всех функциональных зон населенных пунктов, разработка мероприятий по качественному улучшению среды проживания;

- развитие и совершенствование существующей транспортной и инженерной инфраструктуры.

В рамках развития Дьяченковского сельского поселения предлагается обустройство населенных пунктов, реконструкция существующих объектов капитального строительства, благоустройство территории, создание зон отдыха.

Во всех населенных пунктах сельского поселения генеральным планом выделены следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- рекреационная;

- производственная;

- сельскохозяйственного использования;

- инженерно-транспортной инфраструктуры;

- спецназначения.

Генеральным планом определены территории под жилую застройку и производственные объекты.

Основной застройкой в населенных пунктах предлагается индивидуальная коттеджная застройка с приусадебными участками и частично малоэтажная (блокированная) в с. Дьяченково.

Намечено развитие общественно-деловой застройки в населенных пунктах.

Предлагается размещение и строительство объектов спортивно-оздоровительного назначения: физкультурно-оздоровительные комплексы, включающие спортзалы, спортивные площадки, бассейн – в с. Дьяченково и с. Полтавка, плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки) – в с. Дьяченково, Полтавка, Терешково, Абросимово.

Также предусматривается организация специализированных внешкольных учреждений (музыкальные, художественные, детского творчества и др.), в основном,  за счет реконструкции существующих зданий клубов.

Также в каждом населенном пункте сельского поселения предполагается строительство и оборудование новых детских дошкольных учреждений и реконструкция образовательных школ с учетом норм и требований.

Генеральным  планом сельского поселения, в составе схемы планируемых границ функциональных зон, определены территории под размещение общественно-деловой застройки. Эти территории необходимы для размещения объектов торгово-бытового назначения, предприятий общественного питания и др. объектов социального назначения.

Учитывая параметры населенных пунктов, в с.Дьяченково и Полтавка планировочно предложено создание системы социального и культурно-бытового обслуживания, которая позволит максимально обеспечить объектами инфраструктуры местное население и улучшить комфортность проживания с учетом их доступности.

Планировочной структурой населенных пунктов предлагается создание рекреационных зон с учетом использования существующего ландшафта и водных объектов.

В с. Дьяченково и Полтавка предлагается обустроить под зоны рекреации пойменные территории р. Левая Богучарка с учетом расчистки русла реки и инженерной подготовки территории.

В селах Терешково, Красногоровка, Абросимово предлагается использовать в целях рекреации  территории, прилегающие к р.Дон, с учетом обустройства подходов и укрепления склонов.

Генеральным  планом сельского поселения предлагается сохранение и восстановление памятников истории и архитектуры, культурного наследия.

В селах Дьяченково, Абросимово, Терешково необходима реконструкция существующих церквей.

На последующих стадиях проектирования необходимо выполнить работы по установлению зон охраны памятников истории и культуры.

Проектом предлагается развитие производственных зон в населенных пунктах. Для этого предполагается максимально использовать существующие территории под объектами производственного назначения с учетом их развития на перспективу.

Учитывая основную сельскохозяйственную направленность предприятий данного поселения, предлагается сохранение данной структуры предприятий с учетом их дальнейшего восстановления, реконструкции, а также расширением новых видов (переработка, хранение сельхозпродукции и др.) предприятий сельхозназначения.

Организация производственных зон предусматривается с учетом соблюдения санитарно-защитных зон, планировочного обустройства территорий с учетом размещения зданий, проездов и подходов на территории производства.

4.9. Транспортная инфраструктура

Развитие транспортной инфраструктуры Дьяченковского сельского поселения неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры Воронежской области, основные направления развития которой предложены в «Схеме территориального планирования Воронежской области».

Внешний транспорт

Автомобильные дороги и автотранспорт

В соответствии с областной целевой программой «Повышения безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2007-2012 годы» проектом предлагается усовершенствование дорожного покрытия дороги местного значения Красногоровка – Абросимово.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Воронежской области» проектом предлагается строительство дорог регионального значения: Абросимово – Монастырщина и Красногоровка – Старотолучеево со строительством моста через р. Дон.

Проектом предлагается строительство подъезда к с. Терешково от дороги регионального значения Богучар – Монастырщина – Сухой Донец – 1-я Белая Горка.

В соответствии с областной целевой программой «Развития пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на 2008-2015 годы» предлагается увеличение количества регулярных автобусных маршрутов, которые свяжут между собой все населенные пункты поселения.

Проектом предлагается  строительство автостанции в с. Дьяченково по ул. Школьная.

Проектом предусмотрена одна станция технического обслуживания в с. Дьяченково, по ул. Дорожная. Территория, занимаемая СТО, составляет 1,0 га.

Уличная сеть Дьяченковского  сельского поселения и  транспорт

В основе проектной уличной сети населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, лежит строительство новых и развитие существующей структуры улиц.

Существующие главные улицы сохраняют свое значение на расчетный срок. Их трассы корректируются в соответствии с архитектурно - планировочным решением, предусмотрено их благоустройство – асфальтирование проезжих частей, строительство тротуаров и озеленение.

В результате реализации проектных мероприятий общая протяженность уличной сети Дьяченковского сельского поселения возрастет на 13 км и составит к расчетному сроку 80,4 км.

Общая площадь улиц населенных пунктов поселения составит 112,2 га, проезжих частей –  43 га.

Расчетный уровень автомобилизации населения принят исходя из реальных темпов роста автомобилизации. Ориентировочно, к 2015 году он может достигнуть 300 машин на тыс.жителей, а к расчетному сроку возрасти до 350 маш/тыс.жит.

Хранение легковых автомобилей жители поселения будут осуществлять на своих приусадебных участках.

Открытые стоянки предлагаются во всех общественно-деловых центрах населенных пунктов поселения.

4.10. Инженерная инфраструктура

4.10.1. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Дьяченковского сельского поселения Богучарского района осуществляется от Нововоронежской АЭС по воздушным линиям электропередач напряжением 110, 220 кВ. По территории Дьяченковского сельского поселения проходят транзитом воздушные линии электропередач напряжением 35, 110 кВ от ПС Богучар 110/35 кВ далее на ПС п.Дубрава 110/35 кВ. Источникам электроснабжения Дьяченковского сельского поселения являются ПС 35/10 кВ в с. Дьяченково и ПС 35/10 кВ в с.Красногоровка. ПС 35/10 кВ в с. Дьяченково и ПС 35/10 кВ в с.Красногоровка получают электрическую мощность от ПС 110/35/10 кВ Богучарская, которая находится за границами проектирования поселения  -  в г.Богучар. Проектом предлагается строительство трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжением потребителей индивидуальной застройки и для обеспечения электроснабжением производственных зон. Проектируемые трансформаторные подстанции необходимо запитать от существующих ПС 35/10 кВ через линии электропередач на напряжение 10 кВ в воздушном и кабельном. Необходимо выполнить реконструкцию существующих трансформаторных подстанций и подводящих сетей электроснабжения 10/0,4 кВ. Прирост потребления электроэнергии составит более 60% на расчетный срок. Основной прирост составляют производственные потребители. Во всех поселках проектом предусмотрено строительство трансформаторных подстанций, которые будут подключены к существующим ПС (понизительным станциям).

4.10.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение коммунально-бытовых и промышленных потребителей Дьяченковского сельского поселения является локальным и осуществляется за счет  встроенных индивидуальных котельных малой и средней мощности и за счет печного или электрического отопления. Используемое топливо – природный и сжиженный газ, дрова, уголь. Горячее водоснабжение для производственных,  культурно-бытовых, жилых зданий предусматривается от местных водонагревателей. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем отопления принята -260С. Продолжительность отопительного периода – 196 суток.

Данным проектом предлагается реконструировать  котельные и  установить комбинированные котлы, использующие в качестве основного топлива природный газ, в качестве резервного – мазут, уголь. Необходимо обеспечить теплоснабжением новых потребителей путем строительства локальных газовых котельных. А также строительство газовой котельной в с.Абросимово Дьяченковского поселения после осуществления в селе программы по газификации.

4.10.3. Газоснабжение

Основной источник газа – магистральный газопровод Петровск-Новопсковск, условный диаметр трубопровода 1200мм. В соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 2 октября 2009 г. № 840, областная целевая программа «Газификация Воронежской области на 2010 – 2015 годы» позволяет получить высокий социальный эффект за счет существенного улучшения качества жизни населения в сельской местности.

Источником газоснабжения Дьяченковского сельского поселения является природный газ, поступающий по ответвлению от Богучарской ГРС на газорегуляторные пункты. Природный газ по газопроводу высокого давления поступает к газорегуляторным пунктам (ГРП) высокого давления, которые находятся в с.Дьяченково, с.Красногоровка, с.Полтавка и с.Терешково, где происходит снижение давления газа с высокого на среднее. После ГРП, газ газопроводами низкого давления поступает к ШРП и далее к потребителям. Село Абросимово не газифицировано.

Потребителей новой индивидуальной, малоэтажной и производственной застройки необходимо обеспечить газоснабжением от проектируемых ШРП, которые буду запитаны через газопроводы среднего давления. Проектом предлагается газификация с.Абросимово. Отсутствие природного газа препятствует повышению уровня жизни населения и приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

Для поддержания энергосберегающей политики РФ, настоящим проектом предлагается использовать альтернативные источники энергии.  Одним из наиболее перспективных и легко возобновляемых в сельских условиях ресурсов является – биогаз. Данное топливо относится к горючим вторичным энергоресурсам и образуется при анаэробной переработке различных биологических веществ и отходов.

Использование биогаза возможно:

- в качестве бензина и дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.

-в качестве основного топлива для обеспечения потребителей теплоснабжением, горячей водой и газом для пищеприготовления.

4.10.4. Связь

Абоненты Дьяченковского сельского поселения обеспечены телефонной сетью на 70%. Распределительная сеть построена по шкафной системе с элементами прямого питания. В с. Дьяченково, с.Красногоровка, с.Полтавка и с.Терешково расположены АТС. В с.Абросимово телефонная связь проведена от АТС с.Монастырщина и подключена к таксофону. Магистральные волоконно-оптические и медно-жилистые линии проходят от п. Кантемировка через г. Богучар и до с. Петропавловка. Потребители Дьяченковского сельского поселения полностью охвачены радиотрансляционной и телевизионной сетью.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Предполагается создание единой сети связи. Для этого предусматривается техническое перевооружение телефонных станций с внедрением современного цифрового коммутационного оборудования на сети. При проектировании межстанционных связей необходимо предусмотреть использование волоконной сети.

4.10.5. Водоснабжение

Проведение гидрогеологической разведки запасов  подземных вод.

На водозаборных сооружениях предусматривается установка станций обезжелезивания, станций обеззараживания воды ультрафиолетом.

Для устранения потерь воды в сетях водоснабжения необходима их реконструкция. Дальнейшее развитие получит строительство уличных сетей водопровода в новых микрорайонах.

Сельские населенные пункты и проектируемые производственные предприятия, расположенные на территории  Дьяченковского сельского поселения, могут снабжаться водой от новых и реконструируемых локальных источников.

4.10.6.Водоотведение

На территории с. Дьяченково предусматривается организация общесплавной системы канализования, с дальнейшим поступлением сточных вод на очистные сооружения г. Богучара. Сточные воды производственных объектов перед поступлением в сеть хозяйственно - бытовой канализации  подлежат очистке на локальных очистных сооружениях.

В остальных населенных пунктах Дьяченковского сельского поселения, не имеющих систему канализации, предусматривается использование локальных систем очистки.

4.10.6.Отходы производства и потребления

Отходы от Дьяченковского сельского поселения будут отвозиться на новые полигоны.

Территория старых свалок подлежит рекультивации.

Уничтожение биологических отходов должно осуществляться в скотомогильниках, которые будут размещены в районе нового полигона.

4.11. Мероприятия по защите от опасных природных и техногенных процессов, благоустройство территории

Защита от овражной эрозии

-организация поверхностного стока с прилегающих территорий в обход оврагов,

-устройство водоотводных лотков, быстротоков, перепадов по тальвегам,

- засыпать, крутые, обрывистые склоны уположить и укрепить посевом трав для предотвращения роста оврагов,

-устройство запруд или полузапруд в тальвегах оврагов для уменьшения скорости течения,

- посадка деревьев и кустарников с развитой корневой системой вдоль бровки откоса, залужение перелогов и залежей.

- организации водоотвода, строительство водопропускных устройств для обеспечения устойчивости насыпей дорог, укрепление их откосов.

На территориях населенных пунктов предусматривается развитие сетей отвода поверхностного стока: устройство вдоль дорог и понижений рельефа открытых водостоков. Выпуск дождевых и талых вод будет осуществляться в постоянные или временные водотоки. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных территорий намечается очищать на локальных очистных сооружениях открытого или закрытого типа.

Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

Рекультивация нарушенных территорий

На территориях ликвидируемых несанкционированных свалок намечается рекультивация нарушенных земель. Нарушенные участки должны быть спланированы с последующим восстановлением растительного слоя и озеленением.

4.12. Оздоровление окружающей среды

1.Проектом намечены мероприятия по восстановлению и дальнейшему  развитию сфер жизнеобеспечения населения:

-производственной сферы – сельскохозяйственных предприятий молочного животноводства, свиноводства и растениеводства для обеспечения кормовой базы, а также первичной переработки сельхозпродукции с организацией санитарно-защитных зон;

-социальной сферы – строительство новой жилой и общественной застройки преимущественной индивидуальной с приусадебными участками и частично малоэтажной в с.Дьяченково, благоустройство территорий общего пользования и строительство объектов спортивно-оздоровительного назначения: физкультурно-оздоровительные комплексы – в с.Дьяченково и с.Полтавка, плоскостные спортивные сооружения – в с.Дьяченково, с.Полтавка, с.Терешково, с.Абросимово;

-объектов инженерной инфраструктуры – строительство локальных отопительных котельных в новой жилой и общественной застройке, использование альтернативного топлива (биогаза), организация централизованной системы водоснабжения и новой полной раздельной системы канализации в с.Дьяченково, для остальных населенных пунктов - локальных очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых стоков, рекультивация свалки и скотомогильника с организацией новых полигона ТБО и скотомогильника;

-транспортной сети – строительство дорог местного значения Абросимово-Монастырщина и Красногоровка-Старотолучеево (со строительством моста через р.Дон), строительство подъезда к с.Терешково от дороги регионального значения Богучар-Монастырщина, усовершенствование дорожного покрытия дороги местного значения Красногоровка-Абросимово, реконструкция и благоустройство улиц населенных пунктов.

2.Проектом предусматривается формирование природного и средозащитного каркаса:

- развитие открытых озелененных пространств на территории поселения, пригодных для рекреационного освоения, в том числе в населенных пунктах: с.Дьяченково и с.Полтавка на пойменных территориях р.Левая Богучарка, с.Терешково, с.Красногоровка, с.Абросимово – на прилегающих к р.Дон территориях с учетом обустройства подходов и укрепления склонов;

- сохранение и благоустройство природоохранных территорий - земель лесного фонда, в том числе государственных лесных полос, водоохранных зон водных объектов, полезащитных лесных полос;

-расширение и благоустройство системы зеленых насаждений общего пользования на территории населенных пунктов.

3.Для улучшения качества почв и увеличения площадей сельскохозяйственных угодий необходимо проведение мероприятий:

-по восстановлению утраченных пахотных земель, увеличению площади выпасов,

-по сохранению и повышению плодородия почв за счет проведения агротехнических мероприятий,

-по защите почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами путем рационального применения ядохимикатов, обеспечивающих агротехническую эффективность вносимых удобрений, и создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

4.13. Предложения по изменению границы населенного пункта

Площадь территории Дьяченковского сельского поселения (по данным паспорта) по состоянию на 01.01.2008 г. составляла 23720 га, в том числе площадь населенных пунктов – 1569 га, из них:

- село Дьяченково – 471га;

- село Полтавка – 456 га;

- село Терешково – 212 га;

- село Красногоровка – 195 га;

- село Абросимово – 235га.

Настоящим проектом предполагается развитие поселения в целом и населенных пунктов в его составе в пределах существующих административных границ.

4.14. Первая очередь строительства (2015 г.)

Население:

Прогнозируемая численность населения Дьяченковского сельского поселения на I-ю очередь строительства составит 4,5 тыс. чел., в том числе:

- село Дьяченково – 2,5 тыс. чел.;

- село Полтавка – 0,62 тыс. чел.;

- село Терешково – 0,72 тыс. чел.;

- село Красногоровка – 0,58 тыс. чел.;

- село Абросимово – 0,08 тыс. чел.

Жилищный фонд:

Норма жилищной обеспеченности – 25 м2 общей площади/чел.

Общий объем  жилищного фонда достигнет – 113 тыс. м2 общей площади.

Общий объем нового жилищного строительства – 21 тыс. м2  (индивидуальная застройка с приусадебными участками).

Общий объем сноса аварийного и ветхого жилого фонда к 2015 г. составит 0,4 тыс. м2.

Перечень объектов, рекомендуемых к строительству в Дьяченковском сельском поселении в период I очереди (2009-2015 гг.)

| № п/п | Наименование объектов и сооружений |  | Параметры объектов |  | Примечание (размещается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка (с приусадебными участками) |  | 21 тыс. м2 |  |  |
| Объекты социального и культурно-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| 2 | Детское дошкольное учреждение |  | 1 объект на 90 мест |  | Ввод в эксплуатацию построенного здания ДДУ в с. Дьяченково |
| 3 | Реконструкция ФАПов |  | Увеличение посещаемости на 12 пос./смену, организация при ФАПах аптечных пунктов общей площадью 50 м2 |  |  |
| 4 | Торгово-бытовой центр (начало строительства), включающий: |  | 1 объект |  | в составе торгово-бытового центра с. Дьяченково |
|  | - магазины непродовольственных товаров |  | 80 м² торг.пл. |  |  |
|  | - предприятия общественного питания |  | 1 объект на 25 мест |  |  |
|  | - предприятия бытового обслуживания |  | 3 раб.мест |  |  |
| 5 | Предприятие общественного питания |  | 1 объект на 30 мест |  | с. Дьяченково |
| Дорожно-транспортное строительство |  |  |  |  |  |
| 6 | Автостанция |  | 1 объект |  | Размещается в с. Дьяченково по ул. Школьная |
| 7 | Реконструкция уличной сети |  | 1,2 км |  |  |
| 8 | Строительство уличной сети |  | 2,6 км |  |  |
| 9 | СТО |  | 1 объект |  | Размещается в с. Дьяченково по ул. Дорожная |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 10 | Скважинный водозабор хоз-питьевого водоснабжения |  | 635 м3/сут |  | Расширение существующего водозабора, организация нового водозабора Обустройство зон санитарной охраны |
| 11 | Уличные сети водоснабжения |  | 11.80км |  |  |
| 12 | Водопроводные очистные сооружения |  | 635 м3/сут |  | Установка станции обезжелезивания, станции обеззараживания воды ультрафиолетом |
| 13 | Поверхностный технический водозабор |  | определяются на следующих стадиях проектирования |  | Новое строительство, реконструкция существующего водозабора |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
| 14 | Канализационные насосные станции |  | 1 шт |  | Новое строительство |
| 15 | Локальные очистные сооружения |  | Количество и необходимая мощность будет определена в дальнейшем в зависимости от количества обслуживаемых лиц |  | Установка оборудования |
| 16 | Уличные сети водоотведения |  | 4.20 км |  | Новое строительство |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 17 | Кабель высокого напряжения | 29,5 км |  | Прокладка кабеля |  |
| 18 | Распределительные трансформаторные подстанции | 13 шт. |  | Новое строительство |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 19 | Новые котельные | 4 шт. |  | Новое строительство |  |
| 20 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 21 | ШРП | 5 шт. |  | Новое строительство |  |
| 22 | Газораспределительная сеть высокого давления | 0,5 км |  | Новое строительство |  |
| 23 | Газораспределительная сеть среднего давления | 10,5 км |  | Новое строительство |  |
| 24 | Газораспределительная сеть низкого давления | 13,0 км |  | Новое строительство |  |

5.Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.01.2008 г.) | Первая очередь строительства (2015 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах В том числе территории: | га | 23720 | 23720 | 23720 |
| 1.1.1 | Из общей площади земель сельского поселения территории: | -"- |  |  |  |
|  | жилых зон | -"- | 624 | 670 | 755,5 |
|  | из них: | -"- |  |  |  |
|  | - малоэтажная застройка | -"- | 11,5 | 11,5 | 17,5 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 612,5 | 658,5 | 738,0 |
| 1.1.2. | общественно-деловых зон | -"- | 11,6 | 12,0 | 20,7 |
| 1.1.3 | производственных зон | -"- | 21,6 | 60,5 | 126,2 |
| 1.1.4. | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 149,7 | 153,0 | 191,8 |
| 1.1.5. | рекреационных территорий | -"- | 943,3 | 960 | 997,5 |
| 1.1.6. | зон сельскохозяйственного использования | -"- | 20732,5 | 20660 | 20434 |
| 1.1.7. | зон специального назначения | -"- | 1133 | 1134,5 | 1138,4 |
| 1.1.8. | водные пространства | -"- | 26 | 26 | 26 |
| 1.1.9. | иных зон | -"- | 78,3 | 44 | 30 |
| 1.1.10. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования | -"- | 149,7 | 175 | 271,8 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | - | 22 | 80 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 149,7 | 153 | 191,8 |
| 1.1.11. | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | -"- | 416,7 | 416,7 | 416,7 |
| 1.1.12. | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения, | га | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилой застройки | -"- | - | - | 39 |
|  | производственной застройки | -"- | - | - | 2 |
|  | территорий сельскохозяйственных предприятий | -"- | - | - | 8,5 |
| 1.1.13. | Из общей площади земель сельского поселения: | -"- | 23720 | 23720 | 23720 |
|  | земли федеральной собственности | -"- | - | - | - |
|  | земли субъекта Российской Федерации | -"- | 5 | 5 | 5 |
|  | земли муниципальной собственности | -"- | 3119 | 3123 | 3161 |
|  | земли частной собственности | -"- | 20596 | 20592 | 20554 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения сельского поселения – всего, в том числе: | тыс. чел. | 4,55 | 4,5 | 4,4 |
|  | с. Дьяченково | -"- | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | с. Терешково | -"- | 0,74 | 0,72 | 0,68 |
|  | с. Полтавка | -"- | 0,63 | 0,62 | 0,60 |
|  | с. Красногоровка | -"- | 0,60 | 0,58 | 0,55 |
|  | с. Абросимово | -"- | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения/ в год: |  |  |  |  |
|  | прирост | чел. | - | - | - |
|  | убыль | чел. | -15 | -8 | -6 |
| 2.3. | Показатели миграции населения/в год: |  |  |  |  |
|  | прирост | чел. | - | - | - |
|  | убыль | чел. | -17 | -7 | -3 |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% | 4,55/100 | 4,5/100 | 4,4/100 |
|  | - дети до 15 лет | -"- | 0,6/13,3 | 0,6/13 | 0,7/15 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 2,8/61,7 | 2,8/62 | 2,6/60 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -"- | 1,1/25,0 | 1,1/25,0 | 1,1/25,0 |
| 2.5. | Численность занятого населения - всего | тыс. чел./% | 2087/100 | 2220/100 | 2560/100 |
|  | из них - в производственной сфере в том числе: | тыс. чел./% численности занятого населения | 1472/70,5 | 1580/71 | 1860/72,5 |
|  | сельское и лесное хозяйство | -"- | 1363/65,3 | 1465/66 | 1720/67 |
|  | - в непроизводственной сфере | -"- | 615/29,5 | 640/29 | 700/27,5 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | 92,4 | 113,0 | 155,0 |
|  | с. Дьяченково | -"- | 53,4 | 62,5 | 87,0 |
|  | с. Терешково | -"- | 13,0 | 17,0 | 24,0 |
|  | с. Полтавка | -"- | 11,8 | 15,0 | 21,0 |
|  | с. Красногоровка | -"- | 10,6 | 15,0 | 19,0 |
|  | с. Абросимово | -"- | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему жилищного фонда |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | -"- | -/- | -/- | 6,0/4 |
|  | в частной собственности | -"- | 92,4/100 | 113,0/100 | 149/96 |
| 3.3. | Из общего жилищного фонда: | -"- |  |  |  |
|  | в малоэтажных 2-этажных домах | -"- | 11,5 | 11,5 | 17,5 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 80,9 | 101,5 | 137,5 |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир/% к существующему | - | 0,4 | 1,0 |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 92,4 | 92,0 | 112,5 |
| 3.6. | Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 общей площади квартир | - | 21,0 | 63,5 |
|  | с. Дьяченково | -"- | - | 9,0 | 34 |
|  | с. Терешково | -"- | - | 4,5 | 11,5 |
|  | с. Полтавка | -"- | - | 3,0 | 9,0 |
|  | с. Красногоровка | -"- | - | 4,5 | 9,0 |
|  | с. Абросимово | -"- | - | – | – |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства: | -"- | - |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | - | - | 6,0/9,5 |
|  | за счет средств населения | -"- | - | 21,0/100 | 57,5/90,5 |
| 3.8. | Структура нового жилищного строительства по этажности В том числе: | тыс. м2 общей площади квартир/% | - | 21,0 | 63,5 |
|  | Малоэтажное 2 эт. | -"- | - | - | 6,0 |
|  | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 21,0 | 57,5 |
| 3.9 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 20,3 | 25,0 | 35,0 |
| 3.10. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | 73 | 88 | 92 |
|  | канализацией | -"- | 0 | 69 | 70 |
|  | отоплением | -"- | - | - | - |
|  | газом (сжиженным) | -"- | 88 | 90 | 100 |
|  | горячей водой | -"- |  |  |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | -/- | 90/20 | 155/35 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 650/141 | 650/144 | 650/148 |
| 4.3. | Амбулаторные учреждения - всего/1000 чел. | посещений в смену | 60/13 | 72/16 | 72/16,5 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Общая протяженность уличной сети | км | 67,4 | 70,0 | 80,4 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | 19,4 | 283,2 | 80,4 |
| 5.2. | Из общей протяженности улиц улицы, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 71 | 67 | 0 |
| 5.3. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 264 | 300 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | м3/сут |  | 948.75 | 1122.5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 14.00 | 514.05 | 636.90 |
|  | на производственные нужды | -"- | - | 158.50 | 158.50 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений, м3/сут |  | 14.00 | 725.00 | 860.00 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | 14.00 | 725.00 | 860.00 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут на чел. | 65 | 215 | 249 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 65 | 116 | 141 |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | км | 10.30 | 22.10 | 49.60 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | м3/сут | - | 634.12 | 774.07 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | - | 468.55 | 601.40 |
|  | производственные сточные воды | -"- | - | 142.60 | 142.60 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | 4.20 | 11.12 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн. кВт·ч/год | 28,09 | 112,62 | 153,68 |
|  | на производственные нужды | -"- | 23,65 | 105,89 | 138,19 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 4,44 | 7,38 | 15,5 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 800 | 950 | 950 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | ПС 35/10 кВ | ПС 35/10 кВ | ПС 35/10 кВ |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла, | тыс. Гкал/год | 71,89 | 249,67 | 360,78 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 47,94 | 142,45 | 220,84 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе ТЭЦ - всего | Гкал/ч | децентрализованная система | децентрализованная система | децентрализованная система |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа/угольного топлива: | млн. м3/тыс. тонн/ год | 9,7 | 33,7 | 48,7 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 6,47 | 19,22 | 29,81 |
|  | на производственные нужды | -"- | 3,23 | 14,47 | 18,89 |
| 6.5.2. | Источники подачи газа | -"- | АГРС г.Богучар |  |  |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 80 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000жителей | 250 | 300 | 300 |
| 6.7. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 7.40 | 7.80 | 8.4 |
|  | В том числе твердых бытовых отходов | -"- | 6.60 | 6.75 | 6.60 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 10,6 | 10,6 | 13,1 |

6. Графические материалы

6.1. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон

6.2. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (основной чертеж)